442





	(19) KG
	(11)
	442
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	B09C 1/10


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 20000017.1
(22) 08.02.2000
(46) 01.03.2001, Бюл. №2
(71)(73) Институт химии и химической технологии НАН Кыргызской Республики (KG)
(72) Барчакеев Б.А., Стручалина Т.И., Прохоренко В.А., Жоробекова Ш.Ж., Жертиева Ю.М. (KG)
(56) Патент FR №2709435, B09C 1/40, 1996
(54) Способ рекультивации нефтезагрязненных земель
(57) Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для восстановления земель, загрязненных нефтепродуктами. Задача изобретения - ускорение восстановления плодородия и баланса азота и углерода нефтезагрязненных земель. Сущность рекультивации нефтезагрязненных земель заключается в том, что почву заливают раствором метанового эффлюента с концентрацией сухих веществ 2 - 5 % на 48 - 72 ч при соотношении компонентов почва: метановый эффлюент 1 : (1-2) с последующим орошением водой. Процесс экономичен и экологически выгоден. 7 пр.
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для восстановления почв и повышения плодородия, а также для обработки территории бензозаправочных станций и других земель, на которых находятся объекты, загрязняющие почву углеводородами или другими продуктами, угнетающими микрофлору.
Известен способ восстановления почвы, загрязненной углеводородами и другими биологически разрушающими продуктами, заключающийся в обработке почвы эмульсией раствора солей азота и фосфора в органическом растворителе, причем сначала вносят эмульсию - олеофильную питательную среду для аэробной бактериальной микрофлоры, затем добавляют гидрофильную питательную среду азот/фосфор/калий и солому, после чего почву и нанесенные материалы механически перемешивают, и в результате развивающегося биологического процесса через несколько месяцев содержание углеводородов не превышает в почве 500 мг/кг (патент FR №2709435, B09C 1/10, 1996).
Недостатком известного способа является длительность и сложность процесса.
Задача изобретения - ускорение восстановления плодородия и баланса азота и углерода нефтезагрязненных земель.
Сущность способа заключается в том, что почву заливают раствором метанового эффлюента с концентрацией сухих веществ 2 - 5 % на 48 - 72 ч при соотношении компонентов почва : метановый эффлюент, 1 : (1-2) с последующим орошением водой.
Метановый эффлюент представляет собой продукт анаэробного сбраживания биомассы метаногенным консорциумом микроорганизмов и содержит гуминовые кислоты (12 - 20 % на сухое вещество), витамин Bi2 - 125-220 мг/л, углерод - 54.65 - 55.79 %, водород - 5.49 -6.06 % и азот - 4.4 - 5.4 % на сухой продукт.
Пример 1. Почву, загрязненную нефтепродуктами, заливают метановым эффлюентом с концентрацией сухих веществ (3 %) при соотношении почва : метановый эффлюент (1:1). Затем через 48 ч почву орошают водой. Через 15 суток в ней восстанавливается баланс азота до 2.2 %, сокращается содержание нефтепродуктов до 500 мг/кг почвы.
Пример 2. Почву, загрязненную нефтепродуктами, заливают метановым эффлюентом с концентрацией сухих веществ (3 %) на 72 ч при соотношении почва : метановый эффлюент (1:1). Затем почву орошают водой. Через 10 - 14 суток в почве восстанавливается баланс азота до 2.4 %, сокращается содержание нефтепродуктов до 350 мг/кг почвы, против исходного 240000 мг/кг почвы.
Пример 3. Почву, загрязненную нефтепродуктами, заливают метановым эффлюентом с концентрацией сухих веществ (3 %) на 60 ч при соотношении почва : метановый эффлюент (1:1). Затем почву орошают водой. Через 10 - 14 суток баланс азота в почве составляет 2.4 %, содержание нефтепродуктов -350 мг/кг почвы.
Пример 4. Почву, загрязненную нефтепродуктами, заливают метановым эффлюентом с концентрацией сухих веществ (2 %) на 60 ч при соотношении почва : метановый эффлюент (1:1). Через указанное время почва орошается водой и через 15 суток в почве содержание азота составляет 2.05 %, а нефтепродуктов -470 мг/кг почвы.
Пример 5. Почву, загрязненную нефтепродуктами, обрабатывают метановым эффлюентом в отношении почва : метановый эффлюент (1:1). Концентрация сухих веществ в метановом эффлюенте составляет 5 %. Через 60 ч почва заливается водой. Через 10 - 12 суток баланс азота в почве составляет 2.5 %, содержание нефтепродуктов - 300 мг/кг почвы.
Пример 6. Почву, загрязненную нефтепродуктами, заливают метановым эффлюентом в соотношении с почвой 1:2. Концентрация метанового эффлюента составляет 3 %. Через 60 ч почву орошают водой. Через 10-12 суток содержание азота в почве составляет 2.5 %, а содержание нефтепродуктов - 290 мг/кг.
Пример 7. Почву, загрязненную нефтепродуктами, заливают метановым эффлюентом в соотношении этих компонентов 1:1.5. Содержание сухих веществ в метановом эффлюенте составляет 3 %. Обрабатываемая почва содержит 250000 мг/кг нефтепродуктов. Через 60 ч почву обильно орошают водой. Через 10 дней содержание нефтепродуктов в почве составляет 290 мг/кг, азота - 2.49 %.
Если берут метановый эффлюент в соотношении 1:1, концентрация которого меньше 2 %, а время обработки менее 48 ч, нефтепродукты не полностью конвертируются в биогаз, гуминовые вещества и не достигается баланс азота в почве.
Если берут соотношение 1:2, время обработки более 72 ч и концентрацию исходного биодеструктора более 5 % по сухим веществам, то снижается эффективность процесса за счет излишнего использования реагентов.
Преимуществом способа является ускорение восстановления плодородия; баланса азота нефтезагрязненных земель (в известном способе несколько месяцев, а в изобретении до 15 суток).
Формула изобретения
Способ рекультивации нефтезагрязненных земель путем обработки почвы водными растворами реагентов, отличающийся тем, что почву заливают раствором метанового эффлюента с концентрацией сухих веществ 2 - 5 % на 48 - 72 ч при соотношении компонентов: почва : метановый эффлюент (1 : 1-2) с последующим орошением водой.
Составитель описания              Суртаева Э.Р.
Ответственный за выпуск         Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

