473





	(19) KG
	(11)
	473
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	G01P 5/14, 5/16


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 20000043.1
(22) 05.06.2000
(46) 03.09.2001, Бюл. №8
(76) Сатаркулов С. (KG)
(56) Предварительный патент KG №290, кл. G01P 5/14, 5/16, 1998
(54) Гидрометрическая трубка "ЗАМА"
(57) Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при измерений скорости течения воды в водотоках. Гидрометрическая трубка содержит горизонтальные и вертикальные динамическую и статическую трубки, зарядное устройство и пьезометры, перед пьезометрами установлены отсекатели, одновременно перекрывающие или открывающие отверстия динамической и статической трубок прибора. Эффективность гидрометрической трубки с отсекателями, установленными ниже пьезометров, заключается в повышении точности измерения уровней воды в пьезометрах путем их стабилизации на время проведения замера; в упрощении эксплуатации, т.к. при непульсирующих уровнях воды в пьезометрах легко снимаются их характеристики. 1 ил.
Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при измерении скорости течения воды в водотоках.
Известна гидрометрическая трубка, состоящая из горизонтальных и вертикальных динамической и статической трубок, пьезометров и зарядного устройства (предварительный патент KG №290, кл. G01P 5/14, 5/16, 1997).
К недостаткам гидрометрической трубки можно отнести сложность измерения уровней воды в пьезометрах из-за непрерывной их пульсации, что приводит к погрешности измерения скорости потока.
Задачей изобретения является снижение погрешности измерения скорости потока гидрометрической трубкой путем повышения точности измерения уровней воды в ее пьезометрах и упрощение эксплуатации прибора.
Поставленная задача решается за счет того, что в гидрометрической трубке, содержащей горизонтальные и вертикальные динамическую и статическую трубки, пьезометры и зарядное устройство, согласно изобретению вертикальные динамическая и статическая трубки соединены с пьезометрами с помощью установленных на входе в пьезометры отсекателей.
Такое выполнение прибора позволяет осуществить измерение скорости течения воды при стабилизированных уровнях воды в пьезометрах, что повышает точность измерения и упрощает эксплуатацию прибора.
Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена принципиальная схема гидрометрической трубки с отсекателями на входе в пьезометры.
Гидрометрическая трубка "ЗАМА" включает горизонтальные динамическую 1 и статическую 2 трубки, вертикальные водоподъемные трубки 3 и 4, отсекатели 5 и 6 на входе в пьезометры 7 и 8, щит 9 с прикрепленными на нем пьезометрами и метрической шкалой 10, зарядное устройство 11 с краником 12 на отводящей трубке 13. Конструкция и привод отсекателей (на чертеже не указан) обеспечивают одновременное перекрытие или открытие отверстий динамической и статической трубок прибора.
Гидрометрическая трубка работает следующим образом.
После ввода горизонтальных трубок 1 и 2 в водоток осуществляется выкачивание воздуха через зарядное устройство 11 из трубок 3, 4, 7 и 8, создавая, тем самым, в последних частичный вакуум. В результате в указанные трубки поступает вода из водотока. После того, как уровни воды в вертикальных трубках прибора займут положение в средней части пьезометров, дальнейшее поднятие уровней воды в трубках 7 и 8 прекращается путем перекрытия трубки 13 краником 12. В этом положении прибор считается подготовленным для проведения измерений.
Для стабилизации уровней воды в пьезометрах прекращается поступление воды в них из ниже размещенных трубок 3 и 4 путем одновременного перекрытия их отверстий отсекателями 5 и 6. В этом случае уровни воды в пьезометрах стабилизируются, показывая разницу в ∆h., по которой определяется скорость потока по формуле
V = η 
[image: image1.wmf]h

g

D

2

,
где η - коэффициент, определяемый при градуировке прибора, g - ускорение силы тяжести.
После замеров уровней воды в пьезометрах, отсекатели 5 и 6 открываются, а перед последующими замерами вновь закрываются. В процессе измерения скорости течения воды при помощи отсекателей 5 и 6 добиваются стабилизации уровней воды в пьезометрах, что повышает точность измерения скорости потока гидрометрической трубкой.
Эффективность гидрометрической трубки с отсекателями на входе в пьезометры заключается в повышении точности измерения уровней воды в пьезометpax путем их стабилизации на время проведения замера, в упрощении эксплуатации, т.к. при непульсирующих уровнях воды в пьезометрах легко снимаются их показатели.
Формула изобретения
Гидрометрическая трубка, содержащая горизонтальные и вертикальные динамическую и статическую трубки, пьезометры и зарядное устройство, отличающаяся тем, что вертикальные динамическая и статическая трубки соединены с пьезометрами с помощью установленных на входе в пьезометры отсекателей.
[image: image2.png]



Составитель описания                  Никифорова М.Д.
Ответственный за выпуск             Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

_1309619180.unknown

