527





	(19) KG
	(11)
	527
	(13)
	С1

	
	

	(51)7
	B01D 27/07, 24/10


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 20010033.1

(22) 31.05.2001

(46) 30.09.2002, Бюл. №9

(76) Каримов Т.Х., Токтобаев И.К., Абдылдабеков К.Т. (KG)

(56) Патент RU №2065764, кл. В01D 63/10, С02F 9/00, 1996

(54) Бытовой фильтр для очистки воды

(57) Изобретение относится к устройствам для очистки воды и может быть использовано в быту для очистки водопроводной воды. Бытовой фильтр для очистки воды содержит вертикальный корпус с несущими крышками и трубопроводом с зажимным устройством для ввода водопроводной воды, и трубопроводом для вывода очищенной воды, в котором сооно расположен фильтрующий элемент, выполненный в виде патрона с перфорированными стенками, к торцу которого внутри прикреплена установленная по его оси перфорированная труба, оснащенная вертикальными ребрами, между которыми размещена фильтрующая загрузка, состоящая из уплотненного волокнистого базальта. 2 ил. 1 табл.

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для очистки водопроводной питьевой воды у потребителя, например, в квартире, детском саду и может быть использовано в быту, в пищевой промышленности и в медицине.

Известен фильтр подобного назначения, состоящий из корпуса с входным и выходным отверстиями, в котором расположена разделительная перегородка, соединенная с мембранными модулями, содержащими центральный водяной патрубок, вокруг которого расположены мембранные фильтры из полых волокон (Патент JР №5063207, кл. В01D 63/04, 1993).

Основным недостатком известного фильтра является сложность его конструкции и дороговизна фильтрующий загрузки.

Известно также устройство для очистки воды, содержащее цилиндрический корпус с коническими крышкой и днищем, к которым присоединены, соответственно, подающий и отводящий патрубки и между которыми размещены горизонтальные перфорированные перегородки и расположенный между ними поглотитель, состоящий из активированного угля и слоев волокнистого ионообменного материала (Патент RU №2027677, кл. С02F 1/28, 1/42, 1995).

Описанное устройство для очистки воды сложно конструктивно и в нем применена дорогостоящая фильтрующая загрузка, периодическая замена которой сопряжена с определенными трудностями.

Наиболее близким по технической сущности к устройству является выбранный в качестве прототипа бытовой фильтр для очистки воды, содержащий вертикальный корпус с несущими крышками и трубопроводами для ввода водопроводной воды с зажимным устройством и выводом очищенной воды, расположенные соосно внутри корпуса последовательно рулонный фильтрующий элемент с фильтратотводящей трубкой и угольный фильтр, снабженный отводящей трубкой, соединенной с трубопроводом вывода очищенной воды (Патент RU, №2065764, кл. В01D 63/10, С02F 9/00, 1996).

Данному бытовому фильтру для очистки воды также присущ недостаток, обусловленный конструктивной сложностью, громоздкостью, в нем применена дорогостоящая загрузка.

Задачей изобретения является создание простого и доступного для использования в бытовых условиях устройства, в котором для очистки питьевой воды было бы возможно использование в течение достаточно длительного времени фильтрующей загрузки из природного нетоксичного для организма человека материала, имеющей высокие эксплуатационные качества.

Задача решается тем, что в бытовом фильтре для очистки воды, содержащем вертикальный корпус с несущими крышками и трубопроводом с зажимным устройством для ввода водопроводной воды, и трубопроводом для вывода очищенной воды, в котором соосно расположен фильтрующий элемент, согласно изобретению, фильтрующий элемент выполнен в виде патрона с перфорированными стенками, к торцу которого внутри прикреплена установленная по его оси перфорированная труба, оснащенная вертикальными ребрами, между которыми размещена фильтрующая загрузка, состоящая из уплотненного волокнистого базальта, а между стенками патронного фильтра и стенками и нижней крышкой корпуса имеется зазор для прохода очищенной воды к выводному трубопроводу.

Базальт широко распространен на территории Кыргызской Республики, и использование в качестве фильтрующей загрузки волокнистого базальта, технология изготовления которого освоена промышленностью, позволяет получить простой и эффективно работающий фильтр для очистки воды.

Техническое решение поясняется иллюстрациями. На фиг. 1 приведен разрез по вертикали бытового фильтра для очистки воды; на фиг. 2 ( разрез по А-А.

Бытовой фильтр для очистки воды содержит вертикальный корпус 1 с верхней 2 и нижней 3 крышками, на которых установлены, соответственно, трубопровод 4 с зажимным устройством для ввода водопроводной воды 5, и трубопровод 6 для вывода очищенной воды. В корпусе 1 соосно расположен фильтрующей элемент, включающий перфорированную трубу 7, сообщенную с трубопроводом 4 и оснащенную вертикальными ребрами 8, и патрон 9 с перфорированными стенками, к торцу которого внутри прикреплена труба 7, между ребрами 8 которой в полости патрона 9 размещена фильтрующая загрузка 10, состоящая из уплотненного волокнистого базальта. Между патроном 9 и стенками и нижней крышкой 3 корпуса 1 имеется зазор 11 для прохода к трубопроводу 6 отфильтрованной воды.

Бытовой фильтр для очистки воды работает следующим образом.

Вода из водопроводного крана (не показан) при помощи зажимного устройства 5, выполненного, например, в виде резинового патрубка, поступает в трубопровод 4 и далее ( в перфорированную трубу 7, через отверстия в стенках которой она проникает в полость патрона 9 с фильтрующей загрузкой 10, фильтруясь через которую, выходит через отверстия в стенках патрона 9 в зазор 11, откуда при помощи трубопровода 6 подается потребителю, очищенная от примесей.

Испытаниями установлено, что применение бытового фильтра с фильтрующей загрузкой из волокнистого базальта, имеющей высокую удерживающую способность, позволяет длительное время получать воду питьевого качества, не содержащую токсичных элементов.

Эффективность работы фильтра иллюстрируется данными, приведенными в таблице.

	№ п/п проб
	Жесткость воды,
мг. экв/л
	Сульфаты,

мг/л
	Хлориды,

мг/л
	Свинец,

мг/л
	Медь

	
	исходная вода
	очищенная вода
	исходная вода
	очищенная вода
	исходная вода
	очищенная вода
	исходная вода
	очищенная вода
	исходная вода
	очищенная вода

	1
	7
	2.86
	500
	53.0
	300
	120
	0.01
	0.0025
	0.00043
	0.00035

	2
	7
	2.83
	450
	51.5
	280
	80
	0.01
	0.002
	0.0004
	0.00018

	3
	7
	2.8
	300
	50.0
	150
	40
	0.01
	0.002
	0.0004
	0.0003


Формула изобретения

Бытовой фильтр для очистки воды, содержащий вертикальный корпус с несущими крышками и трубопроводом с зажимным устройством для ввода водопроводной воды, и трубопроводом для вывода очищенной воды, в котором соосно расположен фильтрующий элемент, отличающийся тем, что фильтрующий элемент выполнен в виде патрона с перфорированными стенками, к торцу которого внутри прикреплена установленная по его оси перфорированная трубка, оснащенная вертикальными ребрами, между которыми размещена фильтрующая загрузка, состоящая из уплотненного волокнистого базальта, при этом между стенками патронного фильтра и стенками и нижней крышкой корпуса имеется зазор для прохода очищенной воды к выводному трубопроводу.
[image: image1.png]M)

’4

NZ7asuan ey snnssusus s ey o nses /
. . SIS, ! A2 W 4,874
A s 0 e s S s a0 oo tete detotate e tetote edy o de0
¢ ple%0%0303%, X SERSERIKEIRIK N
Wedetelelods! KECOKREELS
L llrdne— 009, %6%%%%0%%%% %1 %% 2., V
S yY>Zz [ AV Y Y VA AV 77
4
- - - - A
/
< NI A YA VA VI YA VAVAVAVA LI A YA X LAY L
) d

e

77 2722222727727 27 L0 L0 0L 0k

]





Фиг. 1.

[image: image2.png]]
ARSI, RS
XTI

KK AIIEERRKL
XS

N ‘ QLI DAL
\\'&';;;”’ SR
s





Фиг. 2.

Составитель описания                Солобаева Э.А.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.

________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

