553




	(19) KG
	(11)
	553
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	E04C 1/00


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20010077.1

(22) 22.08.2001

(46) 31.03.2003, Бюл. №3
(76) Цой В.К., Ким И.А., Цой В.В. (KG)
(56) Патент RU №2012748, кл. E04E 1/00, 1994
(54) Самофиксирующийся кирпич
(57) Изобретение относится к промышленности строительных материалов. Задачей изобретения является обеспечение возможности самоцентровки кирпича после его сдвига. Задача решается тем, что в самофиксирующемся кирпиче, содержащем пазы на верхней постельной поверхности и соответствующие им выступы на нижней, на других поверхностях также выполнены пазы и соответствующие им выступы. При этом все пазы и выступы выполнены в виде полусферы, с возможностью их совмещения при кладке кирпичей. Использование самофиксирующийся кирпичей позволяет осуществлять кладку без связывающегося раствора. Выполнение пазов и выступов в виде полусферы обеспечивает самоцентровку кирпичей после их смещения, облегчает и ускоряет процесс кладки кирпичей. 4 ил.
Изобретение относится к строительству и может быть использовано при строительстве зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмической активностью.
Известен кирпич для безрастворной кладки, содержащий пазы на верхней постельной поверхности и соответствующие им выступы на нижней поверхности (Патент RU №2012748, кл. E04C 1/00, 1994).
Недостатком кирпича является невозможность самоцентровки кирпича после его сдвига под действием сейсмических волн.
Задачей изобретения является обеспечение возможности самоцентровки кирпича после его сдвига.
Поставленная задача решается тем, что в самофиксирующемся кирпиче, содержащем пазы на верхней постельной поверхности и соответствующие им выступы на нижней, на других поверхностях также выполнены пазы и соответствующие им выступы, при этом все пазы и выступы выполнены в виде полусферы, с возможностью их совмещения при кладке кирпичей. 
На фиг. 1 и 2 изображен самофиксирующийся кирпич с пазами и соответствующими им выступами на всех поверхностях кирпича (вид сверху); на фиг. 3 - кирпич с пазом и выступом на торцевых поверхностях (вид сверху); на фиг. 4 - кирпич в аксонометрии с пазами и выступами на постельных поверхностях.
Самофиксирующийся кирпич 1 (фиг. 1 и 4) для безрастворной кладки состоит из боковых 2 и лицевых 3 поверхностей. На верхней постельной поверхности посередине двух ее половин находятся два паза 4 и соответствующие им выступы 5 на нижней постельной поверхности, аналогичным образом выполнены боковые пазы 6 и соответствующие им выступы 7, выполненные в виде полусферы.
Работа при сооружении объектов из самофиксирующихся кирпичей состоит в соединении пазов и выступов кирпичей, при этом, благодаря выполнению пазов и выступов в виде полусферы, кладка становится более прочной и обладает способностью самоцентровки кирпичей после прохождения сейсмической волны. Кроме того, выполнение пазов и выступов в- виде полусферы облегчает и ускоряет процесс кладки кирпичей при строительстве.
Формула изобретения
Самофиксирующийся кирпич, содержащий пазы на верхней постельной поверхности и соответствующие им выступы на нижней, отличающийся тем, что на других поверхностях также выполнены пазы и соответствующие им выступы, при этом все пазы и выступы выполнены в виде полусферы, с возможностью их совмещения при кладке кирпичей.
[image: image1.png]



Фиг. 1

[image: image2.png]



Фиг. 2

[image: image3.png]



Фиг. 3

[image: image4.png]



Фиг. 4
Составитель описания                Казакбаева А.М.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

