566




	(19) KG
	(11)
	566
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	B28D 1/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту под ответственность заявителя (владельца) Кыргызской Республики


(21) 20010021.1

(22) 23.04.2001

(46) 30.04.2003, Бюл. №4
(71) Кыргызско-узбекский университет (KG)
(72)(73) Мамасаидов М.Т., Мендекеев Р.А., Калдыбаев Н.А. (KG)
(56) Обработка камня расколом Алимов О.Д., Мамасаидов М.Т. и др. — Фрунзе: Илим, 1988. - 52 с.
(54) Мобильный камнекольный агрегат
(57) Изобретение относится к горному делу и строительству, а именно к машинам для обработки природного камня путем раскалывания, и может быть использовано для производства колотых строительных изделий из природного камня. Агрегат состоит из камнекольного пресса со станиной, гидроцилиндром, верхним и нижним рабочими органами с раскалывающими инструментами, рабочим столом, маслостанцией, пультом управления и автономного шасси — высокомобильного автомобиля типа КрАЗ-255Б. Пресс, подающее устройство в виде кран-стрелы и генератор смонтированы па платформе шасси, внутри закрытого кузова имеется бункер-накопитель для складирования готовой продукции. Генератор приводится от двигателя автомобиля через коробку отбора мощностей, карданную и ременную передачи. Он вырабатывает электроэнергию и обеспечивает работу пресса и подающего устройства. Закрытый кузов предназначен для защиты и хранения пресса и имеет каркасную металлоконструкцию с крышей и боковинами. При работе боковины легко снимаются и обеспечивают свободный поворот кран-стрелы подающего устройства. Подающее устройство имеет поворотную колонну, трубчатого сечения, закрепленную на подшипниковых узлах к полу и крыше кузова, оснащено передвижной грузовой тележкой с электроталью и клещевым захватом, которая установлена на стреле, приваренной на верхней части колонны. Агрегат обслуживается двумя операторами и позволяет производить колотые изделия непосредственно на карьерах и месторождениях камня, на камнеобрабатывающих заводах и отвалах их отходов, на скоплениях речных камней. Значительно повышает выход готовой продукции, снижает себестоимость изделий и тяжелый физический труд операторов. В отличие от использования стационарного камнекольного пресса исключаются большие затраты на транспортировку обрабатываемого сырья и уборку отходов обработки камня расколом. 1 н. п. и 1 з. п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к горному делу и строительству, а именно к машинам для обработки природного камня путем раскалывания. Оно может быть использовано для производства колотых строительных изделий (брусчатка, плитки, бордюрные, бортовые камни и др.) непосредственно на месторождениях природного камня, расположенных на труднодоступной, высокогорной местности, где отсутствуют источники энергии и коммуникации.
Известны камнекольные прессы, служащие для получения колотых каменных изделий архитектурно-строительного назначения,
Однако, известные камнекольные прессы предназначены для эксплуатации исключительно в стационарных условиях, где имеется электросеть с напряжением 380 В, а исходное сырье доставляется к месту их обработки.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является камнекольный пресс типа ПКА-800, включающий станину, гидроцилиндр, верхний и нижний рабочие органы с раскалывающими инструментами, рабочий стол, масло-станцию и пульт управления (обработка камня расколом) Алимов О.Д., Мамасаидов М.Т. и др. - Фрунзе: Илим, 1988. -32 с.
Недостатком известного камнекольного пресса является возможность эксплуатации его в стационарных условиях только на привозном сырье, большие материальные затраты, повышение себестоимости получаемой продукции, связанный с этим тяжелый физический труд операторов-камнекольщиков при подаче и снятии камня, отсутствие вспомогательных подъемно-транспортирующих устройств. В технологическом процессе операторам приходится поднимать и подавать на раскол каменные заготовки весом до 80 кг и более, что является невозможным для одного человека, очень опасным для здоровья операторов.
Недостатком стационарного пресса ПКА-800 является также то, что при малых запасах сырья возникает необходимость его демонтажа, транспортировки и вторичного выполнения монтажных работ с подводом коммуникаций и другими работами по обустройству производственной площадки (навеса) для пресса, что приводит к дополнительным затратам.
Задачей изобретения является расширение технологических возможностей камнекольного пресса, повышение эффективности его работы и улучшение условий труда операторов.
Указанная задача решается тем, что камнекольный пресс со станиной, гидроцилиндром, рабочим столом, верхним и нижним рабочими органами с раскалывающими инструментами, маслостанцией и пультом управления, монтируется на платформу автономного шасси - высокомобильного автомобиля, вместе с которым составляет мобильный камнекольный агрегат, оснащенный закрытым кузовом, выполненным в виде каркасной металлоконструкции с крышей и съемными боковинами, подающим устройством и генератором с приводом от двигателя шасси, снабжен бункером-накопителем для складирования готовой продукции. Подающее устройство выполнено в виде кран-стрелы, поворотная колонна которого закреплена к полу и крыше кузова, а бункер-накопитель для складирования готовой продукции размешен в зоне действия кран-стрелы. Обеспечение электроэнергией маслостанции и подающего устройства камнекольного агрегата осуществляется от генератора, соединенного с двигателем автомобиля через механизм трансмиссии. Агрегат, в отличие от стационарного пресса, приобретает возможность производства продукции непосредственно на месторождении камня, является мобильной машиной.
На фиг. 1 показан мобильный камнекольный агрегат, вид в плане; на фиг. 2 — общий вид агрегата в транспортном положении, вид сбоку; на фиг. 3 - конструкция подающего устройства агрегата.
Мобильный камнекольный агрегат ПКА-800МКА (см. фиг. 1 и 2) включает в себя автомобиль 1, например, типа КрАЗ-255Б, с платформой 2, камнекольный пресс 3 типа ПКА-800, маслостанцию 4, подающее устройство 5, в виде кран-стрелы, генератор 6, коробку отбора мощности 7, карданную 8 и ременную 9 передачи, бункер-накопитель 10, лестницу 11, выносные опоры 12. На платформе 2 для защиты и хранения пресса устроен специальный закрытый кузов, имеющий съемные боковины 13 и крышу 14, выполненный в виде каркасной металлоконструкции. Конструкция боковин позволяет осуществить их легкий съем (не показан) для обеспечения и удобства работы подающего устройства - поворота кран-стрелы 5 по дуге с радиусом действия R зоны обслуживания (изображена на фиг. 1).
Подающее устройство 5 представляет собой кран-стрелу (см. фиг. 3), предназначено для подъема, ориентировки и подачи обрабатываемого камня на рабочий стол пресса. Оно состоит из поворотной колонны 15 трубчатого сечения, в. верхней части которой приварена стрела 16 двутаврового сечения. Стрела имеет электрическую таль 17 (например, типа ТЭ-611) с грузоподъемностью до 1 т и поддерживающий раскос 18, который закреплен к колонне хомутом 19, а к стреле — угольником 20. Поворотная колонна закреплена к полу и крыше кузова с помощью подшипниковых узлов (фиг. 3, местный вид 1). Узел крепления колонны имеет ось 21, один конец которой вдет в трубу колонны и приварен к ней, а второй — посажен на упорный 22 и радиальный 23 подшипники, установленные в корпусе втулки 24. Втулка имеет сквозную 25 и глухую 26 крышки. В конце стрелы имеются тормоз-ограничитель 27 хода электрической тали 17 и тросик 28, который служит для поворота стрелы подающего устройства.
Подающее устройство снабжено мощными клещевыми захватами 29, подвешиваемыми к грузовому крюку электрической тали для надежного захвата камней, эффективной подачи и съема камней с рабочего стола.
Мобильный камнекольный агрегат работает следующим образом. Агрегат на пневмоколесном шасси автомобиля КрАЗ-255Б подъезжает к месту работы. Местом работы агрегата могут быть следующие: месторождения и карьеры по добыче блоков природного камня; камнеобрабатывающие заводы и места скопления их отходов; отложения речных камней, пригодных в качестве сырья для получения колотых строительных изделий.
Открываются боковины 13, бункер - накопитель 10 для складирования готовой продукции устанавливается в удобное место — на платформу или на землю рядом с машиной. Запускается дизельный двигатель автомобиля 1 (например, типа ЯМР-238) и посредством механизма трансмиссии - коробки отбора мощности 7, карданной 8 и ременной 9 передач — включается генератор 6, который обеспечивает работу маслостанции 4 и подающего устройства 5. Агрегат готов к работе.
Два оператора, в том числе водитель, обслуживают камнекольный агрегат и производят колотые изделия из камня. Первый оператор находится на земле, подбирает камень для раскола и с помощью клещевых захватов 29, электрической тали 17 подающего устройства 5 подает его на платформу агрегата или прямо на рабочий стол камнекольного пресса 3. Второй оператор находится на платформе агрегата, принимает обрабатываемый камень и устанавливает его на рабочий стол пресса в соответствии с намечаемой линией плоскости раскола. Далее, он, управляя камнекольным прессом 3, производит раскол камня и получает нужную продукцию. Управление осуществляется с помощью пульта, который позволяет холостой (быстрый) и рабочий ходы верхнего рабочего органа пресса. Готовая продукция — колотые строительные изделия (брусчатка, шашка и др.) и отходы раскола складываются оператором в соответствующие бункеры-накопители 10.
Подающее устройство создает большие возможности для отбора и подачи камней разного размера, массы и конфигурации для обработки их расколом. Его колонна, установленная на подшипниках, позволяет довольно легкий поворот даже при подъеме и подаче больших камней (массой до 500 кг и более). Перемещаемая по стреле электроталь с тормозом обеспечивает точную и безопасную подачу обрабатываемого камня, а также съем со стола пресса массивных готовых изделий. Рабочая длина стрелы, которая может быть выполнена и в телескопическом варианте, обеспечивает большую зону обслуживания, что позволяет обработку значительного объема сырья и длительной работы агрегата на данном месте (4 часа и более).
Устойчивость агрегата и удобство для обслуживающего персонала обеспечиваются выносными опорами 12 и лестницей 11.
После окончания обработки камней на данном месте, агрегат сворачивается и отправляется на другой участок месторождения.
Таким образом, изобретенный мобильный камнекольный агрегат позволяет обрабатывать месторождения природного камня, расположенные на высокогорной, труднодоступной местности и удаленные от источников энергии, тем самым расширяет технологические возможности камнекольного пресса и повышает эффективность его эксплуатации. Наличие подающего устройства и бункеров-накопителей значительно облегчает тяжелый физический труд камнекольщиков и создает удобства для работы.
Формула изобретения
1. Мобильный камнекольный агрегат, включающий камнекольный пресс со станиной, гидроцилиндром, верхним и нижним рабочими органами с раскалывающимися инструментами, рабочим столом, маслостанцией и пультом управления, отличающийся тем, что камнекольный пресс, подающее устройство в виде кран-стрелы и генератор, имеющий привод от двигателя автономного шасси — высокомобильного автомобиля, смонтированы на платформе шасси, оснащенного закрытым кузовом, выполненным в виде каркасной металлоконструкции, состоящей из крыши к съемных боковин, и снабжены бункером-накопителем для складирования готовой продукции.
2. Мобильный камнекольный агрегат по п. 1, отличающийся тем, что кран-стрела состоит из вертикальной поворотной колонны трубчатого сечения, в верхней части которой приварена стрела с передвижной грузовой тележкой и электрической талью, оснащенной клещевым захватом, причем поворотная колонна закреплена посредством подшипниковых узлов к крыше и иолу кузова.
[image: image1.png]



Фиг. 1

[image: image2.png]@w





Фиг. 2

[image: image3.png]



Фиг. 3
Составитель описания                 Солобаева Э.А.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

