568




	(19) KG
	(11)
	568
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	E02B 13/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту под ответственность заявителя (владельца) Кыргызской Республики


(21) 20010078.1

(22) 14.12.2001

(46) 30.04.2003, Бюл. №4
(71)(73) Кыргызско-Российский (Славянский) университет (KG)
(72) Лавров Н.П., Рохман А.И., Хасанов Р.Ф., Биленко В.А., Логинов Г.И., Тещин В.Н. (KG)
(56) Соболи и Г.В. Опыт эксплуатации водозаборных узлов Киргизии. - Фрунзе: Кыргызстан, 1985. — С. 51
(54) Боковое водозаборное сооружение
(57) Изобретение относится к гидротехнике и может быть применено на ирригационных, гидроэнергетических системах и системах водоснабжения при водозаборе из рек, транспортирующих твердые наносы. Водозаборное сооружение состоит из водоприемника ковшового типа, имеющего прямолинейный косонаправленный наносоотбойный порог, криволинейной наносоперехватывающей шпоры, канала-промывника и подпорной шпоры. Наносоотбойный порог выполняется с увеличивающимися уклонами гребня в направлении течения, равными i1 = 0.01, i2 = 0.04, i3 = 0.08, наносоперехватываюшая шпора имеет в начальной части обратный уклон гребня, равный i4 = 0.06, в центральной части - криволинейную слабо выраженную S-образную в плане форму. Ширина канала-промывника суживается по течению. В средней части канал-промывник перекрывается плоским затвором, в нижней части которого установлен горизонтальный козырек. Водоприемник ковшового типа забирает воду из осветленных верхних слоев, переливающихся через наносоотбойный порог, а наносы увлекаются винтообразным циркуляционным потоком через канал - промывник в нижий бьеф водозаборного сооружения. В результате совокупного применения наносоотбойного порога, наносоперехватывающей шпоры и затвора с горизонтальным козырьком увеличивается эффективность борьбы с наносами при малых расходах в реке и большом коэффициенте водозабора в отвод. 4 ил.
Изобретение относится к гидротехнике и может быть применено на ирригационных, гидроэнергетических системах и системах водоснабжения при водозаборе из рек, транспортирующих твердые частицы наносов.
Известно водозаборное сооружение (Филончиков А.В. Проектирование автоматизированных водозаборных узлов на горных реках. - Фрунзе: Кыргызстан, 1990. - С. 114, 229). Оно включает донный косонаправленный наносоотбойный порог переменной высоты, встречнонаправленную наносоперехватывающую шпору, подпорную шпору, канал-промывник, окно для пропуска винтового течения в водоприемник и регулятор с затвором в концевой части водоприемника.
Недостатком данного сооружения является то, что при малых расходах в реке и большом коэффициенте водоотбора (αQ ≥ 0.7) винтообразное течение воды, образующееся в нижней части донного косонаправленного наносоотбойного порога ослабевает и транспортирует большую часть влекомых наносов не в промывное отверстие, а в окно водоприемника, что существенно снижает эффективность очистки воды и надежность сооружения.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является водозаборное сооружение ковшового типа с косонаправленным циркуляционным порогом (Соболин Г.В. Опыт эксплуатации водозаборных узлов Киргизии. - Фрунзе: Кыргызстан, 1985. - С. 51), содержащее косонаправленный наносоотбойный порог переменной высоты с уклоном гребня i =0.01—0.02, имеющий в конце ступенчатый прямоугольный вырез, канал-промывник, подпорное сооружение и водоприемник с затвором на выходе.
Недостатком данного сооружения является ограниченность его применения при изменении расходов и напоров воды в верхнем бьефе сооружения ниже максимальных расчетных, при этом водоотбор производится лишь через пониженную ступень косонаправленного циркуляционного порога без возникновения циркуляционного вальца у внешней грани порога, что сопровождается свободным попаданием частиц влекомых наносов в водоприемник.
Задача изобретения состоит в повышении эффективности и надежности работы водозаборного сооружения в условиях переменных расходов воды и концентрации наносов в русле реки, а также в увеличении коэффициента водоотбора.
Задача решается тем, что водоприемник ковшового типа устраивается в боковой части водозаборного сооружения и отделяется от русла реки прямолинейным вертикальным наносоотбойным порогом переменной высоты, с повышающимся по направлению течения реки уклоном гребня. Забор воды в водоприемник производится через гребень наносоотбойного порога, расположенного в плане под углом от 15 до 17° к направлению течения в реке. Между концевой частью порога и руслом реки устанавливается криволинейная вертикальная наносоперехватывающая шпора, имеющая в начальной части обратный уклон гребня, а в средней части - криволинейную слабовыраженную S-образную в плане форму. Между передней стенкой ковшового водоприемника и наносоперехватывающей шпорой образуется суживающийся в плане канал-промывник, по которому наносы сбрасываются в нижний бьеф сооружения. В канале-промывнике на расстоянии (2 - 3)·в, где в - ширина концевой части канала-промывника от конца наносоотбойного порога, устанавливается регулятор с плоским затвором, имеющим в своей нижней части горизонтальный козырек.
На фиг. 1 изображено боковое водозаборное сооружение, вид сверху, на фиг. 2 — разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 — разрез Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4 - разрез В-В на фиг. 1.
В боковой части зарегулированного русла реки 1 устраивается ковшовый водоприемник 2, который отделяется от русла реки прямолинейным косонаправленным наносоотбойным порогом 3 переменной высоты. Между концевой частью порога 3 и руслом реки устанавливается криволинейная наносоперехватывающая шпора 4, имеющая в начальной части обратный уклон гребня, а в средней части - криволинейную слабовыраженную S-образную плане форму.
Между передней стенкой ковшового водоприемника 2 и наносоперехватывающей шпорой 4 образуется канал-промывник 5, который на расстоянии (3 - 4) ·в от конца наносоотбойного порога 3 перекрывается плоским затвором 6. В нижней части затвора 6 приваривается горизонтальный козырек 7 длиной (0.8 — 1.2) ·в. Для обеспечения необходимого для перелива в ковшовый водоприемник уровня воды отсыпается подпорная шпора 8 и устанавливается затвор речного пролета 9 на удалении не менее Нр ниже по течению от затвора 6. Вместо подпорной шпоры 8 может сооружаться низконапорная бетонная плотина, а вместо плоского затвора 9 — гидравлический затвор-автомат уровня верхнего бьефа. Для создания продольной циркуляции потока верхняя напорная грань порога 3 и мест возрастающий по направлению течения уклон: в начале порога i = 0.01, в середине порога i = 0.04, в конце порога i = 0.08.
Уклон гребня, выступающий против течения наносоперехватываюшей шпоры, i4 = -0.06. Расход воды, забираемый в отводной канал, регулируется затвором 10, вместо которого может также устанавливаться стабилизатор расхода воды.
Устройство работает следующим образом.
Подпорной шпорой 8 и затвором речного пролета 9 в верхнем бьефе водозаборного сооружения создается необходимый напор воды для перелива через порог 3 в водоприемник 2. Водный поток с влекомыми наносами, проходя вдоль внешней грани наносоотбойного порога 3, выполненной с переменным возрастающим уклоном верхней грани, в нижней части приобретает винтообразные движения, увлекающие частицы наносов в канал-промывник 5. Горизонтальный козырек 7 на затворе 6 промывного отверстия создает эффект насадка, усиливающий вовлечение наносов в зону понижающего давления для их сброса в нижний бьеф сооружения.
Верхняя осветленная часть потока при переливе через гребень наносоотбойного порога 3 попадает в ковшовый водоприемник и затем в отводящий канал.
Данный тип бокового водозаборного сооружения может применяться как при плотинном, так и бесплотинном водозаборе, что подтверждается результатами модельных гидравлических исследований.
Достаточная степень очистки поступающего в водоприемник 2 потока воды от наносов, имеющих размер фракций более 30 мм, достигается как при меженных, так и при паводковых расходах воды в русле реки.
При этом коэффициент водоотбора в отвод при малых расходах воды в реке удается повысить до величины αQ= 0.8-0.85.
Формула изобретения
Боковое водозаборное сооружение ковшового типа, содержащее косонаправленный наносоотбойный порог переменной высоты, канал-промывник, подпорное сооружение и водоприемник с затвором на выходе, отличающееся тем, что гребень наносоотбойного порога переменной высоты выполнен с уклонами, увеличивающимися в направлении течения водного потока и равными i1=0.01, i2=0.04, i3=0.08, наносоперехватывающая шпора в начальной части имеет обратный уклон гребня, равный i4=0.06, в средней части - криволинейную слабо выраженную S-образную в плане форму, канал-промывник в средней части снабжен плоским затвором, нижняя часть которого оборудована горизонтальным козырьком, при этом ширина канала-промывника уменьшается по течению.
[image: image1.png]



Фиг. 1
[image: image2.png]



Фиг. 2

[image: image3.png]



Фиг. 3

[image: image4.png]



Фиг. 4

Составитель описания                Ногай С.А.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

