584





	(19) KG
	(11)
	584
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	E01C 19/10


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту под ответственность заявителя (владельца) Кыргызской Республики


(21) 20020092.1
(22) 24.10.2002
(46) 30.08.2003, Бюл. №8
(71)(73) Производственное линейное управление автомобильных дорог №1 (KG)
(72) Алымжанов О.А., Демышев Н.П., Ким А.А., Мамаев К.А., Мияров М.Э. (KG)
(56) А.с. SU №1733546, кл. E01C 19/10, 1992
(54) Установка для приготовления битумоминеральных смесей
(57) Изобретение относится к дорожно-строительным машинам и предназначено для заготовки черногравийных и чернощебеночных смесей на жидком битуме и приготовления горячих битумоминеральных смесей для строительных работ на дорогах. Технической задачей изобретения является повышение эффективности работы устройства при упрощении конструкции. Достигается это тем, что установка для приготовления битумоминеральных смесей содержит на платформе сушильно-смесительный барабан с внутренними лопастями и разделенный перегородкой, закрепленной к нему с зазором, на сушильную секцию, связанную с загрузочным лотком и топливным оборудованием, и смесительную секцию, в которой размещен распылитель связующего, и сообщенную с разгрузочным лотком и дымовой коробкой, перегородка выполнена перфорированной, а смесительная секция выполнена без тепловой рубашки и снабжена разделителем, выполненным в виде ребер жесткости, закрепленных в шахматном порядке и под углом на плоском основании, и размещенным между разгрузочным лотком и дымовой коробкой 1 п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к дорожно-строительным машинам и предназначено для заготовки черногравийных и чернощебеночных смесей на жидком битуме и приготовления горячих битумоминеральных смесей для строительных работ на дорогах.
Известен сушильно-смесительный барабан для приготовления асфальтобетонной смеси, содержащий на платформе цилиндрический корпус, разделенный перегородкой на сушильную секцию, имеющую на внутренней поверхности лопасти, и смесительную секцию, расположенную в полости сушильной секции с образованием тепловой рубашки по ее наружному периметру, ковши, закрепленные перед отверстиями в смесительной секции с образованием короба, топочное приспособление со стороны загрузочного патрубка сушильной секции, трубопровод подачи вяжущего, расположенный в смесительной секции, и выгрузочный патрубок на ее конце, дымовую коробку и привод вращения корпуса. Обечайка смесительной секции со стороны перегородки выполнена с отверстиями и закрепленными на ней ковшами (А.с. SU №1733546, кл. E01C 19/10, 1992).
Недостатком известного устройства является то, что смешивание каменных материалов с битумом осуществляется в смесительной секции в отсеке, в котором газопылевой поток отводится через тепловую рубашку, что приводит к потере активной пылеватой фракции и продуктов неполного сгорания (сажи), которые способны адсорбироваться на поверхности каменных материалов и при выбросе загрязняют окружающую среду.
Технической задачей изобретения является повышение эффективности работы устройства при упрощении конструкции.
Поставленная задача решается тем, что в установке для приготовления битумоминеральных смесей, содержащей на платформе сушильно-смесительный барабан с внутренними лопастями и разделенный перегородкой, закрепленной к нему с зазором, на сушильную секцию, связанную с загрузочным лотком и топливным оборудованием, и смесительную секцию, в которой размещен распылитель связующего, и сообщенную с разгрузочным лотком и дымовой коробкой, перегородка выполнена перфорированной, а смесительная секция выполнена без тепловой рубашки и снабжена разделителем, выполненным в виде ребер жесткости, закрепленных в шахматном порядке и под углом на плоском основании, и размещенным между разгрузочным лотком и дымовой коробкой.
Выполнение перегородки между секциями установки перфорированной и наличие в смесительной секции разделителя, выполненного в виде ребер жесткости, закрепленных в шахматном порядке и под углом на плоском основании, и размещенным между разгрузочным лотком и дымовой коробкой позволяет направить газопылевой поток из сушильной секции непосредственно в зону распыления связующего, где активная пылеватая фракция и продукты неполного сгорания полностью улавливаются, что способствует более полному структурированию битумной пленки, повышению качества конечного продукта, при этом исключается загрязнение окружающей среды вредными выбросами.
На фиг. 1 изображен общий вид, вид сбоку установки для приготовления битумоминеральных смесей; на фиг. 2 - разрез по А-А по фиг. 1; на фиг. 3 - разрез по Б-Б на фиг. 1. Установка для приготовления битумоминеральных смесей состоит из установленного на платформе 1 сушильно-смесительного барабана 2, установленного под наклоном к горизонту, с лопастями 3 на внутренней поверхности и разделенной перфорированной перегородкой 4, закрепленной к ней с зазором 5, на сушильную 6 и смесительную 7 секции. Сушильная секция 6 сообщена с загрузочным лотком 8 и топливным оборудованием 9, смонтированным на платформе 1. Смесительная секция 7, с размещенным внутри продольно оси симметрии распылителем 10 связующего вещества, сообщена в нижней части с разгрузочным лотком 11, а в верхней - с дымовой коробкой 12. Разгрузочный лоток 11 и дымовая коробка 12 смонтированы в торцевой части сушильно-смесительного барабана 2, между ними соосно в смесительной секции 7 размещен разделитель, выполненный в виде ребер жесткости 13, закрепленных на торце разгрузочного лотка 11 в шахматном порядке.
Установка для приготовления битумоминеральных смесей работает следующим образом. Каменные материалы через загрузочный лоток 8 подаются в сушильную секцию 6 вращающегося против часовой стрелки 14, куда под высоким напором подается пламя от топливного оборудования 9, где пылеватая фракция и поверхностный слой каменных материалов проходит термоактивацию. Гравийная смесь под действием сил гравитации через зазор 5 поступает в смесительную секцию 7. В смесительной секции 7 гравийная смесь и завихренная пылеватая фракция, прошедшая через зазор 5 перфорированной перегородки 4, встречаются с распыленным битумом, поступающим из распылителя 10 связующего вещества, и перемешивается до готовности. Готовая битумоминеральная смесь под действием тяжести свободно падает из разгрузочного лотка 11, а топочные газы, очищенные распыленным связующим от копоти и пыли, и направляемые ребрами жесткости 13 разделителя, выходят в атмосферу через дымовую коробку 12.
Предлагаемая установка проста по конструкции, надежна в эксплуатации и позволяет готовить качественные битумоминеральные смеси при сохранении чистоты окружающей среды.
Формула изобретения
Установка для приготовления битумоминеральных смесей, содержащая на платформе сушильно-смесительный барабан с внутренними лопастями и разделенный перегородкой, закрепленной к нему с зазором, на сушильную секцию, связанную с загрузочным лотком и топливным оборудованием, и смесительную секцию, в которой размещен распылитель связующего, и сообщенную с разгрузочным лотком и дымовой коробкой, отличающаяся тем, что перегородка выполнена перфорированной, а смесительная секция выполнена без тепловой рубашки и снабжена разделителем, выполненным в виде ребер жесткости, закрепленных в шахматном порядке и под углом на плоском основании, и размещенным между разгрузочным лотком и дымовой коробкой.
Установка для приготовления битумоминеральных смесей
[image: image1.png]



Фиг. 1

	[image: image2.png]




	Фиг. 2
	Фиг. 3


Составитель описания                   Куттубаева А.А.
Ответственный за выпуск             Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1











PAGE  
1

_892022383.unknown

