623





	(19) KG
	(11)
	623
	(13)
	C1

	
	

	(51)7
	D06H 7/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20020112.1
(22) 31.07.2002
(46) 30.01.2004, Бюл. №1
(71)(73) Кыргызско-Узбекский университет (KG)
(72) Мамасаидов М.Т., Якубов Т.Т., Махмудов X.A. (KG)
(56) Базюк Г.П. Резание и режущий инструмент в швейном производстве. - М.: Легкая индустрия, 1980. - 192 с.
(54) Раскройная машина
(57) Изобретение относится к легкой промышленности, а именно к швейному оборудованию для раскроя ткани. Задачей изобретения является совмещение двух технологических операций "грубого" и "чистого" раскроя ткани в один подход и упрощение конструкции раскройной машины. Задача решается тем, что раскройная машина, включающая электродвигатель, кривошипно-ползунный механизм, обеспечивающий возвратно-поступательное движение ножа, закрепленный на передвижной платформе с помощью стойки, оснащена гибким валом для отделения механизма раскройной машины от электродвигателя, коробкой скоростей, а ширина стойки уменьшена до 15 мм. 1 п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к легкой промышленности, а именно к швейному оборудованию для раскроя ткани.
Известны стационарные ленточные машины типа РЛ-2, РЛ-3, РЛ-ЗА для раскроя деталей из заранее рассеченных частей настила, в которых используется ленточный нож, имеющий замкнутый контур, вращательное движение которого обеспечивается с помощью шкивов, соединенных с электродвигателем (Базюк Г.П. Резание и режущий инструмент в швейном производстве. - М.: Легкая индустрия, 1980. - 192 с.).
Недостатком таких машин является большая металлоемкость конструкции, неудобства в эксплуатации, повышенная энергоемкость, а также возможность использования только для вторичного "чистого" раскроя деталей после предварительного "грубого" раскроя на передвижных машинах.
Наиболее близким прототипом является передвижная раскройная машина CS с вертикальным ножом, состоящая из электродвигателя, кривошипно-ползунного механизма, обеспечивающего возвратно-поступательное движение ножа по вертикальной плоскости стойки. Передвижение раскройной машины вдоль резания осуществляется вручную с помощью вращающихся роликов, расположенных под платформой (Базюк Г.П. Резание и режущий инструмент в швейном производстве. - М.: Легкая индустрия, 1980. -192 с.).
Недостатком передвижных раскройных машин является невозможность осуществления процесса раскроя тканей со сложной конфигурацией.
Задачей изобретения является совмещение двух технологических операций "грубого" и "чистого" раскроя ткани в один подход и упрощение конструкции раскройной машины.
Задачи решатся тем, что раскройная машина, включающая электродвигатель, кривошипно-ползунный механизм, обеспечивающий возвратно-поступательное движение ножа, закрепленный на передвижной платформе с помощью стойки, оснащена гибким валом для отделения механизма раскройной машины от электродвигателя, коробкой скоростей, а ширина стойки уменьшена до 15 мм.
Использование гибкого вала позволяет уменьшить габаритные размеры и инерционные нагрузки, действующие на стойку более чем в два раза, а уменьшение ширины стойки обеспечивает раскрой ткани по заранее нанесенной криволинейной траектории радиусом не менее 60 мм, что позволяет проводить "чистый" раскрой ткани в один подход.
Устройство раскройной машины представлено на фигуре и состоит из электродвигателя 1, коробки скоростей 2, гибкого вала 3, кривошипно-ползунного механизма, включающего кривошип 4, рукав 5, шатун 6, ползун 7, режущего ножа 8, стойки 9 и платформы 10.
Устройство работает следующим образом. Вращательное движение от электродвигателя 1 передается к коробке скоростей 2, предназначенной для регулирования скорости движения ножа 8. Далее вращательное движение передается к кривошипу 4 с помощью гибкого вала 3. Кривошип 4 закрепляется шарнирно на рукаве 5 для передвижения раскройной машины вдоль линии резания, совершаемым оператором-раскройщиком. Кривошипно-ползунный механизм закрепляется жестко на платформе 10 с помощью стойки 9, служащей направляющей движения ножа.
Предлагаемая раскройная машина проста по конструкции и имеет большие технологические возможности, которую можно изготовить в условиях индивидуального потребителя.
Формула изобретения
Раскройная машина, включающая электродвигатель, кривошипно-ползунный механизм, обеспечивающий возвратно-поступательное движение ножа, закрепленного на передвижной платформе с помощью стойки, отличающаяся тем, что оснащена гибким валом для отделения механизма раскройной машины от электродвигателя, коробкой скоростей, а ширина стойки уменьшена до 15 мм.
[image: image1.png]70





Составитель описания                Куттубаева А.А.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
____________________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

