648





	(19) KG
	(11)
	648
	(13)
	C1 (46) 31.03.2004

	
	

	(51)7
	E04B 2/50


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030019.1
(22) 19.03.2003
(46) 31.03.2004, Бюл. №3
(76) Карташов А.И. (KG)
(56) Патент RU №2118431, кл. E04B 2/50; E04C 1/00, 1998
(54) Строительный блок
(57) Изобретение относится к строительной индустрии, в частности к конструкции строительных блоков. Задачей изобретения является упрощение способа кладки стен и сокращение потерь раствора при кладке стен. Задача решается тем, что в строительном блоке, состоящем из рабочего тела и наружного канала, наружный канал выполнен на боковой и нижней стороне строительного блока, причём на нижней стороне он выполнен несквозным. 1 п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к строительной индустрии, в частности к конструкции строительных блоков.
Наиболее близким по технической сущности является гипсовый строительный блок, состоящий из рабочего тела с пустотами, выполненными в виде наружного, проходящего через все грани по периметру, канала, и расположенной в нём с образованием рёбер внутренней сквозной полости (Патент RU №2118431, кл. E04B 2/50; E04C 1/00,1998).
Недостатком этого блока является то, что его каналы выполнены по периметру блока и не дают возможности выкладывать угол стены и дверные проёмы.
Задачей изобретения является упрощение способа кладки стен и сокращение потерь раствора при кладке стен.
Задача решается тем, что в строительном блоке, состоящем из рабочего тела и наружного канала, наружный канал выполнен на боковой и нижней стороне строительного
блока, причём на нижней стороне он выполнен несквозным.
Строительный блок изображён на фиг. 1 (общий вид) и на фиг. 2 (фрагмент кладки стены).
Выполнение канала 1 несквозным на нижней стороне блока образует рёбра 2 в виде буквы "П", которые препятствуют вытеканию раствора с трёх сторон из-под блока, положенного на стену.
Строительный блок изготовлен из пенобетона, керамзитобетона, шлакобетона, керамики и имеет вес, обеспечивающий кладку вручную одним человеком. Блоки выкладывают на стену в один ряд, затем запивают жидкий раствор ковшом или шлангом в каналы 1 между блоками. Раствор проходит по наружному каналу на боковой стороне строительного блока и попадает в нижний канал под блоком, заполняет его, потом заполняет боковой канал, чем и происходит скрепление нижнего блока с верхним и сбоку между блоками без щелей и выпадения раствора между ними.
Формула изобретения
Строительный блок, состоящий из рабочего тела и наружного канала, отличающийся тем, что наружный канал выполнен на боковой и нижней стороне строительного блока, причем на нижней стороне он выполнен несквозным.
[image: image1.png]



Фиг. 1
[image: image2.png]



Фиг. 2

Составитель описания                 Куттубаева А.А.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

