679





	(19) KG
	(11)
	679
	(13)
	С1 (46) 30.08.2004

	
	

	(51)7
	F02M 7/24


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20030127.1
(22) 20.10.2003
(46) 30.08.2004, Бюл. №8
(76) Глазунов В.И., Глазунов Д.В. (KG)
(56) А.с. SU №826062, кл. F02M 7/24, 1981
(54) Автоматический температурный корректор
(56) Изобретение относится к топливной аппаратуре двигателей внутреннего сгорания и предназначено для регулирования подачи топлива в карбюраторах двигателей внутреннего сгорания при повышенных температурах атмосферного воздуха - свыше + 20 °С. Задачей изобретения является повышение точности температурной коррекции состава смеси при упрощении конструкции. Задача изобретения решается за счет того, что автоматический температурный корректор, состоящий из температурного датчика, размещенного в фильтре карбюратора, который соединен с впускным коллектором, дополнительно снабжен смесителем, размещенным между карбюратором и впускным коллектором, и сообщенным через воздушный клапан с полостью фильтра, причем воздушный клапан выполнен заодно с температурным датчиком. 2 ил.
Изобретение относится к топливной аппаратуре двигателей внутреннего сгорания и предназначено для регулирования подачи топлива в карбюраторах двигателей внутреннего сгорания при повышенных температурах атмосферного воздуха - свыше + 20 °С.
Известна воздушная компенсационная система карбюратора, содержащая корпус карбюратора, на котором закреплен корпус системы, включающий отверстие с профилированным клапаном, подключенным к воздушному каналу, открываемому с помощью биметаллических пластин и отсечных клапанов, соединенных с помощью трубопровода с главной дозирующей системой (А.с. SU № 431684, кл. F02М 7/24, 1974).
Недостаток данной системы в том, что регулировка производится ступенчато и только для двух температур, а также с помощью подачи топлива, что не совсем точно.
Известен способ регулирования состава смеси в двигателе внутреннего сгорания, включающий в себя газоанализатор, впускной трубопровод, управляющий механизм с дроссельной заслонкой (Патент RU № 2110695, кл. F02М 1/08, 7/24; F02D 9/02, 1996).
Недостаток данной системы в том, что регулировка производится по составу выхлопных у газов, а не по температуре, что более сложно.
Известен карбюратор для двигателя внутреннего сгорания, состоящий из корпуса, смесительной камеры с воздушной заслонкой, диффузорами и автоматическим температурным корректором, выполненным в Т-образной форме (А.с. SU №848723, кл. F02M 7/24, 1981).
Недостаток данной системы в более сложном изготовлении и меньшей точности регулировки.
Наиболее близким аналогом является устройство для корректирования состава смеси, поступающей в двигатель внутреннего сгорания, содержащее карбюратор с поплавковой камерой, запорный клапан, расположенный в подвижном седле, и связанным с ним через шток термочувствительным элементом. Регулировка положения поплавка осуществляется запорным клапаном, который взаимодействует со штоком термочувствительного элемента. Корпус термочувствительного элемента размещен в воздушном фильтре.
Устройство для корректирования состава смеси, поступающей в двигатель внутреннего сгорания, действует с помощью запорного клапана, и тем самым регулирует уровень поступающего в карбюратор топлива (А.с. SU №826062, кл. F02М 7/24, 1981).
Недостатком данного устройства является то, что регулировка состава смеси в карбюраторе осуществляется непосредственно с помощью топлива, что является более сложным и менее точным, т. к. для образования горючей смеси топлива необходимо в 15 раз меньше чем воздуха, и, кроме того, данная конструкция более сложна и громоздка в изготовлении и использовании.
Техническая задача изобретения - повышение точности температурной коррекции состава смеси при упрощении конструкции.
Поставленная задача решается за счет того, что автоматический температурный корректор, состоящий из температурного датчика, размещенного в фильтре карбюратора, который соединен с впускным коллектором, дополнительно снабжен смесителем, размещенным между карбюратором и впускным коллектором, сообщенным через воздуховод и воздушный клапан с помощью фильтра, причем воздушный клапан выполнен заодно с температурным датчиком.
На фиг. 1 изображен автоматический температурный корректор; на фиг. 2 - смеситель.
Смеситель выполнен в виде прямоугольной пластины, имеющей два цилиндрических отверстия с проточками, соединенными через каналы и воздушные патрубки с температурным датчиком.
Наличие смесителя в температурном корректоре, его размещение между карбюратором и впускным коллектором, а также связь с температурным датчиком в полости фильтра позволяет более равномерно перепускать воздух мимо карбюратора сразу во впускной коллектор и уменьшать избыток топлива в горючей смеси, обедняя ее.
Автоматический температурный корректор включает в себя температурный датчик 1, закрепленный на корпусе воздушного фильтра 2, воздушный клапан 3, закрепленный на биметаллической пластине, установленный в седле 4, и соединенного с помощью воздушной трубки 5 со смесителем 6, который расположен между карбюратором 7 и впускным коллектором 8.
Автоматический температурный корректор работает следующим образом. Горячий воздух, попадая в корпус воздушного фильтра 2, очищается с помощью фильтрующего элемента 9, в зависимости от температуры поступающего воздуха отгибает биметаллическую пластину температурного датчика 1 и открывает воздушный клапан 3. Происходит перепускание воздуха, минуя карбюратор 7, по воздушной трубке 5, под карбюратор в смеситель 6, а затем и во впускной коллектор 8. В связи с этим, происходит уменьшение разрежения воздуха в диффузорной полости карбюратора, что автоматически уменьшает истечение топлива из жиклеров карбюратора, и тем самым происходит обеднение горючей смеси, поступающей в двигатель 10. Причем обеднение происходит автоматически в соответствии с изменением величины прогиба биметалла, который зависит от температуры поступающего в карбюратор воздуха.
Формула изобретения
Автоматический температурный корректор, состоящий из температурного датчика, размещенного в фильтре карбюратора, который соединен с впускным коллектором, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен смесителем, размещенным между карбюратором и впускным коллектором, и сообщенным через воздушный клапан с полостью фильтра, причем воздушный клапан выполнен заодно с температурным датчиком.
[image: image1.png]10





Фиг. 1. Автоматический температурный корректор
[image: image2.png]



Фиг. 2. Смеситель
Составитель описания                 Солобаева Э.А.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
__________________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

