698





	(19) KG
	(11)
	698
	(13)
	С1 (46) 30.10.2004

	
	

	(51)7
	A01C 5/08, 7/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030009.1
(22) 31.01.2003
(46) 30.10.2004, Бюл. №10
(76) Орозалиев Т.О., Салымбеков М.М., Осмонканов Т.О., Орозалиев С.Т., Рысалиев А.Р. (KG)
(56) Предварительный патент KG №327, кл. A01C 5/08, 1999
(54) Посевная машина для высева семян сельскохозяйственных культур на поперечных горных склонах
(57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к посевной технике. Задачей изобретения является сохранение  неизменного постоянного горизонтального положения семенных ящиков сеялки в поперечно-вертикальной плоскости независимо от поперечного угла наклона поверхности посевного поля и всей рамы посевной машины. Поставленная задача решается тем, что в посевной машине для высева семян сельскохозяйственных культур на поперечных горных склонах, содержащей раму, на которой установлены семенные ящики с катушечными высевающими аппаратами с ободами, снабженными рифлями, четырехстрочные сошники и бороздорезы в виде сферического диска, семенные ящики с жестко прикрепленными к ним копирами, снабженными электродатчиками-демпферами, установлены на раме шарнирными опорами, при этом на левом и правом боках семенных ящиков установлены гидроцилиндры, управляемые датчиками-уровнемерами, размещенными на шарнирных опорах и регулируемые гидрораспределителями. Предлагаемая конструкция посевной машины может работать на поперечных горных склонах с углом наклона до ±15° без снижения технико-эксплуатационных показателей агрегата и может найти широкое применение в производстве в сочетании с существующими рабочими органами серийных сеялок. 4 ил.
Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к посевной технике.
Известна посевная машина-сеялка СЗ-3.6, предназначенная для рядового и совмещенного посева семян зерновых культур и мелких семян трав, а также для сплошного посева семян бобовых и масличных культур с одновременным внесением в рядки гранулированных минеральных удобрений на ровной поверхности посевного поля. На раме сеялки установлены бункеры, разделенные перегородками на переднее семенное и заднее туковое отделения. Ко дну семенного ящика прикреплены коробки с корпусами катушечных семявысевающих и катушечно-штифтовых туковысевающих аппаратов с групповым опорожнением (Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. -6-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1989. - С. 128-142).
Недостатком известной сеялки является то, что при высеве семян сельскохозяйственных культур на поперечных горных склонах, особенно характерных для природно-климатических условий Кыргызстана, в ее семенных ящиках из-за поперечных уклонов поверхности посевного поля и перекоса самой сеялки происходит сгруживание и смещение посевного материала в сторону этого уклона, т. к. указанная конструкция сеялки предназначена для работы только на ровных поверхностях сельхозугодий. Вследствие этого высев и распределение семян на поверхности посевного поля получается неравномерным, что приводит к запаздыванию всходов по агросрокам, слабому росту ростков растений в начальный период их развития и в конечном итоге к значительному снижению урожайности возделываемой сельскохозяйственной культуры.
Известна посевная машина для одновременной нарезки поливных бороздок на уклонах, содержащая раму, на которой установлены семенной и туковый ящики с катушечными семя высевающим и аппаратами с ободами, снабженными рифлями и туковысевающими аппаратами, семяпроводы и тукопроводы, семязаделывающие четырехстрочные сошники и бороздорезы в виде сферического диска, которые производят нарезку поливных бороздок необходимой глубины одновременно с посевом на участках, расположенных на склонах, причем почвенные валики с них укладываются на нижнюю сторону бороздок по уклону (Предварительный патент KG №327, кл. A01C 5/08, 1999).
Недостатком данной посевной машины является то, что при посеве семян на поперечных горных склонах в семенных ящиках сеялки происходит сгруживание и смещение посевного материала в сторону перекоса (уклона) поверхности посевного поля. Причем при компоновке посевной машины семенные ящики устанавливаются поперек ее ходу. Поэтому из-за совпадения движения направления смещения семян по длине ящиков и поперечного уклона поверхности посевного поля вдвойне усиливается их сгруживание. В результате чего в производстве наблюдаются заметные снижения эксплуатационных показателей работы, как отдельного семявысевающего аппарата, так и всей группы высевающих аппаратов.
Задачей изобретения является сохранение неизменного постоянного горизонтального положения семенных ящиков сеялки в поперечно-вертикальной плоскости независимо от поперечного угла наклона поверхности посевного поля и всей рамы посевной машины.
Поставленная задача решается тем, что в посевной машине для высева семян сельскохозяйственных культур на поперечных горных склонах, содержащей раму, на которой установлены семенные ящики с катушечными высевающими аппаратами с ободами, снабженными рифлями, четырехстрочные сошники и бороздорезы в виде сферического диска, семенные ящики с жестко прикрепленными к ним копирами, снабженными электродатчиками-демпферами, установлены на раме шарнирными опорами, при этом на левом и правом боках семенных ящиков установлены гидроцилиндры, управляемые датчиками-уровнемерами, размещенными на шарнирных опорах и регулируемые гидрораспределителями.
На фиг. 1 изображен общий вид посевной машины при работе на поле с углом наклона; на фиг. 2 - вид посевной машины в разрезе А-А; на фиг. 3 - принципиальная схема датчика-уровнемера; па фиг. 4 - схема работы гидроцилиндров, установленных по бокам семенного ящика.
Посевная машина состоит из рамы 2, опорно-приводных колес 1, двух семенных ящиков 3, установленных на раме на трех точечных опорах 4, 10, 14, семявысевающих аппаратов 8, семяпроводов 19, четырехстрочных сошников 6 с пружинным устройством 5, туковысевающих аппаратов 17 и тукопроводов 18. Бункера разделены перегородками на переднее семенное и заднее туковое отделения. Четырехстрочные сошники 6 закреплены на сошниковом брусе с помощью поводков 7. Гидроцилиндры 9 и 15, установленные на левом и правом боках семенных ящиков, управляются датчиками-уровнемерами 13, а величину высоты подъема и опускания боковых краев семенных ящиков показывают электродатчики-демпферы 16, соединенные с копиром 12. Работа гидроцилиндров регулируется гидрораспределителем 11.
Посевная машина работает следующим образом. При движении посевной машины и опущенных четырехстрочных сошников 6, катушки семявысевающих аппаратов 8 и туковысевающих аппаратов 17, снабженные с ободами, вращаются, получая движение от опорно-приводных колес 1, выгребают семена из корпуса и подают их в семяпроводы 19, по которым семена перемещаются в четырехстрочные сошники 6, заделывающие их в почву на установленную глубину. Для припосевного внесения удобрений их засыпают в заднее туковое отделение семенных ящиков 3 и открывают заслонки туковысевающих аппаратов 17. Катушки выгребают гранулы и они по тукопроводам 18 двигаются в четырехстрочные сошники 6 для заделки их в почву вместе с семенами.
Глубину заделки семян от 2 до 8 см регулируют с помощью пружинного устройства 5.
Благодаря шарнирному установлению семенных ящиков на поперечной оси они могут перемещаться вокруг этой оси на поперечно-вертикальной плоскости с амплитудой колебания до ±15°, сохраняя свое горизонтальное положение относительного уклона поля в указанных пределах.
Предлагаемая конструкция посевной машины может работать на поперечных горных склонах с углом наклона до ±15° без снижения технико-эксплуатационных показателей агрегата и может найти широкое применение в производстве в сочетании с существующими рабочими органами серийных сеялок.
Формула изобретения
Посевная машина для высева семян сельскохозяйственных культур на поперечных горных склонах, содержащая раму, на которой установлены семенные ящики с катушечными высевающими аппаратами с ободами, снабженными рифлями, четырехстрочные сошники и бороздорезы в виде сферического диска, отличающаяся тем, что семенные ящики с жестко прикрепленными к ним копирами, которые снабжены электродатчиками-демпферами, установлены на раме шарнирными опорами, при этом на левом и правом боках семенных ящиков установлены гидроцилиндры, управляемые датчиками-уравномерами, размещенными на шарнирных опорах и регулируемые гидрораспределителями.
[image: image1.png]1

Vi

103





Фиг. 1

	[image: image2.png]19

7

£




Фиг. 2
	[image: image3.png]I-11





Фиг. 3




[image: image4.png]16/12




Фиг. 4
Составитель описания                 Казакбаева А.М.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
3

_892022383.unknown

