765





	(19) KG
	(11)
	765
	(13)
	C1 (46) 31.03.2005

	
	

	(51)7
	C12G 3/02; A23L 2/00


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20040063.1
(22) 26.07.2004
(46) 31.03.2005, Бюл. №3
(76) Кыдыралиев Н.А., Дейдиев А.У. (KG)
(56) Современная киргизская  кухня: Сб. рецептур / Сост. С.Ш. Ибрагимова, Рецептуры разраб.: Ибрагимовой С.Ш., Штанчиковой С.А., Шаменовой Г.Н. - Ф.: КСЭ, 1991.-С. 180-181
(54) Способ приготовления напитка "Бозо"
(57) Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве слабоалкогольных напитков из зернового сырья. Задачей изобретения является упрощение и сокращение продолжительности технологии приготовления напитка. Задача решается тем, что в способе приготовления напитка «Бозо», включающем приготовление угута (солода), подготовку пшена, добавление муки и перемешивание ее с пшеном, варку и охлаждение смеси, добавление угута и закваски, перемешивание компонентов, сбраживание, фильтрование и розлив, продолжительность варки смеси составляет 40-60 мин, а охлаждение проводится при непрерывном перемешивании смеси, угута, вносимого при температуре смеси 55-65°C и закваски - 30-45°C. Способ позволяет получить напиток, обладающий высокой пищевой и биологической ценностью упрощенной технологией. Получаемый напиток является освежающим напитком густой консистенции светло-бежевого цвета с приятным сладко-кислым вкусом и специфическим хлебным запахом. 1 п. ф-лы, 3 табл., 2 пр.
Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве слабоалкогольных напитков из зернового сырья.
Известен способ приготовления напитка «Бозо по иссык-кульски», включающий приготовление угута (солода), подготовку пшена и закваски, приготовление и сбраживание сусла, варку и охлаждение смеси, добавление угута, сбраживание и фильтрацию смеси, добавление теплой воды в смесь в соотношении 3:1, отстаивание, добавление меда и подогрев напитка при постоянном перемешивании и розлив (Депонированная рукопись №850, 850а. Кириева Т.В. Возрождение рецептуры старинного кыргызского напитка. -Бишкек, 1996).
Недостатком способа является трудоемкость и длительность приготовления напитка, а также высокая себестоимость готового продукта, т.к. применяется двойное сбраживание сусла, а после фильтрации готового бозо, добавляется теплая вода, мед и осуществляется подогрев с постоянным помешиванием бозо.
Известен способ приготовления напитка «Бозо», включающий приготовление угута (солода), жареной муки, подготовку пшена и его сбраживание, добавление жареной муки, варку и охлаждение смеси, добавление угута и дрожжей, перемешивание, сбраживание, фильтрацию и розлив (Современная киргизская кухня: Сб. рецептур / Сост. С.Ш. Ибрагимова; Рецептуры разраб.: Ибрагимовой С.Ш., Штанчиковой С.А., Шаменовой Г.Н. - Ф.: КСЭ, 1991, С. 180-181).
Недостатком способа является то, что добавляемая мука подвергается обжариванию на топленом бараньем жиру и применяется двойное сбраживание, что является трудоемким и длительным процессом приготовления бозо.
Задачей изобретения является упрощение и сокращение продолжительности технологии приготовления напитка.
Задача решается тем, что в способе приготовления напитка «Бозо», включающем приготовление угута (солода), подготовку пшена, добавление муки и перемешивание ее с пшеном, варку и охлаждение смеси, добавление угута и закваски, перемешивание компонентов, сбраживание, фильтрование и розлив, продолжительность варки смеси составляет 40-60 мин, а охлаждение проводится при непрерывном перемешивании смеси, угута, вносимого при температуре смеси 55-65°C и закваски-30-45°C.
Способ осуществляется следующим образом.
Для получения напитка «Бозо» предварительно готовят угут. Для этого пшеницу промывают, заливают водой и оставляют для набухания при температуре 20-22°C в течение суток. Не впитавшую воду сливают, а пшеницу заворачивают во влажную ткань или складывают в мешок и ставят на теплое место на 3-4 сутки, периодически переворачивая мешок. После прорастания, пшеницу пропускают через мясорубку и сушат. Высохшую пшеницу растирают до мукообразного состояния.
Для приготовления сусла пшено очищают от посторонних примесей и промывают. Пшеничную муку II сорта смешивают с пшеном и тщательно перемешивают. Подготовленную смесь закладывают в кипящую воду и варят в течение 40-60 мин. Сваренную смесь охлаждают при непрерывном перемешивании смеси, при достижении температуры смеси 55-65°C добавляют угут, не прекращая охлаждение и перемешивание при температуре смеси 30-45°C добавляют закваску и смесь оставляют для сбраживания на 12-14 часов при температуре 20-23°C. Сброженную массу процеживают и разливают в емкости.
Примеры осуществления способа:
Пример 1. Предварительно готовят угут. Пшено очищают, промывают и перемешивают с пшеничной мукой II сорта. Подготовленную смесь закладывают в кипящую воду и варят в течение 40-60 мин. Сваренную смесь охлаждают при непрерывном перемешивании смеси, при достижении температуры смеси 65°C добавляют угут, не прекращая охлаждение и перемешивание при температуре смеси 45°C добавляет закваску и смесь оставляют для сбраживания на 12-14 часов при температуре 20-23°C. Сброженную массу процеживают и разливают в емкости. Полученный напиток соответствует требованиям стандарта.
Пример 2. Как в примере 1, муку II сорта смешивают с подготовленным пшеном, смесь закладывают в кипящую воду и варят в течение 40-60 мин. Сваренную смесь охлаждают, непрерывно перемешивая смесь и при достижении температуры смеси 55°C добавляют угут, не прекращая охлаждение и перемешивание при температуре смеси 30°C добавляет закваску и оставляют для сбраживания на 12-14 часов при температуре 20-23°C. Сброженную массу процеживают и разливают в емкости. Полученный напиток соответствует требованиям стандарта.
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика основных этапов получения напитка по известному и предлагаемому способу.
Таблица 1
Сравнительная характеристика этапов получения напитка
	Известный способ (прототип) 
	Предлагаемый способ 

	1. Приготовление угута
	1. Приготовление угута

	2. Подготовка пшена
	2. Подготовка пшена

	3. Закладывание дрожжей
	3. Смешивание муки и пшена

	4. Перемешивание
	4. Варка смеси

	5. Сбраживание пшена
	5. Охлаждение и перемешивание с добавлением угута и закваски

	6. Обжаривание муки
	6. Сбраживание сусла в течение 12-14 часов

	7. Добавление жареной муки в сброженное пшено
	7. Фильтрование

	8. Варка смеси
	8. Розлив

	9. Охлаждение смеси
	

	10. Добавление угута, дрожжей
	

	11. Тщательное перемешивание
	

	12. Сбраживание в течение 12-14 часов
	

	13.Фильтрование
	

	14. Розлив
	


Из таблицы 1 видно, что известный способ получения напитка состоит из 14 этапов, причем пятый этап отводится на предварительное сбраживание пшена. Это требует 3 суток, которые увеличивают время приготовления напитка.
Преимуществом предлагаемого способа является то, что нет необходимости предварительного сбраживания пшена и обжаривания муки, что требует дополнительного времени. Процесс охлаждения и перемешивания сусла с добавлением угута и закваски осуществляется одним этапом, что сокращает технологию приготовления напитка.
Способ позволяет получить напиток, обладающий высокой пищевой и биологической ценностью, упрощенной технологией.
Получаемый напиток является освежающим напитком густой консистенции светло-бежевого цвета с приятным сладко-кислым вкусом и специфическим хлебным запахом.
В таблице 2 представлены органолептические показатели качества, а в таблице 3 -физико-химические свойства напитка «Бозо».
Таблица 2
Органолептические показатели качества напитка «Бозо»
	Наименование показателя
	Характеристика

	Внешний вид
	Непрозрачная жидкость с пузырьками газа, на поверхности имеется небольшое количество пены

	Консистенция
	Консистенция густых сливок с осадками хлебных припасов

	Цвет
	Светло-бежевый

	Запах
	Приятный, специфический, дрожжевой

	Вкус
	Специфический хлебный, приятный, сладковатый с ощутимой кислотностью


Таблица 3
Физико-химические свойства напитка «Бозо»
	№ п/п 
	Наименование показателя 
	Норма 
	Фактическое содержание 

	1 
	Содержание сухих веществ, %
	-
	11-12

	2 
	Плотность, кг/дм3
	-
	1.1-1.2

	3 
	Титруемая кислотность, см3 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1.0 моль/дм3 на 100 см3 напитка, град
	до 1.8
	1.3-1.5

	4 
	Массовая доля этилового спирта, %
	2.5-4.5
	2.5-4.5


Формула изобретения
Способ приготовления напитка "Бозо", включающий приготовление угута (солода), подготовку пшена, добавление муки и перемешивание ее с пшеном, варку и охлаждение смеси, добавление угута и закваски, перемешивание компонентов, сбраживание, фильтрование и розлив, отличающийся тем, что продолжительность варки смеси составляет 40-60 мин, а охлаждение проводится при непрерывном перемешивании смеси, угута, вносимого при температуре смеси 55-65°C и закваски - 30-45°C.
Составитель описания                 Казакбаева А.М.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
4

_892022383.unknown

