783





	(19) KG
	(11)
	783
	(13)
	C1 (46) 30.06.2005

	
	

	(51)7
	A01G 25/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20040026.1
(22) 24.03.2004
(46) 30.06.2005, Бюл. №6
(76) Ким А.И., Ким И.И. (KG)
(56) Патент KG под ответственность заявителя №341. кл. A01G 25/02, 1999
(54) Система мелиорации при близком залегании грунтовых вод и увлажнении почвы животноводческими стоками
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при возделывании сельскохозяйственных культур в зонах орошаемого земледелия. Система мелиорации при близком залегании грунтовых вод и увлажнении почвы животноводческими стоками содержит водоподающий трубопровод и узкие траншеи с растительными остатками и навозом, проложенных посередине грядок и накрытых полосами полиэтиленовой пленкой. При этом емкость для обработки животноводческих стоков снабжена озонаторной установкой и насосом для подачи обеззараженных стоков в распределительным трубопровод с гидрантами для подключения поливного колесного трубопровода, имеющего шланги с водовыпусками в узкие траншеи с растительными остатками и навозом, которые экранированы от нижележащих слоев почвы мелиоративной пленкой, выложенной в форме лотка с перегородками, вдоль краев грядок проложены узкие бесполостные дрены. Экономическая эффективность системы заключается в повышении качества мелиорации почвы и плодородия почвы. Бесполостные дрены позволяют предотвратить поднятие грунтовых вод выше предельно допустимого уровня, одновременно улучшая аэрацию корнеобитаемого слоя почвы. Лотки из мелиоративной пленки препятствуют потере влаги на глубинную фильтрацию. 3 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при возделывании сельскохозяйственных культур в зонах орошаемого земледелия.
Известна система мелиорации орошаемых почв, содержащая посередине грядок узкие траншеи с растительными остатками и навозом, прикрытых полосами черной полиэтиленовой пленкой (Патент KG под ответственность заявителя № 341, кл. A01G 25/02, 1999).
Недостатком системы является невозможность использования в орошении животноводческих стоков и их утилизации на поле, потери воды на глубинную фильтрацию и плохую аэрацию корнеобитаемого слоя.
Задачей изобретения является повышение плодородия почвы и качества мелиорации земель с близко залегающими к поверхности почвы грунтовыми водами при увлажнении почвы животноводческими стоками.
Поставленная задача решается тем, что система мелиорации при близком залегании грунтовых вод и увлажнении почвы животноводческими стоками содержит водоподающий трубопровод и узкие траншеи с растительными остатками и навозом, проложенные посередине грядок и накрытые полосами полиэтиленовой пленки. При этом емкость для обработки животноводческих стоков снабжена озонаторной установкой и насосом для подачи обеззараженных стоков в распределительный трубопровод с гидрантами для подключения поливного колесного трубопровода, имеющего шланги с водовыпусками в узкие траншеи с растительными остатками и навозом, которые экранированы от нижележащих слоев почвы мелиоративной пленкой, выложенной в форме лотка с перегородками, вдоль краев грядок проложены узкие бесполостные дрены.
На фиг 1 приведена система орошения участка животноводческими стоками при близком залегании грунтовых вод, на фиг 2 - разрез поля поперек бесполостных дрен и траншей с растительными остатками; на фиг. 3 - разрез поля вдоль середины траншеи с растительными остатками.
Система орошения участка животноводческими стоками при близком залегании грунтовых вод содержит источник воды 1, отстойник 2. соединенный через насос 3. расширительную емкость 4, расходомер 5, затвор 6 и транспортирующий трубопровод 7. Животноводческий комплекс 8 сбрасывает животноводческие стоки в емкость 9 для обработки стоков. Емкость 9 снабжена насосом 10, который через затвор 11 связан с транспортирующим трубопроводом 7. При этом емкость 9 также связана через затвор 12 с озонаторной установкой 13. Транспортирующий трубопровод 7 соединен с распределительным трубопроводом 14 с гидрантами 15 для подключения поливного колесного трубопровода 16 с приводом от двигателя внутреннего сгорания, имеющего шланги 17 с водовыпусками. Посередине грядок 18, выполненных в форме гребней, расположены узкие траншеи 19 с растительными остатками и навозом Узкие траншеи сверху прикрыты полосами полиэтиленовой пленки. Вдоль краев грядок проложены узкие бесполостные дрены 20, заполненные дренажным материалом. Узкие траншеи 19 с растительными остатками и навозом экранированы в нижней части от нижележащих слоев почвы полиэтиленовой пленкой, уложенной в виде лотков 21 с перегородками 22. Галереи прерываются проходами 23, через которые проходят колеса поливного трубопровода и проходы 24, через которые проходят шланги 17. Проходы 23 совпадают с перегородками 22.
Система орошения участка животноводческими стоками при близком залегании грунтовых вод работает следующим образом.
В вегетационный период при необходимости полива поливальщик подключает поливной колесный трубопровод 16 к гидранту 15. Водовыпуски шлангов 17 устанавливается над траншеей 19 с растительными остатками и навозом. При передвижении колесного трубопровода 16 шланги 17 проходят через проходы 24. Затем включаются насосы 4 и 10. Животноводческие стоки, обеззараженные озонаторной установкой 13, из емкости 9 поступают в транспортирующий трубопровод 7. Здесь они смешиваются с водой, подающейся из отстойника 2. Соотношение воды и животноводческих стоков в смеси регулируется затворами 6 и 11. Количество воды, поданной в транспортирующий трубопровод 7, определяется по расходомеру 5, установленному параллельно расширительной емкости 4. Животноводческие стоки, смешанные с водой через водовыпуски шлангов, поступают в траншею 24, накапливаются в траншеях и лотках 27. После увлажнения траншеи и выдачи поливной нормы, колесный трубопровод 16 отключается от гидранта и перемещается на следующую позицию, подключается к следующему гидранту, после чего начинается увлажнение следующих траншей и т.д. При передвижении поливного колесного трубопровода его колеса проходят через проходы 23, а шланги проходят через проходы 24. Между поливами вода из траншей 19 с растительными остатками и поступает постепенно в почву грядок. Животноводческие стоки быстро утилизируется в траншеях 19.
Экономическая эффективность системы заключается в повышении качества мелиорации почвы и повышении плодородия почвы. Бесполостные дрены позволяют предотвратить поднятие грунтовых вод выше предельно допустимого уровня, одновременно улучшая аэрацию корнеобитаемого слоя почвы, повышающей ее плодородие. Лотки из мелиоративной пленки препятствуют потере влаги на глубинную фильтрацию.
Формула изобретения
Система мелиорации при близком залегании грунтовых вод и увлажнении почвы животноводческими стоками, содержащая водоподающий трубопровод, узкие траншеи с растительными остатками и навозом, проложенные по середине грядок и накрытые полосами полиэтиленовой пленки, отличающаяся тем, что емкость для обработки животноводческих стоков снабжена озонаторной установкой и насосом для подачи обеззараженных стоков в распределительный трубопровод с гидрантами для подключения поливного колесного трубопровода, имеющего шланги с водовыпусками в узкие траншеи с растительными остатками и навозом, которые экранированы от нижележащих слоев почвы мелиоративной пленкой, выложенной в форме лотка с перегородками, вдоль краев грядок проложены узкие бесполостные дрены.
[image: image1.png]- Dl kO
4 1 0 9





Фиг. 1

[image: image2.png]



Фиг. 2
[image: image3.png]23 24 Inenxka





Фиг. 3
Составитель описания              Ногай С.А.
Ответственный за вытек          Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

