801





	(19) KG
	(11)
	801
	(13)
	C1 (46) 31.08.2005

	
	

	(51)7
	A21D 8/02


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20040025.1
(22) 08.04.2004
(46) 31.08.2005, Бюл. №8
(76) Кириева Т.В., Кочнева С.В., Карпунина Л.И., Бейшенова Ж.М. (KG)
(56) Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. - М. -С. 120-147.
(54) Способ приготовления дрожжевого теста
(57) Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству хлебобулочных изделий. Задачей изобретения является ускорение процесса производства хлеба, сокращение расхода дрожжей и улучшение качества готовых изделий. Задача решается тем, что предложен способ приготовления дрожжевого теста, согласно которому 40% муки от общей массы, 1% взятых по рецептуре прессованных дрожжей и порошок из остаточных пивных дрожжей после седьмой генерации в количестве 0.5-1.0% к массе муки смешивают с водой и оставляют смесь для ферментации на 15-20 минут при 32-35°C до достижения кислотности 3.2-3.9°H. Затем в ферментированную смесь добавляют оставшиеся по рецептуре ингредиенты, замешивают тесто и осуществляют брожение при температуре 33-35°C, до достижения кислотности 3.0 °Н. Из полученного теста выпекают изделия. Использование способа позволяет сократить процесс брожения в среднем на 35-40% относительно прототипа, улучшить качество хлеба путем увеличения объемного выхода и пористости, снизить расход дрожжей до 0.6-1.0% к массе муки и использовать вторичное сырье (остаточные пивные дрожжи после седьмой генерации), которое идет на корм животным. 1 пр., 1 ил.
Изобретение относится к пищевой промышленности, в, частности к производству хлебобулочных изделий.
Известно много способов ускоренного приготовления дрожжевого теста: на жидком полуфабрикате, на большой густой опаре, на подсырной сыворотке с использованием молочнокислых бактерий, добавок из растительного сырья и т.д. (Патенты RU №1120953, кл. A21D 8/04, 1984; RU №2125801, кл. A21D 8/02, 1999; RU №1805852, кл. A21D 8/02, 1993).
Недостатком этих способов является то, что приготовление теста на жидком полуфабрикате или большой густой опаре остается трудоемким и требует дополнительного оборудования и расхода сырья.
При применении известных способов ускоренного приготовления дрожжевого теста с использованием различных ингредиентов и добавок комплексного, многофункционального назначения проблемой являются небольшие сроки хранения сыворотки, настоев и экстрактов различных трав и ягод, что вызывает трудности в ведении технологического процесса производства теста.
Наиболее близким к заявленному способу является традиционный способ безопарного замеса теста для приготовления хлеба (Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. - М: «Легкая и пищевая промышленность», 1984. - С. 120-147). Способ приготовления безопарного дрожжевого теста заключается в замешивании всех рецептурных компонентов (муки, дрожжей, соли, воды). Брожение теста осуществляется в течение 3-4 часов. К основным недостаткам этого способа относятся: невысокое качество мякиша готового хлеба, малый срок хранения, большой расход дрожжей (10 г на 100 г муки) и длительный срок выбраживания теста.
Задачей изобретения является ускорение процесса производства хлеба, сокращение расхода дрожжей и улучшение качества готовых изделий.
Задача решается тем, что предложен способ приготовления дрожжевого теста, согласно которому 40% муки от общей массы, 1% взятых по рецептуре прессованных дрожжей и порошок из остаточных пивных дрожжей после седьмой генерации в количестве 0.5-1.0% к массе муки смешивают с водой и оставляют смесь для ферментации на 15-20 минут при 32-35°C до достижения кислотности 3.2-3.9°H. Затем в ферментированную смесь добавляют оставшиеся по рецептуре ингредиенты, замешивают тесто и осуществляют брожение при температуре 33-35°C, до достижения кислотности 3.0°Н. Из полученного теста выпекают изделия.
На рисунке 1 приведена технологическая схема приготовления порошка из остаточных пивных дрожжей после седьмой генерации.
Пример. Пшеничную муку в количестве 40 г смешивают с 60 г воды, 1 г прессованных дрожжей и остаточными пивными дрожжами, взятыми в количестве 0.5% к массе муки. Смесь ферментируют в течение 15-20 минут при температуре 32-35°C и затем замешивают тесто с добавлением оставшейся муки 60 г, соли 0.7 г, выбраживают его в течение 40 минут, проводят формовку, расстойку и выпечку готовых изделий в обычных производственных условиях.
Рецептуры примеров включали следующие количества порошка из остаточных пивных дрожжей (%): 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2. По предложенному способу приготовления дрожжевого теста оптимальным является добавление порошка остаточных пивных дрожжей в количестве 0.5-1.0% к массе муки.
Использование предлагаемого способа позволяет сократить процесс брожения в среднем на 35-40 % относительно прототипа, улучшить качество хлеба путем увеличения объемного выхода и пористости, снизить расход дрожжей до 0.6-1.0 % к массе муки и использовать вторичное сырье (остаточные пивные дрожжи после седьмой операции), которое идет на корм животным.
Формула изобретения
Способ приготовления дрожжевого теста, включающий смешивание муки, воды, дрожжей, замес теста, ферментацию, отличающийся тем, что проводят ферментацию смеси, состоящей из 40 % муки от общей массы, 1 % прессованных дрожжей от общего количества муки, воды, порошка из остаточных пивных дрожжей после седьмой генерации в количестве 0.5-1.0 % к массе муки.






















Рис. 1. Технологическая схема приготовления теста с использованием добавки из остаточных пивных дрожжей
Составитель описания               Бакеева С.К.
Ответственный за выпуск         Калдаров Ж.Т.
____________________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

Жидкие дрожжи главного


брожения (7 генераций)





Отмывание через капроновое сито № 18-19





Вода





Хмельные смывы





Остатки молодого пива





Опрессовывание до влажности 70-75%





Высушивание на распылительной сушке, при t сушильного агента на входе


в сушилку 165(C, на выходе из сушилки – 75(C до влажности 5 – 7%





Порошок среднего помола (из остаточных пивных жидких дрожжей), %





- массовая доля сухих веществ – 83;


- влажность – 57;


- белки (на с. в.) – 40;


- жир – 0.7





Добавка





0.5 – 1.0 %





Ферментация





t = 15 – 20; t = 35ºC





Замес теста





Брожение





Дрожжи прессованные 30%





Все остальные ингредиенты





Вода





Мука 40%





Мука 60%








PAGE  
1

_892022383.unknown

