823





	(19) KG
	(11)
	823
	(13)
	C1 (46) 30.10.2005

	
	

	(51)7
	E21B 1/30


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20040088.1
(22) 27.08.2004
(46) 30.10.2005, Бюл. №10
(76) Умаров Т. (KG)
(56) А.с. №1247525, А1, кл. E21C 3/24, 1986
(54) Перфоратор
(57) Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для бурения шпуров и скважин. Задачей изобретения является снижение сопротивления движения воздуха впускных каналов, повышение давления воздуха в рабочих полостях и как следствие этого повышение частоты и энергии ударов. Поставленная задача решается тем, что в перфораторе, содержащем вращатель, ударный узел, включающий цилиндр и поршень-боек, образующие рабочие камеры, воздухораспределительный механизм, включающий клапанную коробку с клапаном и системой впускных и выпускного каналов, воздухораспределительный механизм размещен на образующей цилиндра, при этом система впускных и выпускного каналов образована радиальными отверстиями в стенке цилиндра, а ширина поршневой части поршня-бойка меньше длины рабочих камер ударного узла, включая ширину выпускного канала, размещенного между впускными каналами и смещенного в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра. Размещение в перфораторе воздухораспределительного механизма на образующей цилиндра позволяет значительно уменьшить длину впускного канала обратного хода и исключить повороты под прямым углом, что снижает сопротивление движения воздуха впускных каналов. Это обуславливает более полное заполнение рабочих полостей ударного узла сжатым воздухом, что в свою очередь повышает давление воздуха, а также частоту и энергию ударов. 1 ил.
Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для бурения шпуров и скважин.
Известен перфоратор, содержащий ударный узел с рабочими камерами прямого и обратного ходов, гипоциклоидный вращатель и воздухораспределительный механизм (А.с. №1247525, А1, кл. E21C 3/24, 1986).
Недостатком известного перфоратора является то, что впускной канал обратного хода имеет большую длину - и несколько поворотов под прямым углом, что повышает сопротивление движения воздуха при впуске его по каналу обратного хода.
Задачей изобретения является снижение сопротивления движения воздуха впускных каналов, повышение давления воздуха в рабочих полостях и как следствие этого повышение частоты и энергии ударов.
Поставленная задача решается тем, что в перфораторе, содержащем вращатель, ударный узел, включающий цилиндр и поршень-боек, образующие рабочие камеры, воздухораспределительный механизм, включающий клапанную коробку с клапаном и системой впускных и выпускного каналов, воздухораспределительный механизм размещен на образующей цилиндра, при этом система впускных и выпускного каналов образована радиальными отверстиями в стенке цилиндра, а ширина поршневой части поршня-бойка меньше длины рабочих камер ударного узла, включая ширину выпускного канала, размещенного между впускными каналами и смещенного в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра.
На фигуре изображен перфоратор.
Перфоратор состоит из цилиндра 1, поршня-бойка 2, образующего с цилиндром 1 рабочие камеры обратного 3 и прямого 4 ходов, воздухораспределительного механизма, размещенного на образующей цилиндра 1 и включающего в себя клапанную коробку 5 с клапаном 6 и системой впускных каналов обратного 7 и прямого 8 ходов, а также выпускного канала 9, размещенного между впускными каналами обратного 7 и прямого 8 ходов и смещенного в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, задней крышки 10 цилиндра 1, воздухоподводящего рукава 11 и вращателя 12. Система впускных каналов обратного 7 и прямого 8 ходов, а также выпускного канала образована радиальными отверстиями в стенке цилиндра 1. Ширина поршневой части поршня-бойка 2 Lш, выполнена меньше длины рабочих камер прямого Lп и обратного Lо ходов ударного узла, включая ширину выпускного канала 9.
Перфоратор работает следующим образом.
При подаче сжатого воздуха из воздухоподводящего рукава 11 в клапанную коробку 5, клапан 6 автоматически подает воздух в одну из рабочих камер ударного узла 3 или 4. В положении, показанном на фигуре, сжатый воздух поступает в камеру обратного хода 3 и поршень-боек 2 движется на обратный ход, а в камере прямого хода 4 идет сжатие воздуха, оставшегося после выхлопа.
При дальнейшем движении поршень-боек 2 открывает выпускной канал 9 и давление в камере обратного хода 3 резко падает, а давление сжатия в камере прямого хода 4 достигает максимума в конце хода. Под действием этого давления, оказываемого на клапан 6 снизу, через впускной канал прямого хода 8, клапан 6 перебрасывается, закрывая впускной канал обратного хода 7 и открывая впускной канал прямого хода 8. Сжатый воздух поступает в камеру прямого хода 4 и под действием давления воздуха поршень-боек 2 совершает рабочий ход. Движущийся поршень-боек 2 вытесняет воздух из камеры обратного хода 3 до момента закрывания передней кромкой поршня-бойка 2 выпускного канала 9, после чего начинается сжатие воздуха в камере обратного хода 3. При дальнейшем движении поршень-боек 2 открывает выпускной канал 9 и сжатый воздух из камеры прямого хода 4 выбрасывается в атмосферу, а поршень-боек 2 наносит удар. В этот момент давление воздуха в камере обратного хода 3 имеет максимум. Это давление по впускному каналу обратного хода 7 передается на клапан 6 и переключает его на обратный ход. Далее цикл повторяется.
Таким образом, размещение в перфораторе воздухораспределительного механизма на образующей цилиндра позволяет значительно уменьшить длину впускного канала обратного хода и исключить повороты под прямым углом, что снижает сопротивление движения воздуха впускных каналов. Это обуславливает более полное заполнение рабочих полостей ударного узла сжатым воздухом, что в свою очередь повышает давление воздуха, а также частоту и энергию ударов.
Формула изобретения
Перфоратор, содержащий вращатель, ударный узел, включающий цилиндр и поршень-боек, образующие рабочие камеры, воздухораспределительный механизм, включающий клапанную коробку с клапаном и системой впускных и выпускного каналов, отличающийся тем, что воздухораспределительный механизм размещен на образующей цилиндра, при этом система впускных и выпускного каналов образована радиальными отверстиями в стенке цилиндра, а ширина поршневой части поршня-бойка меньше длины рабочих камер ударного узла, включая ширину выпускного канала, размещенного между впускными каналами и смещенного в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра.
Перфоратор
[image: image1.png]Lo

Nk





Составитель описания              Казакбаева А.М.
Ответственный за выпуск        Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________________ 

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

