829





	(19) KG
	(11)
	829
	(13)
	C1 (46) 30.11.2005

	
	

	(51)7
	E02B 7/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20040028.1
(22) 19.04.2004
(46) 30.11.2005, Бюл. №11
(71)(73) Кыргызско-российский (Славянский) университет (KG)
(72) Лавров Н.П., Костина А.С. (KG)
(56) Гидротехнические сооружения / Розанов Н.П., Бочкарев Я.В., Лапшенков В.С. и др.; Под ред. Н.П. Розанова - М.: Агропромиздат, 1985.-С. 145
(54) Входной оголовок поверхностного катастрофического водосброса
(57) Изобретение относится к гидротехнике и может быть применено для берегового поверхностного катастрофического водосброса грунтовых плотин. Входной оголовок поверхностного катастрофического водосброса включающий криволинейный водослив практического профиля и вертикальные боковые устои, которые на высоте hв =1.5·P, где Р - высота водослива, переходят в наклонные со скосом под углом γ < 60° к горизонту над гребнем водослива. Данный входной оголовок поверхностного катастрофического водосброса позволяет снизить уменьшение коэффициента расхода водослива при пропуске максимальных расходов воды. 3 ил.
Изобретение относится к гидротехнике и может быть применено для берегового поверхностного катастрофического водосброса грунтовых плотин.
За прототип выбран входной оголовок берегового водосброса гидроузла Карлос Мануэль де Сеспедес (Эль Мате), который представляет собой криволинейный, очерченный по радиусу, водослив практического профиля с вертикальными боковыми устоями (Гидротехнические сооружения / Розанов Н.П., Бочкарев Я.В., Лапшенков В.С. и др.; Под ред. Н.П. Розанова - М.: Агропромиздат, 1985. -С. 145).
Недостатком данного сооружения является уменьшение пропускной способности за счет снижения коэффициента расхода водослива при увеличении напора, по сравнению с расчетным значением, при прохождении паводкового расхода. В результате происходит превышение отметки форсированного подпорного уровня (ФПУ), что грозит переполнением водохранилища.
Задача изобретения - уменьшение снижения коэффициента расхода водослива при пропуске максимальных расходов воды.
Поставленная задача решается за счет того, что во входном оголовке катастрофического водосброса, содержащем водослив практического профиля и вертикальные боковые устои, которые на высоте he =1.5·P, где Р - высота водослива, над гребнем водослива переходят в наклонные со скосом под углом γ < 60° к горизонту.
Выполнение боковых устоев со скосом под углом γ < 60° к горизонту позволяет предотвратить снижение коэффициента расхода и увеличить площадь водосливного фронта в свету, повышая его пропускную способность.
На фиг. 1 изображен план входного оголовка (вид сверху); на фиг. 2 - разрез А-А на фиг 1; на фиг 3 - разрез Б-Б на фиг. 1.
Входной оголовок катастрофического водосброса состоит из водослива 1 и боковых устоев 2. Боковые устои 2 состоят из вертикальной нижней 3 и наклонной верхней 4 части. Высота вертикальной части 3 определяется из выражения hв =1.5·Р, где Р - высота водослива. При этом высота вертикальной части соответствует моменту перехода истечения по схеме водослива практического профиля к истечению по схеме водослива с широким порогом. Верхняя часть 4 каждого устоя на высоте hв от гребня водослива выполнена со скосом к горизонту под углом γ < 60°, например 30°.
Входной оголовок поверхностного катастрофического водосброса работает следующим образом.
При пропуске малых и средних расходов работает вертикальная часть выреза оголовка, образованная водосливом 1 и вертикальными нижними частями 3 боковых устоев 2. При малых и средних напорах над водосливом (Н<1.5·Р) происходит истечение по классической схеме как через водослив практического профиля.
При прохождении паводкового расхода в работу вступает трапецеидальная часть выреза над водосливом 1, образованная наклонными верхними частями 4 боковых устоев 2. Благодаря устройству скосов на боковых устоях 2 входного оголовка происходит увеличение ширины водосливного фронта над водосливом, что позволит уменьшить величину напора на водосливе и снизить уровень воды в водохранилище, а также предотвратить существенное снижение значения коэффициента расхода водослива практического профиля.
Разработанная конструкция входного оголовка позволяет увеличить его пропускную способность с уменьшением напора на водосливе при пропуске максимальных расходов на водосбросе, предотвратить возможное переполнение водохранилищ при пропуске паводков и не допустить разрушения грунтовых плотин.

Формула изобретения
Входной оголовок поверхностных катастрофических водосбросов, включающий криволинейный водослив практического профиля и вертикальные боковые устои, отличающийся тем, что боковые устои выполнены на высоте he=1.5·P, где Р - высота водослива, со скосом под углом γ < 60° к горизонту над гребнем водослива.
[image: image1.png]



Фиг. 1

[image: image2.png]@ITY

P . BOJOCJIHB




Фиг. 2

[image: image3.png]



Фиг. 3
Составитель описания               Ногай С.А.
Ответственный за выпуск         Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________________ 

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

