830





	(19) KG
	(11)
	830
	(13)
	C1 (46) 30.11.2005

	
	

	(51)7
	F04B 47/00; E03B 3/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20040080.1
(22) 24.08.2004
(46) 30.11.2005, Бюл. №11
(71)(73) Бекбоев З.И., Пак Э.Н., Тян Д.А., Бекбоев Э.И. (KG)

(72) Пак Э.Н., Тян Д.A. (KG)

(56) А.с. SU №102553, кл. 59а 35; 59с 803, 1936
(54) Скважинная водоподъемная установка
(57) Изобретение относится к гидромашиностроению, в частности, к средствам для подъёма воды из буровой скважины. Задача изобретения - упрощение конструкции, снижение металлоёмкости, гидравлических потерь и повышение надёжности работы установки. Решается это тем, что скважинная водоподъёмная установка выполнена с удлинённой конусообразной эластичной камерой с пружиной внутри и герметично присоединённой снизу к якорному узлу с всасывающим клапаном. Сверху эластичная камера с нагнетательным клапаном герметично присоединена к нижнему концу водоподъёмного трубопровода. Последний снабжён с приводом и направляющими элементами. 1 ил.
Изобретение относится к гидромашиностроению, в частности, к средствам для подачи жидкости из буровой скважины.
Известны скважинные погружные насосные установки, состоящие из водоподъёмного трубопровода и наземного привода, соединённого через трубопровод с погружным диафрагмовым насосом (Авторское свидетельство SU №102553, кл. 59а 35; 59с 803, 1936, №1650955, кл. F04В 47/00 // E03B 00, 1991).
Основными недостатками известных скважинных погружных насосных установок являются сложность конструкции и низкая надёжность работы.
Наиболее близким по назначению, технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является скважинная погружная насосная установка по авторскому свидетельству SU №102553, принятая в качестве прототипа и содержащая водоподъёмный трубопровод, наземный привод, трубопровод, диафрагмовый насос с рабочим органом в виде эластичного шланга, расположенного в закрытой камере и надетого на оребрённую трубу с отверстиями, расположенными между рёбрами.
Недостатком такой скважинной погружной насосной установки является сложность конструкции, низкая надёжность работы, излишние гидравлические потери при протекании жидкости через отверстия, расположенные между рёбрами и высокая материалоёмкость.
Задачей данного изобретения является упрощение конструкции насосной установки, повышение надёжности работы, снижение гидравлических потерь и материалоёмкости.
Скважинная водоподъёмная установка содержит водоподъёмный трубопровод, наземный привод, диафрагму, всасывающий и нагнетательный клапаны. При этом диафрагма выполнена в виде удлинённой конусообразной эластичной камеры с пружиной внутри и герметично присоединённой снизу к якорю с всасывающим клапаном, а сверху - к нагнетательному клапану, установленному в нижней части водоподъёмного трубопровода, связанного с приводом.
На фиг. 1 изображён продольный разрез скважинной водоподъёмной установки.
Скважинная водоподъёмная установка содержит водоподъёмный трубопровод 1, связанный с наземным приводом 2 и снабжённый направляющими элементами 3 и 4, размещенными в скважине. К нижнему концу водоподъемного трубопровода 1 герметично присоединена удлиненная конусообразная эластичная камера 5 с накопительным клапаном 6, пружиной 7 и всасывающим клапаном 8, связанным с якорным узлом 9, прикреплённым к внутренней стенке обсадной колонны 10 скважины.
Направляющий элемент 4 - плавающий и находится на поверхности воды в скважине.
В рабочем положении насосная часть скважинной водоподъёмной установки располагается в буровой скважине ниже динамического уровня воды и камера 5 заполнена жидкостью.
Скважинная водоподъёмная установка работает следующим образом.
При включении наземного привода 2 перемещается вниз водоподъёмный трубопровод 1 по направляющим элементам 3 и 4. Одновременно опускается вниз верхний конец эластичной камеры 5, поджимая пружину 7, и нагнетательный клапан 6. Закрывается всасывающий клапан 8 и повышается давление в эластичной камере 5.
Якорный узел 9 закреплён к внутренней стенке обсадной колонны 10 неподвижно, поэтому нижняя часть эластичной камеры 5 не перемещается.
Чем больше опускается верхний конец эластичной камеры 5 вниз, тем больше уменьшается её объем.
Под давлением воды в эластичной камере 5 открывается нагнетательный клапан 6, и вода поднимается по водоподъёмному трубопроводу 1 и подаётся потребителю.
С прекращением опускания водоподъёмного трубопровода 1 вниз и с началом подъёма вверх закрывается нагнетательный клапан 6.
Под действием усилия пружины 7 поднимается верхний конец эластичной камеры 5. Увеличивается её объем, и давление в камере 5 падает. Одновременно открывается всасывающий клапан 8 и эластичная камера 5 наполняется жидкостью под действием столба воды в скважине. После наполнения эластичной камеры 5 жидкостью и полного подъёма водоподъёмного трубопровода 1 в верхнее положение включается перемещение последнего вниз.
Дальше рабочий процесс повторяется.
Водоподъёмная установка имеет простую конструкцию по сравнению с известными установками такого же назначения.
Непосредственное поступление воды из буровой скважины по всасывающему клапану 8 обеспечивает минимальные гидравлические потери.
Пружина 7 способствует восстановлению начальной высоты эластичной камеры 5 и подъёму в верхнее положение водоподъёмного трубопровода 1.
Выполнение диафрагмы в виде удлинённой конусообразной эластичной камеры 5 с пружиной 7 обеспечивает надежную работоспособность без выполнения каких-либо регулировок на весь период эксплуатации установки. Техническими преимуществами вышеперечисленной совокупности существенных признаков являются:
- существенное уменьшение количества узлов и деталей;
- отсутствие трущихся частей и возможность эксплуатации в пескующих скважинах;
- простота регулирования высоты перемещения водоподъёмного трубопровода в зависимости от глубины водоподачи;
- низкая материалоёмкость;
- повышение надёжности работы;
- возможность применения при отсутствии электроэнергии.

Формула изобретения
Скважинная водоподъёмная установка, содержащая водоподъёмный трубопровод, наземный привод, диафрагму, всасывающий и нагнетательный клапаны, отличающаяся тем, что диафрагма выполнена в виде удлинённой конусообразной эластичной камеры с пружиной внутри и герметично присоединённой снизу к якорю с всасывающим клапаном, а сверху с нагнетательным клапаном - к нижней части водоподъёмного трубопровода, связанного с приводом.
[image: image1.png]



Составитель описания                Ногай С.А.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________________ 

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

