861





	(19) KG
	(11)
	861
	(13)
	C1 (46) 31.03.2006

	
	

	(51)7
	C02F 1/74


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20050044.1
(22) 11.05.2005
(46) 31.03.2006, Бюл. №3
(76) Макеев А.Г., Шемякин М.В., Саркулов Т. (KG)
(56) Предварительный патент KG №60, кл. С02F 1/70, 1995
(54) Устройство для возврата в производственный процесс цианидов из сточных вод
(57) Изобретение относится к устройствам для возврата в производственный процесс цианидов из сточных вод и может быть использовано на золотоизвлекающих и металлургических предприятиях. Задача изобретения - разработка устройства с непрерывным технологическим процессом для возврата цианидов в производственный  процесс из сточных вод. Поставленная задача решается тем, что устройство для возврата в производственный процесс цианидов из сточных вод содержит компрессор, средство для подачи пульпы, уловитель синильной кислоты и реактор. Реактор выполнен в виде смесителя, в полости которого установлены форсунки для распыления циансодержащих стоков с серной кислотой сжатым воздухом. К верхней части смесителя подсоединены эжекторы для отсоса газовоздушной смеси синильной кислоты, а для её очистки от капель пульпы, захваченных при эжекции, между эжекторами установлен циклон. В нижней части смесителя установлен патрубок для вывода очищенных стоков из него. Устройство для возврата в производственный процесс цианидов из сточных вод сокращает расход дорогостоящих реагентов что, в свою очередь, снижает себестоимость производства. 3 ил.
Изобретение относится к устройствам для возврата в производственный процесс цианидов из сточных вод и может быть использовано на золотоизвлекающих и металлургических предприятиях.
Известна лабораторная установка для извлечения цианидов из растворов, содержащая компрессор с манометром, сосуд высокого давления, устройство для подачи пульпы, реактор с раствором цианидов, уловитель синильной кислоты (Предварительный патент KG №60, кл. С02F 1/70, 1995).
Недостатком данной лабораторной установки является низкая производительность и сложность применения напорной флотации - повышенного давления, используемого в ней, в производственных условиях для возврата цианидов из сточных вод.
Задача изобретения - разработка устройства с непрерывным технологическим процессом для возврата цианидов в производственный процесс из сточных вод, которое позволит сократить расход дорогостоящих реагентов, что в свою очередь снизит себестоимость производства.
Поставленная задача решается тем, что устройство для возврата в производственный процесс цианидов из сточных вод содержит компрессор, средство для подачи пульпы, уловитель синильной кислоты и реактор. Реактор выполнен в виде смесителя, в полости которого установлены форсунки, для распыления циансодержащих стоков с серной кислотой сжатым воздухом. К верхней части смесителя подсоединены эжекторы для отсоса газовоздушной смеси синильной кислоты, а для её очистки от капель пульпы, захваченных при эжекции, между эжекторами установлен циклон. В нижней части смесителя установлен патрубок для вывода очищенных стоков из него. На фиг. 1 схематически показана технологическая схема возврата цианидов из сточных вод в производственный процесс; на фиг. 2 - продольный разрез смесителя-реактора; на фиг. 3 - поперечный разрез смесителя-реактора.
Устройство для возврата цианидов в производственный процесс из циансодержащих сточных вод состоит из реактора, выполненного в виде смесителя 1, двух эжекторов 2, циклона 3, бака-реактора 4 с 10% NaOH, насоса 5, емкости 6 для серной кислоты, дозировочного насоса 7, пульпопровода 8, трубопровода 9. В полости смесителя 1 установлены форсунки 10. Для сброса пульпы из смесителя он снабжен патрубком 11. На входе в смеситель к пульпопроводу 8 присоединен патрубок 12 для ввода в пульпу серной кислоты из емкости 6 посредством дозировочного насоса 7. Трубопровод 9 заканчивается перфорированным патрубком 13, смонтированным в реакторе 4.
Устройство для возврата цианидов в производственный процесс из циансодержащих сточных вод работает следующим образом.
Циансодержащие стоки (пульпа) транспортируются по пульпопроводу 8 к смесителю 1, где перед входом в смеситель 1 в циансодержащие стоки по патрубку 12 посредством дозировочного насоса 7 вводится серная кислота из емкости 6. Пульпа распыляется под воздействием сжатого воздуха в полости смесителя 1. Воздух в пульпу подается через форсунки 10 от компрессора (на рисунке не показан) в диапазоне давления 3-5 кгс/см2. Распыление циансодержащих стоков с серной кислотой обеспечивает максимальный их контакт с кислородом воздуха. В результате химических процессов образуется летучая форма синильной кислоты (HCN). Образовавшаяся летучая форма HCN собирается в верхней части смесителя-реактора 1. Транспортировка HCN осуществляется при помощи двух эжекторов 2, работающих от компрессора и трубопровода 9. Очистка HCN от капель пульпы, выносимых из смесителя 1. осуществляется в циклоне 3, который установлен между эжекторами 2.
HCN по трубопроводу 9 транспортируется в бак-реактор 4, где под давлением через отверстия к патрубке 13 выделяется в слой раствора 10% NaOH. В результате происходящей химической реакции образуется жидкий NaCN, который транспортируется дозировочным насосом 5 в начало производственного процесса.
Очищенные от цианидов стоки после химической реакции стекают в нижнюю часть смесителя-реактора 1, создавая напор на выходе через патрубок 11 для транспортировки в хвостохранилище или для дополнительного обезвреживания.
Устройство для возврата в производственный процесс цианидов из сточных вод сокращает расход дорогостоящих реагентов что, в свою очередь, снижает себестоимость производства.
Формула изобретения
Устройство для возврата в производственный процесс цианидов из сточных вод, содержащее компрессор, средство для подачи пульпы, реактор, уловитель синильной кислоты, отличающееся тем, что реактор выполнен в виде смесителя, в полости которого установлены форсунки, для распыления циансодержащих стоков с серной кислотой сжатым воздухом, к верхней части смесителя подсоединены эжекторы для отсоса газовоздушной смеси синильной кислоты, а для её очистки от капель пульпы, захваченных при эжекции, между эжекторами установлен циклон, в нижней части смесителя установлен патрубок для вывода очищенных стоков из него.
[image: image1.png]514

! .ZNEQN

B IPOH3B,
Tpotiecc

Boanyx
—

OT KOMApeccopa




Фиг. 1
[image: image2.png]



Фиг. 2

[image: image3.png]



Фиг. 3
Составитель описания                 Ногай С.А.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
       _______________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1








PAGE  
2

_892022383.unknown

