879




	(19) KG
	(11) 879
	(13) С1
	(46) 30.06.2006

	(51)7 G01B 7/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца) 


(21) 20050018.1

(22) 18.03.2005
(46) 30.06.2006, Бюл. №6

(76) Кенжаев И.Г. (KG)
(56) А.с. SU № 1193435, кл. G01B 5/04, 1985

(54) Приспособление для измерения линейного износа образца
(57) Изобретение относится к области измерительной техники для контроля изменения линейного или радиального размера образцов до и после испытания на износ. Задачей изобретения является повышение точности измерения линейного износа испытуемого образца в неизменном положении при его многократном измерении. Задача решается тем, что приспособление для измерения линейного износа образца, состоящее из корпуса, призмы, установленного в нем отсчетного узла с измерительным наконечником и микрометра, дополнительно содержит подпружиненный фиксатор, расположенный в каретке, и который предназначен для обеспечения неизменности положения образца при многократных измерениях. 2 ил.
Изобретение относится к области измерительной техники для контроля изменения линейного или радиального размера образцов до и после испытания на износ.

Известно устройство для контроля линейных размеров, содержащее корпус и установленные в нем с возможностью вращения два валика с прерывистыми рабочими поверхностями валиков. (А.с. SU №305343, кл. G01B 5/08, 1971).

Известно устройство, содержащее корпус, установленный в нем отсчетный узел с измерительным наконечником и узел арретирования, выполненный в виде подпружиненного пальца, установленный с возможностью осевого перемещения в корпусе перпендикулярно к оси измерительного наконечника с вилкой со скосами на конце. Один из скосов взаимодействует со скосом буртика наконечника, а другой предназначен для взаимодействия с контролируемой деталью (А.с. SU № 1193435, кл. G01B 5/04, 1985).

Действительно, в известных устройствах достигнуты высокая точность измерения величины линейного износа испытуемых образцов. Однако в этих устройствах не предусмотрены элементы, обеспечивающие неизменность положения образца при их многократном измерении.

Задачей изобретения является повышение точности измерения линейного износа испытуемого образца в неизменном положении при его многократном измерении.

Задача решается тем, что приспособление для измерения линейного износа образца, состоящее из корпуса, призмы, установленного в нем отсчетного узла с измерительным наконечником и микрометра, дополнительно содержит подпружиненный фиксатор, расположенный в каретке.

На фиг. 1 изображено приспособление для измерения линейного износа образца, вид сбоку; на фиг. 2 – вид сверху.

Приспособление для измерения линейного износа образца состоит из корпуса 1, на котором установлена призма 2. На призме 2 с левой стороны установлен отсчетный узел с измерительным наконечником 3. Фиксатор 6 расположен в каретке 4 и предназначен для обеспечения неизменности положения образца 5 при многократных измерениях. Микрометр 7 установлен в прижиме 8 с помощью винтов 9. Прижим 8 закреплен к призме 2 болтами 10.

Приспособление для измерения линейного износа образца работает следующим образом. Измеряемый образец 5 устанавливается на призму 2 боковой поверхностью так, чтобы внутренняя измеряемая поверхность образца 5 опиралась на отсчетный узел с измерительным наконечником 3. При этом неизменность положения образца 5 обеспечивается фиксатором 6, расположенным в каретке 4. Микрометр 7 осуществляет постепенный и плавный поджим образца 5 по наружной поверхности образца 5 до соприкосновения с отсчетным узлом с измерительным наконечником 3, вследствие чего происходит замыкание электрической цепи и электронно-измерительный прибор (на чертеже не указан) показывает величину линейного износа образца.
Формула изобретения

Приспособление для измерения линейного износа образца, состоящее из корпуса, призмы, установленного в нем отсчетного узла с измерительным наконечником, микрометра, отличающееся тем, что подпружиненный фиксатор расположен в каретке.
Присобсобление для измерения линейного износа образца

[image: image1.png]



Фиг. 1

[image: image2.png]



Фиг. 2

             Составитель описания              Куттубаева А.А.

             Ответственный за выпуск        Арипов С.К.

       _______________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

(19) KG (11)  879  (13)  С1 (46) 30.06.2006





1








_892022383.unknown

