901




	(19) KG
	(11) 901
	(13) C1
	(46) 31.10.2006

	(51) F03D 3/00 (2006.01)


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца) 


(21) 20050085.1

(22) 25.07.2005
(46) 31.10.2006, Бюл. №10

(76) Усубаматов Р.Н., Усубаматов Д.Н. (KG)

(56) А.с. SU № 1008482, кл. F03D 3/06, 1983

(54) Лопастной ветродвигатель
(57) Предлагаемое изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано в ветровых двигателях. Задачей изобретения является повышение надежности работы ветряного двигателя и снижение шума при его работе. Задача изобретения решается тем, что лопастной ветряной двигатель, содержит вертикальный вал и установленные на нем горизонтальные валы, снабженные парой лопастей с упорами. При этом лопасти закреплены на противоположных консолях горизонтального вала под углом 90° относительно друг друга, а в качестве упоров для лопастей используются нижерасположенные горизонтальные валы и нижний элемент рамы. 3 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано в ветровых двигателях.

Известен ветродвигатель, содержащий вертикальный вал и горизонтально установленные на нем две пары поворотных лопастей с упорами, выполненными за одно целое с площадкой, и крестообразно расположенными махами, один из которых имеет колено (А.с. SU №1008482, кл. F03D 3/06, 1983).

Недостатком известного ветродвигателя является шумная и не надежная работа, связанная с открытием и закрытием лопастей под действием силы ветра, которая создает значительные динамические удары, разрушающие лопасти и производящие шум.

Задачей изобретения является повышение надежности работы ветряного двигателя и снижение шума при его работе.

Задача изобретения решается тем, что лопастной ветряной двигатель, содержит вертикальный вал и установленные на нем горизонтальные валы, снабженные парой лопастей с упорами. При этом лопасти закреплены на противоположных консолях горизонтального вала под углом 90° относительно друг друга, а в качестве упоров для лопастей используются нижерасположенные горизонтальные валы и нижний элемент рамы

На фиг. 1 представлено продольное сечение механизма ветрового двигателя; на фиг. 2 – вид по стрелке, A (фиг. 1) с указанием валов, лопастей и элементов рамы; на фиг. 3 – вид по стрелке В (фиг. 1) с указанием валов, лопастей и направления воздушного потока.

Ветряной двигатель содержит вертикальный вал 1, установленный на вращающихся опорах 2. На валу 1 установлены с возможностью вращения на опорах 3 горизонтальные валы 4 и 5. По вертикали валы 4 и 5 смешены относительно друг друга для возможности их монтажа на вертикальном валу 1. На концах валов 4 и 5 закреплены лопасти 6 и 7 под углом 90° относительно друг друга. Валы 4 и 5 в местах крепления лопастей соединены рамой для повышения их жесткости элементами 8, 9 и 10.

Работа лопастного ветряного двигателя происходит следующим образом. Под действием силы ветра левые лопасти 6 валов 4 находятся в вертикальном положении, а лопасти 7 валов 4 в горизонтальном положении. Левая часть ветродвигателя с лопастями 6, упираясь в нижерасположенный вал, передает давление ветра на валы 4, которые поворачивают вертикальный вал 1. При повороте вала 1 и приближении валов 4 к положению, совпадающему с направлением ветра, лопасти 6 и 7 направлены к земле ориентировочно под углом 45°. При дальнейшем повороте вала 1, лопасти 7, валов 4 займут вертикальное положение с упором в нижерасположенный вал. Вертикальное положение лопастей позволяет им воспринять максимальное давление ветра, лопасти 6 займут горизонтальное положение. Далее лопасти 6 и 7 на валах 4 и 5 работают аналогично вышеизложенному циклу.

Представленный лопастной ветродвигатель является простым и менее шумным в работе, и прост в обслуживании.
Формула изобретения

Лопастной ветряной двигатель, содержащий вертикальный вал и установленные на нем горизонтальные валы, снабженные парой лопастей с упорами, отличающийся тем, что лопасти закреплены на противоположных консолях горизонтального вала под углом 90° относительно друг друга, а в качестве упоров для лопастей используются нижерасположенные горизонтальные валы и нижний элемент рамы.
Лопастной ветродвигатель

[image: image1.png]



Фиг. 1

Вид по А

[image: image2.png]



Фиг. 2

Вид по В

[image: image3.png]



Фиг. 3

Составитель описания                 Ногай С.А.

Ответственный за выпуск           Арипов С.К.

       ___________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  901  (13)  С1 (46) 31.10.2006





1








4

_892022383.unknown

