932




	(19) KG
	(11) 932
	(13) C1
	(46) 28.02.2007

	
	

	(51)
	E01B 3/38 (2006.01)
E01B 9/00 (2006.01)


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца) 


(21) 20050095.1

(22) 17.10.2005
(46) 28.02.2007, Бюл. №2

(71) (73) Кыргызский Государственный университет строительства, транспорта и архитектуры (KG)

(72) Апсеметов М.Ч., Жумабаев Р.А., Айдаралиев А.Е., Шекербеков У.Т. (KG)

(56) Патент SU №330660, кл. E01B 3/38, 1/00, 1972

(54) Железнодорожный путь
(57) Изобретение относится к железнодорожному строительству и может быть использовано при устройстве железнодорожного пути на жестких основаниях. Применение предлагаемой конструкции железнодорожного пути позволяет повысить его эксплуатационную надежность при динамических воздействиях, возникающих при движении подвижного состава. Железнодорожный путь содержит рельсы, прикрепленные через эластичные прокладки к железобетонным блокам, установленным на эластичных упругих пористых прокладках и слое песка в нишах, выполненных в железобетонных шпалах, опирающихся на жесткое основание, снабженным пропущенными сквозь него, прокладки и слой песка закрепительными и регулировочными тросами. Верхние концы закрепительных тросов соединены с подрельсовой подкладкой с помощью болтов и гаек, а нижние прикреплены к анкерным петлям, закрепленным на дне ниши. Верхние концы регулировочных тросов соединены с подрельсовой подкладкой посредством регулировочных элементов, состоящих, например, из жестко прикрепленных к регулировочным тросам стержней с резьбой и затяжных гаек, а нижние концы прикреплены к закрепительным тросам. Между подошвой рельса и шпалой предусмотрен зазор, величина которого должна удовлетворять условию, приведенному в описании изобретения. 1 н. и 1 з. п. ф-лы, 3 ил. 
Изобретение относится к железнодорожному строительству и может быть использовано при устройстве железнодорожного пути на жестких основаниях.

Известны железнодорожные пути, включающие основания, балластный слой, железобетонные шпалы и закрепленные на железобетонные шпалы рельсы (Вериго М.Ф., Коган А.Я. Взаимодействие пути и подвижного состава. – М.: Транспорт, 1986. – С. 50-51).

Недостатком этих конструкций железнодорожного пути является повышенная жесткость в вертикальном направлении при жестких основаниях, вызывающая превышающий норму уровень шума, вибрацию при прохождении подвижного состава. Это приводит к неудобству езды пассажиров и уменьшению срока службы как подвижного состава, так и железнодорожного пути.

Также известна конструкция железнодорожного пути на жестком основании без балластного слоя, включающая бетонное основание с гнездами для укладываемых в них на эластичных корытообразных прокладках блоков, поддерживающих рельсы, установленные на эластичные прокладки и прикрепленные к блокам рельсовыми скреплениями с двойной упругостью, причем корытообразные прокладки, располагающиеся между поверхностями заделываемой в бетон нижней части блока и его гнезда в бетонном основании, а также подкладки, выполнены из эластичного материала, при этом нижняя опорная часть прокладки имеет ячеистую структуру (Патент SU №330660, кл. E01B 3/38, 1/00, 1972).

Недостатком этой конструкции, хотя и способствующей уменьшению вибрации и шума при прохождении подвижного состава, является низкая надежность работы железнодорожного пути, обусловленная тем, что при совпадении частот собственных колебаний пути с частотами внешних возмущающих динамических нагрузок появляются резонансные колебания, приводящие к резкому увеличению напряжения в элементах пути.

Задачей изобретения является повышение надежности железнодорожного пути при динамических воздействиях, возникающих при прохождении подвижного состава.

Поставленная задача решается тем, что в железнодорожном пути, включающем поддерживающие рельсы железобетонные блоки, установленные на жесткое основание с использованием эластичных упругих прокладок, и прикрепленные к блокам через эластичные прокладки рельсы, согласно изобретению, каждый поддерживающий рельсы железобетонный блок установлен на эластичной упругой пористой прокладке и слое песка в нише, образованной в железобетонной шпале, опирающейся на жесткое основание, снабженным пропущенными сквозь него, прокладку и слой песка закрепительными и регулировочными тросами, верхние концы закрепительных тросов соединены с подрельсовой подкладкой с помощью болтов и гаек, а нижние прикреплены к анкерным петлям, закрепленных на дне ниши, верхние концы регулировочных тросов соединены с подрельсовой подкладкой посредством регулировочных элементов, а нижние прикреплены к закрепительным тросам, при этом между шпалой и подошвой рельсов предусмотрен зазор, величина которого должна удовлетворить условию:


[image: image1.wmf]k

P

>

D

.

 ,

где Р – максимальная нагрузка от подвижного состава;

k – коэффициент жесткости упругой эластичной прокладки.

А регулировочные элементы, например, состоят из жестко прикрепленных к регулировочным тросам стержней с резьбой и затяжных гаек.

Изобретение поясняется чертежами. На фиг. 1 изображен разрез железнодорожного пути по фасаду рельса; на фиг. 2 – разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 – вид В-В на фиг. 1.

Железнодорожный путь включает жесткое основание 1, на которое опираются железобетонные шпалы 2 с прямоугольными нишами 3, рельсы 4 с раздельными скреплениями через эластичные прокладки 5 с подкладкой 6, закрепленный на подрельсовые железобетонные блоки 7. Железобетонные блоки 7 укладываются на эластичных упругих прокладках 8 с порами 9, размещенные в прямоугольной нише 3 с песком 10 и закрепляются на дне ниши с помощью закрепительных элементов 11. 

Закрепительные элементы выполнены в виде гибких тросов 11, на концах которых закреплены болты 12. Для упругого закрепления железобетонного блока с рельсом на шпалы на дне ниши 3 имеются металлические анкерные петли 13. Упругость эластичной прокладки 8 зависит от количества пор 9 в прокладке 8 и регулируется регулировочными элементами 14, соединенными одними концами с тросами 11, а другими концами – с подрельсовыми подкладками 6 посредством затяжных стержней 15 с резьбой и гаек 16. Подрельсовые подкладки 6 жестко закрепляются на железобетонные блоки 7 с помощью соединительных болтов 12 и гаек 17.

Предлагаемая конструкция работает следующим образом. При прохождении подвижного состава динамическая нагрузка передается через железобетонные блоки 7 на эластичные упругие прокладки 8, которые при этом сжимаются, поглощая часть энергии, возникающей при колебании пути, а остальная часть энергии гасится песком 10. Наличие песка 10 в нише 3 обеспечивает быстрое затухание колебания пути. Затягиванием гаек 16 можно добиться требуемой вертикальной жесткости железнодорожного пути и тем самым обеспечить возможность сдвига колебаний пути от резонансных зон, а песок, увеличивая коэффициент затухания, уменьшает пиковые напряжения, возникающие в конструкциях пути при возможном появлении резонанса.

При циклических динамических нагружениях подрельсовые железобетонные плиты 7 перемещаются вверх и вниз в вертикальном направлении, попеременно включая в работу и выключая из работы тросы 11, 14 на растяжение. Когда упругие эластичные прокладки 8 сжимаются, тросы 11, 14 выключаются из работы, принимая искривленную форму, а при обратном направлении динамической нагрузки, когда упругие прокладки 8 стремятся принять первоначальное положение, перемещая вертикально в верх подрельсовые железобетонные блоки 7, в работу на растяжение включаются тросы 11, 14, постепенно выпрямляясь и растягиваясь.

Потенциальная энергия упругих прокладок 8 рассеивается и гасится тросами 11, 14 и песком 10. Циклическое искривление и выпрямление тросов 11, 14 производят периодическое разрыхление песка 10, что уменьшает вертикальную жесткость и увеличивает коэффициент затухания колебаний железнодорожного пути. Таким образом, совместная работа упругих прокладок 8, песка 10 и тросов 11, 14 приводит к уменьшению вибраций при колебании железнодорожного пути и способствует быстрому затуханию вертикальных колебаний, возникающих при прохождении подвижного состава по пути.

Регулировочными элементами 15 путем затягивания гаек 16 можно подбирать оптимальную жесткость пути, при которой не будет резонансных явлений. Наличие тросов 11, 14 и песка 10 увеличивает коэффициент затухания, а это приводит к уменьшению пиковых напряжений, возникающих при колебаниях железнодорожного пути.

Зазор Δ между шпалой и подошвой рельса на фиг. 1 должен удовлетворять условию:


[image: image2.wmf]k

P

>

D

.

 ,

где Р – максимальная нагрузка на рельс от подвижного состава;

k – коэффициент жесткости упругой эластичной прокладки.

При невыполнении этого условия происходит удар рельса о шпалу, что нежелательно для пути.

Разработанная конструкция повышает надежность работы железнодорожного пути и подвижного состава при динамических нагрузках, уменьшая шум и вибрации.

Эту конструкцию можно использовать при укладке пути на скальных основаниях, при безбалластной конструкции пути на мостах и тоннелях.
Формула изобретения
1. Железнодорожный путь, включающий поддерживающие рельсы же-лезобетонные блоки, установленные на жесткое основание с использованием эластич-ных упругих прокладок и прикрепленные к железобетонным блокам через эластичные прокладки рельсов, отличающийся тем, что каждый поддерживающий рельсы железобетонный блок установлен на эластичной упругой пористой прокладке и слое песка в нише, выполненной в железобетонной шпале, опирающейся на жесткое основание, и снабжен закрепительными и регулировочными тросами, пропущенными сквозь него, прокладку и слой песка, верхние концы закрепительных тросов связаны с под-рельсовой подкладкой с помощью болтов и гаек, а нижние прикреплены к анкерным петлям, закрепленным на дне ниши, верхние концы регулировочных тросов связаны с подрельсовой подкладкой посредством регулировочных элементов, а нижние прик-реплены к закрепительным тросам.

2. Железнодорожный путь по п. 1, отличающийся тем, что регулировочные элементы выполнены в виде стержней с резьбой и затяжных гаек.
[image: image3.png]



Фиг. 1

А-А
[image: image4.png]



Фиг. 2

[image: image5.png]17

16

17




Фиг. 3

Составитель описания                Ногай С.А.

Ответственный за выпуск          Арипов С.К.

       ___________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

(19) KG (11)  932 (13)  С1 (46) 28.02.2007





1








5

_892022383.unknown

_1234168173.unknown

