946




	(19) KG
	(11) 946
	(13) С1
	(46) 30.04.2007

	
	

	(51)
	B60C 11/22 (2006.1)

B60C 27/00 (2006.1)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца) 


(21) 20060018.1

(22) 02.03.2006

(46) 30.04.2007, Бюл. №4
(76) Фролов И.О., Бекбоев А.Р., Дуйшебаев С.С. (KG)
(56) А.с. SU №1657414, кл. B60C 27/20, 1991

(54) Устройство противоскольжения для колеса транспортного средства
(57) Изобретение относится к автомобильной промышленности, а именно к устройствам противоскольжения транспортных средств.

Задачей изобретения является упрощение конструкции и повышение надежности устройства противоскольжения для колеса транспортного средства. Задача решается тем, что в устройстве противоскольжения для колеса транспортного средства, включающем охватывающую колесо ленту с жесткими элементами, взаимодействующими с дорожным покрытием, лента выполнена в виде футерованного протектора, снабженного сменными шипами, и закреплена на ободе, соединенном посредством упругих элементов со ступицей, имеющей конусообразную форму и прикрепленной конусной частью к ободу колеса транспортного средства в промежутке между его сдвоенными шинами. Задача решается тем, что упругие элементы выполнены в виде металлических колец, установленных коаксиально ободу колеса и зафиксированных внутренней частью на ступице, а наружной – на ободе с лентой или тем, что упругие элементы выполнены в виде металлических стержней, жестко прикрепленных одними к ступице, а другими – к ободу с лентой. 1 н. и 2 з. п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к автомобильной промышленности, а именно к устройствам противоскольжения транспортных средств, которыми оснащаются их колеса для повышения сцепления с опорной поверхностью, характеризующейся малым коэффициентом сцепления, например, с дорогой, покрытой снегом или льдом.

Известно приспособление для предотвращения проскальзывания колеса, содержащее шипы или зубья, неподвижно закрепленные на секциях, имеющих пазы для крепления к шине посредством скобы с гайками и фиксирующими пластинами, обеспечивающими фиксацию секций на различных радиальных расстояниях относительно шины (Патент RU № 2041076, кл. B60C 11/16, 1995).

Недостатком данного приспособления является низкая надежность его крепления к шине колеса.

Также известно устройство противоскольжения пневматических шин, содержащее расположенную на диске колеса транспортного средства коаксиально оси его вращения ступицу, на которой установлены консольно при помощи фиксированно подвижных в радиальном направлении держателей грунтозацепы, размещенные на держателях при помощи осей качения, разделяющих их на симметричные части (А.с. SU №1703496, кл. B60C 27/00, 1992).

Недостатком этого известного устройства является разрушительное воздействие колебательных движений грунтозацепов на колесо транспортного средства, что уменьшает срок его эксплуатации.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство противоскольжения для колеса транспортного средства В. Маткевича, выполненное в виде ленты шарнирно связанных между собой шипов, уложенной в углублении П-образного поперечного сечения, выполненного в протекторе дополнительной камеры, которая установлена коаксиально основной камере через перегородку в протекторе в виде кольцеобразного полужесткого вкладыша, боковые и поперечная стенки которого охватывают основную камеру (А.с. SU №1657414, кл. B60C 27/20, 1991).

Недостатком приведенного устройства противоскольжения колеса транспортного средства является конструктивная сложность его выполнения и малая надежность ленты шарнирно связанных между собой шипов.

Задача изобретения состоит в упрощении конструкции и повышении надежности устройства противоскольжения для колеса транспортного средства.

Поставленная задача решается тем, что в устройстве противоскольжения для колеса транспортного средства, включающем охватывающую колесо ленту с жесткими элементами, взаимодействующими с дорожным покрытием, лента выполнена в виде футерованного протектора, снабженного сменными шипами, и закреплена на ободе, соединенном посредством упругих элементов со ступицей, имеющей конусообразную форму и прикрепленной конусной частью к ободу колеса транспортного средства в промежутке между его сдвоенными шинами.

Поставленная задача решается тем, что упругие элементы выполнены в виде металлических колец, установленных коаксиально ободу колеса и зафиксированных внутренними частями на ступице, а наружными на ободе с лентой или тем, что упругие элементы выполнены в виде металлических стержней, жестко прикрепленных одними концами к ступице, а другими – к ободу с лентой.

На фиг. 1 показано колесо со сдвоенными шинами, в промежутке между которыми установлено устройство противоскольжения, разрез; на фиг. 2 – устройство противоскольжения, общий вид, разрез.

Устройство противоскольжения для колеса транспортного средства содержит конусообразной формы ступицу 1, прикрепленную конусной частью к ободу 2 колеса в промежутке между его сдвоенными шинами 3. На наружной поверхности ступицы 1 закреплены упругие элементы 4, выполненные в виде металлических колец, расположенных коаксиально ободу 2 колеса, или в виде металлических стержней. Наружной частью упругие элементы 4 вставлены в пазы, выполненные во внутренней поверхности обода 5, на внешней поверхности которого закреплена лента футерованного протектора 6, снабженного сменными шипами 7, предназначенными для повышения сцепления колеса с дорожным покрытием. Лента футерованного протектора 6 под воздействием упругих элементов 4 несколько выступает над поверхностью протекторов шин 3.

Устройство противоскольжения для колеса транспортного средства работает следующим образом.

При продвижении транспортного средства по полотну дороги протекторы его задних колес со сдвоенными шинами 3 подвергаются деформации. Аналогичному деформирующему воздействию подвергается и протектор 6 устройства противоскольжения, которое уравновешивается за счет прогиба упругих элементов 4. В результате повышается площадь контакта шин колеса с полотном дороги, что обеспечивает повышение устойчивости транспортного средства на скользкой дороге.

Формула изобретения

1. Устройство противоскольжения для колеса транспортного средства, включающее охватывающую колесо ленту с жесткими элементами, взаимодействующими с дорожным покрытием, отличающееся тем, что лента выполнена в виде футерованного протектора, снабженного сменными шипами, и закреплена на ободе, соединенном посредством упругих элементов со ступицей, имеющей конусообразную форму и прикрепленной конусной частью к ободу колеса транспортного средства в промежутке между его сдвоенными шинами.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что упругие элементы выполнены в виде металлических колец, установленных коаксиально ободу колеса и зафиксированных внутренней частью на ступице, а наружной – на ободе с лентой.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что упругие элементы выполнены в виде металлических стержней, жестко прикрепленных одними концами к ступице, а другими – к ободу с лентой.
[image: image1.png]I%
»

DI





Фиг. 1

[image: image2.png]Q





Фиг. 2

Составитель описания                 Куттубаева А.А.

Ответственный за выпуск           Арипов С.К.

       ___________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  946 (13)  С1 (46) 30.04.2007





1








4

_892022383.unknown

