967




	(19) KG
	(11)
	967
	(13)
	С1 (46) 31.07.2007

	
	

	(51)
	E02D 27/34 (2006.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20060037.1

(22) 04.05.2006
(46) 31.07.2007

(73) Солдатова Л.Л. (KG)

(75) Солдатова Л.Л., Руденко Н.А., Жумуков С. (KG)

(56) Предварительный патент KG №198, кл. Е02 D27/34, 1998
(54) Сейсмоизолирующий фундамент
(57) Изобретение относится к области строительства и предназначено для повышения сейсмостойкости зданий в сейсмически опасных регионах. Задача изобретения – разработка более надежной конструкции сейсмоизолирующего фундамента. Сейсмоизолирующий фундамент имеет ростверк, узлы опирания в виде скользящих опор, размещенных в углублениях ростверка, антифрикционные пластины, один из которых размещен на дне углубления, другой – на рабочей поверхности торца опор, и амортизаторы. При этом скользящие опоры сгруппированы парами с образованием больших и маленьких зазоров между боковыми поверхностями скользящих опор и проёмов в ростверке и выступа между проёмами. В зазоры большей величины установлены амортизаторы. Техническими преимуществами сейсмоизолирующего фундамента являются возможность замены амортизаторов и возврата здания (при необходимости) в исходное положение с помощью домкратов, воздействие которых прикладывается в зоне больших боковых зазоров, которые позволяют повысить надежность конструкции сейсмоизолирующего фундамента. 1ил.
Изобретение относится к области строительства и предназначено для повышения сейсмостойкости зданий в сейсмически опасных регионах.

Известна опорная часть здания, включающая верхний и нижний опорные элементы, между которыми установлены антифрикционные прокладки; верхний опорный элемент имеет выступы, а нижний – углубления, в боковые зазоры между которыми устанавливаются домкраты (А.с. SU №1661281, кл. E02D 27/34, 1991).

Применение домкратов усложняет конструкцию опорной части и удорожает эксплуатацию зданий.

Наиболее близкой к заявляемому техническому решению является сейсмоизолирующая опора, повышающая сейсмостойкость зданий и сооружений, включающая основание, ростверк, узлы опирания в виде скользящих цилиндрических опор, размещенные в цилиндрических углублениях ростверка, антифрикционные пластины, один из которых размещен на дне углубления, другой – на рабочей поверхности торца опоры, а вокруг опоры установлен амортизатор в виде эластичной прокладки (Предварительный патент KG №198, кл. E02D 27/34, 1998).

Данная опора ненадежна в эксплуатации, так как амортизаторы по истечении времени теряют эластичность и замена их невозможна, а также невозможен и возврат здания в исходное положение после землетрясения.

Задачей изобретения является разработка более надежной конструкции сейсмоизолирующего фундамента.

Поставленная задача решается тем, что сейсмоизолирующий фундамент имеет ростверк, узлы опирания в виде скользящих опор, размещенных в углублениях ростверка, антифрикционные пластины, один из которых размещен на дне углубления, другой – на рабочей поверхности торца опор, и амортизаторы. При этом скользящие опоры сгруппированы парами с образованием больших и маленьких зазоров между боковыми поверхностями скользящих опор и проёмов в ростверке и выступа между проёмами. В зазоры большей величины установлены амортизаторы.

На фиг. 1 изображен фрагмент сейсмоизолирующего фундамента.

Сейсмоизолирующий фундамент состоит из верхней части основания 1 и ростверка 2, между которыми под всеми несущими стенами здания размещены узлы опирания, выполненные в виде парных скользящих опор 3 на верхней части основания 1 и соответствующих сквозных проемов 4 в ростверке 2 с образованием больших боковых зазоров а и маленьких – в. В зазоры большей величины а установлены амортизаторы 5. Парные скользящие опоры контактируют с ростверком через закладные металлические детали 6 на торцах скользящих опор 3. В углублениях закладных металлических деталей 6 размещены нижние антифрикционные пластины 7, которые могут быть выполнены из фторопласта-4, и которые контактируют с верхними антифрикционными пластинами 8 из материала с низким коэффициентом трения скольжения по фторопласту-4, например, полированной нержавеющей стали. Пластины 8 по размерам должны быть больше, чем пластины 7 на максимально допустимую величину смещения опорных частей ростверка 2 и основания 1 при сильных землетрясениях.
Сейсмоизолирующий фундамент работает следующим образом.

В момент землетрясения горизонтальные усилия в узлах опирания преодолевают силы сухого трения между антифрикционными пластинами 7 и 8, происходит проскальзывание здания относительно фундамента и в работу включаются резиновые амортизаторы 5, которые сжимаются и тормозят движение здания до упора. При дальнейшем смещении здания выступ между двумя проёмами 4 в ростверке 2 контактирует со скользящей опорой 3 и начинает работать как жесткий ограничитель относительных смещений. Таким образом, максимальное смещение здания относительно фундамента в любом направлении ограничивается удвоенной величиной маленького зазора, величина которого определяется, исходя из возможных горизонтальных смещений при сильных землетрясениях с учетом предельно допустимой величины.

Техническими преимуществами сейсмоизолирующего фундамента являются возможность замены амортизаторов и возврата здания (при необходимости) в исходное положение с помощью домкратов, воздействие которых прикладывается в зоне больших боковых зазоров, которые позволяют повысить надежность конструкции сейсмоизолирующего фундамента.

Формула изобретения

Сейсмоизолирующий фундамент, включающий ростверк, узлы опирания в виде скользящих опор, размещенных в углублениях ростверка, антифрикционные пластины, один из которых размещен на дне углублений, другой – на рабочей поверхности торца опор, и амортизаторы, отличающийся тем, что скользящие опоры сгруппированы парами с образованием больших и маленьких зазоров между боковыми поверхностями скользящих опор и проёмов в ростверке и выступа между проёмами, в зазоры большей величины установлены амортизаторы.
[image: image1.png]~{Z7

R
7 NE
g BN
\W% ’,
V5 AN
&JZW :

w.

5
N

L)

TN
NN
B <]
RS ;
ZIE5H N\ /# .
\‘“_ﬁ . %
L

®)





Фиг. 1

Составитель описания              Ногай С.А.

Ответственный за выпуск        Арипов С.К.

       ________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1





(19) KG (11) 967 (13) С1 (46) 31.07.2007














PAGE  
2

_892022383.unknown

