| (19) KG |  | (11) | 104 | (13) | U (46) 30.04.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A61F 9/007 (2009.01) |  |  |  |  |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

(19) KG (11) 104 (46) 30.04.2010

(21) 20090014.2

(22) 18.09.2007

(46) 30.04.2010, Бюл. №4

(76) А.А. Ботбаев (KG)

(56) Гутиеррез-Кармона Ф.Ж Фако без Фако // Давид Макинтай, Факосекция – Мадрид, – Гл. 21. – С. 256-257

(54) Инструмент для фрагментации ядра хрусталика

(57) Полезная модель относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть применено при тоннельной экстракапсулярной экстракции катаракты. Задачей полезной модели является разработка инструмента, позволяющего произвести фрагментацию ядра хрусталика на две несимметричные части без глубокого введения его рабочей части в переднюю камеру. Поставленная задача решается разработкой инструмента для фрагментации ядра хрусталика, состоящего из рукоятки, шейки и рабочей части, где рабочая часть изогнута под тупым углом. 2 фиг.

Полезная модель относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть применено при тоннельной экстракапсулярной экстракции катаракты.

Известен инструмент для фрагментации ядра хрусталика на две части, который содержит рукоятку, шейку и прямую рабочую часть, предназначенную для разделения ядра хрусталика в передней камере глаза (Гутиеррез-Кармона Ф.Ж Фако без Фако // Давид Макинтай Факосекция. – Мадрид, – Гл. 21. – С. 256-257).

Однако для того, чтобы разделить ядро хрусталика на две части требуется глубокое введение рабочей части инструмента в переднюю камеру, что повышает риск возникновения осложнений связанных с возможной травмой эндотелия роговицы, задней капсулы хрусталика и радужки.

Задачей полезной модели является разработка инструмента, позволяющего произвести фрагментацию ядра хрусталика на две несимметричные части без глубокого введения его рабочей части в переднюю камеру.

Поставленная задача решается разработкой инструмента для фрагментации ядра хрусталика, состоящего из рукоятки, шейки и рабочей части, где рабочая часть изогнута под тупым углом.

Предлагаемый инструмент иллюстрируется следующими рисунками:

на фиг. 1 – общая схема инструмента;

на фиг. 2 – схема инструмента спереди;

Инструмент имеет рукоятку 1, шейку 2, рабочую часть 3, изогнутую под тупым углом 4.

После вывиха ядра хрусталика в переднюю камеру пространство вокруг ядра заполняется вискоэластиком. Затем в переднюю камеру вводится рабочая часть 3 инструмента для фрагментации ядра хрусталика и устанавливается над ядром. Далее под ядро вводится металлическая петля. Затем при помощи контрдействий изогнутого инструмента и петли производится разделение ядра на меньшую и большую части, которые удаляются через малый разрез.

Инструмент для фрагментации ядра хрусталика используется при тоннельной экстракапсулярной экстракции катаракты.

# Формула изобретения

Инструмент для фрагментации ядра хрусталика, содержащий рукоятку, шейку и рабочую часть, отличающийся тем, что рабочая часть изогнута под тупым углом.

Фиг. 1

Фиг. 2

Выпущено отделом подготовки материалов

_________________________________________________________________________________

Государственная  служба  ИС  КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1