| (19) KG |  | (11) | 105 | (13) | # U (46) 31.05.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | F01L 1/28(2010.01) F01L 9/04(2010.01) |  |  |  |  |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(21) 20090002.2

(22) 04.03.2009

(46) 31.05.2010, Бюл. №5

(71)(73) Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова (KG)

(72)	 В.Д. Даровских; В.С. Тумаш (KG)

(56)	 Башта Т.М. Гидропровод и гидропневмоавтоматика. - М.: Машиностроение. - 1972. С.85.

(54) Клапанный распределитель

(57) Полезная модель предназначена для управления потоком рабочего тела в пневмо- или гидроприводах и может быть использована при создании станочного и роботехнического оборудования. Технической задачей является создание клапанного распределителя, конструкция которого позволит расширить функциональные возможности устройства и повысить эффективность эксплуатации.

Задача решается тем, что клапанный распределитель, состоящий из корпуса с центральным отверстием, клапана, взаимодействующего с седлом корпуса, причем в центральном отверстии установлены седло, со сквозным отверстием, выполненное неподвижным в виде статора электромагнита, подвижный клапан, в виде якоря с глухим осевым отверстием, выполненным в сторону седла и обмотка электромагнита, которая концентрична корпусу, при этом статор и якорь в центральном отверстии корпуса сосны и выполнены с возможностью контактирования друг с другом внутренней и наружной коническими поверхностями соответственно, причем со стороны клапана в корпусе дополнительно установлен диаметральный штифт, пересекающий центральное отверстие корпуса, а непосредственно в корпусе, вдоль его оси выполнено пересекающееся с центральным отверстием корпуса радиальное отверстие между штифтом и торцом клапана в крайнем левом его положении, причем сопряжение центрального отверстия корпуса и наружной поверхности клапана выполнено беззазорным.

Предлагаемая конструкция клапанного распределителя позволяет повысить эффективность его применения вследствие расширения функциональных возможностей, при достижении оптимальной компактности, что позволяет использовать клапанный распределитель в следящих и цифровых приводах пневматики и гидравлики и систем различного технологического назначения. 1 н.п.ф., 1 з.п.ф., 1 фиг.

Полезная модель предназначена для управления потоком рабочего тела в пневмо- или гидроприводах и может быть использована при создании станочного и роботехнического оборудования.

Известен клапанный распределитель, состоящий из корпуса с центральным отверстием, подпружиненного клапана, толкателя, связанного с одной стороны с клапаном, а с другой - с его приводом, установленным снаружи корпуса, подводящего и отводящего отверстий в корпусе, которые разделены клапаном, опирающимся на седло корпуса (Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. - М.: Машиностроение. - 1972, - С. 85, рис. 59).

Недостаток клапанного распределителя состоит в необходимости применения толкателя для управления осевым положением клапана относительно седла корпуса, что усложняет конструкцию, повышает эксплуатационные затраты и снижает к.п.д. работы. При этом клапанный распределитель является однопозиционным, что ограничивает область его применения. Кроме того, значительные габариты, обусловленные конструктивными особенностями, не позволяют встраивать клапанный распределитель в конструкции следящих и цифровых приводов станков, роботов, конвейеров и иных технологических средств.

Технической задачей является создание клапанного распределителя, имеющего упрощенную конструкцию, которая позволит расширить функциональные возможности устройства и повысить эффективность эксплуатации.

Задача решается тем, что клапанный распределитель, состоящий из корпуса с центральным отверстием, клапана, взаимодействующего с седлом корпуса, причем в центральном отверстии корпуса установлены седло, со сквозным отверстием, выполненное неподвижным в виде статора электромагнита, подвижный клапан, в виде якоря с глухим осевым отверстием, выполненным в сторону седла и обмотка электромагнита, которая концентрична корпусу, причем статор и якорь в центральном отверстии корпуса сосны и выполнены с возможностью контактирования друг с другом внутренней и наружной коническими поверхностями соответственно, при этом со стороны клапана в корпусе дополнительно установлен диаметральный штифт, пересекающий центральное отверстие корпуса, а непосредственно в корпусе, вдоль его оси выполнено пересекающееся с центральным отверстием корпуса радиальное отверстие между штифтом и торцом клапана в крайнем левом его положении, причем сопряжение центрального отверстия корпуса и наружной поверхности клапана выполнено беззазорным.

На чертеже, на фиг. 1 представлена конструкция клапанного распределителя. Клапанный распределитель состоит из корпуса 1 с центральным цилиндрическим отверстием 2, в котором закреплено коническое седло 3 выполняющее функцию статора электромагнита. Соосно седлу 3 установлен клапан 4, выполняющий функцию якоря электромагнита. Электромагнит клапанного распределителя выполнен в виде обмотки 5, закрепленной на корпусе 1 концентрично клапану 4. Клапан 4 со стороны седла 3 выполнен с наружной конической поверхностью, выполненной с возможностью контактировать с внутренней конической поверхностью седла 3. В клапане 4 выполнено осевое глухое отверстие 6, которое со стороны конической части, взаимодействующей с седлом 3, вскрыто посредством радиального отверстия 7. Ход клапана 4 ограничивает штифт 8, установленный диаметрально в корпусе 1 со стороны торца клапана 4. В корпусе 1 также выполнено радиальное отверстие 9, которое пересекается с центральным отверстием 2. Радиальное отверстие 9 выполнено вдоль оси устройства между штифтом 8 и торцом клапана 4, а последний, при этом, находится в крайнем левом положении. Сопряжение центрального отверстия 2 корпуса 1 и наружной поверхности клапана 4 выполнено беззазорным, а обмотка 5 электромагнита герметизирована кожухом 10.

Клапанный распределитель работает следующим образом. При подаче на обмотку 5 электромагнита напряжения от системы управления (на фиг.1 не показана), клапан 4 притягивается к седлу 3 в направлении противоположном потоку рабочего тела, перекрывая его. Радиальное отверстие 9 в корпусе 1 распределителя при этом сообщается с центральным отверстием 2 того же корпуса. При отсутствии напряжения на обмотке 5 электромагнита клапан 4 потоком рабочего тела смещается до штифта 8 и радиальное отверстие 9 корпуса 1 перекрывается этим клапаном. Через радиальное отверстие 7 и глухое осевое отверстие 6 в клапане 4 поток рабочего тела направляется в центральное отверстие 2 корпуса.

Дополнение корпуса седлом, выполняющего функцию статора электромагнита, к которому притягивается клапан, выполняющий функцию якоря, обмотка которого смонтирована снаружи корпуса и концентрично клапану, обеспечивает осевое перемещение последнему в направлении противоположном потоку рабочего тела. При этом глухое осевое отверстие в клапане, вскрытое радиальным отверстием в его конической части герметизируется, не пропуская основной поток, а посредством радиального отверстия в корпусе до его центрального отверстия вспомогательный поток противоположного направления способен выходить в атмосферу. При снятии напряжения с обмотки электромагнита клапан основным потоком рабочего тела смещается до штифта как упора, перекрывает радиальное отверстие корпуса, а при этом основной поток рабочего тела через радиальное и осевое отверстия клапана направляется на выход из клапанного распределителя.

Предлагаемая конструкция клапанного распределителя позволяет повысить эффективность его применения вследствие расширения функциональных возможностей, при достижении оптимальной компактности, что позволяет использовать клапанный распределитель в следящих и цифровых приводах пневматики и гидравлики и систем различного технологического назначения.

Формула изобретения

1. Клапанный распределитель, состоящий из корпуса с центральным отверстием, клапана, взаимодействующего с седлом корпуса, отличающийся тем, что в центральном отверстии установлены седло, со сквозным отверстием, выполненное неподвижным в виде статора электромагнита, подвижный клапан, в виде якоря с глухим осевым отверстием, выполненным в сторону седла и обмотка электромагнита, которая концентрична корпусу, причем статор и якорь в центральном отверстии корпуса сосны и выполнены с возможностью контактирования друг с другом внутренней и наружной коническими поверхностями соответственно, при этом со стороны клапана в корпусе дополнительно установлен диаметральный штифт, пересекающий центральное отверстие корпуса, причем непосредственно в корпусе, вдоль его оси выполнено пересекающееся с центральным отверстием корпуса радиальное отверстие между штифтом и торцом клапана в крайнем левом его положении.

2. Клапанный распределитель по п. 1, отличающийся тем, что сопряжение центрального отверстия корпуса и наружной поверхности клапана выполнено беззазорным.

Фиг.1

Выпущено отделом подготовки материалов

_____________________________________________________________________________________

Государственная служба ИС КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03