| (19) KG |  | (11) | 109 | (13) | # U (46) 30.07.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A61F 5/00 (2010.01) |  |  |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)

(21) 20100008.2

(22) 06.05.2009

(46) 30.07.2010, Бюл. №7

(76) С.С. Ибрагимов (KG)

(56) Патент SU № 1819591, кл. A61F 5/00, 1993 г.

(54) Устройство для коррекции сутулости человека "Березка"

(57) Полезная модель относится к медицине, в частности, к неврологии, ортопедии и может применяться в первую очередь, при патологическом лордозе и дисфункциях грудного отдела позвоночника.

Задачей полезной модели является разработка устройства, обеспечивающего устранение сутулости, лордоза, кифоза и функциональную стабилизацию позвонков путём фиксации позвоночного столба.

Поставленная задача решается тем, что устройство для коррекции сутулости человека «Берёзка», содержащее тазовый и нагрудный пояса с элементами крепления для охвата туловища человека, согласно полезной модели, снабжено жёсткой стойкой и шейным поясом с элементами крепления, а нагрудный пояс выполнен в виде жгута, охватывающего плечевые суставы и обеспечивающего фиксацию их и позвоночника, при этом тазовый, шейный и нагрудный пояса прикреплены к жёсткой стойке с возможностью обеспечения фиксации позвоночного столба в целом, а жёсткая стойка имеет размеры 70-75 см для взрослого человека и 50-55 см для подросткового возраста. Устройство позволяет обеспечить функциональную стабилизацию позвонков путём фиксирования позвоночника поясами с элементами крепления к туловищу человека. 1 н.п.ф-лы, 1 з.п.ф-лы, 1 фиг.

Полезная модель относится к медицине, в частности, к неврологии, ортопедии и может применяться в первую очередь, при патологическом лордозе и дисфункциях грудного отдела позвоночника.

Известно устройство для сагиттальной коррекции позвоночника, содержащее нагрудный пояс с элементами крепления для охвата туловища пациента, нагрузочный узел для обеспечения давления на позвоночник и тазовый пояс, снабжённый шарнирно закреплённой планкой, имеющей форму естественного изгиба позвоночника, с продольной прорезью, в которой с возможностью фиксирования на любом уровне грудного и поясничного отделов позвоночника установлен нагрузочный узел в виде нагрузочного винта, при этом на торцевой части нагрузочного винта соосно с ним установлена вращающаяся головка. (Патент SU № 1819591, кл. A61F 5/00, 1993 г.). Недостатком известного устройства является его использование только в стационарных условиях, и что оно не обеспечивает коррекцию сутулости человека.

Задачей полезной модели является разработка устройства, обеспечивающего устранение сутулости, лордоза, кифоза и функциональную стабилизацию позвонков путём фиксации позвоночного столба.

Поставленная задача решается тем, что устройство для коррекции сутулости человека «Берёзка», содержащее тазовый и нагрудный пояса с элементами крепления для охвата туловища человека, согласно полезной модели, снабжено жёсткой стойкой и шейным поясом с элементами крепления, а нагрудный пояс выполнен в виде жгута, охватывающего плечевые суставы и обеспечивающего фиксацию их и позвоночника, при этом тазовый, шейный и нагрудный пояса прикреплены к жёсткой стойке с возможностью обеспечения фиксации позвоночного столба в целом, а жёсткая стойка имеет размеры 70-75 см для взрослого человека и 50-55 см для подросткового возраста. Устройство позволяет обеспечить функциональную стабилизацию позвонков путём фиксирования позвоночника поясами с элементами крепления к туловищу человека.

Устройство для коррекции сутулости человека «Берёзка» путём временной фиксации позвоночника, позволяет выработать у человека идеальную осанку.

Именно при длительном ношении оно «подсказывает» человеку идеальное состояние его позвоночника. Устройство также удобно при утренней гимнастике, при работе за компьютером, очень важно и даже необходимо его применять на детях. Если позвоночник будет в идеальном положении с детства, то в зрелые годы человек себя будет чувствовать здоровым, что благотворно влияет на его нервную систему. Ведь по статистике 85% болезней происходят из-за нервных стрессов.

Использование устройства очень простое, не имеет никаких сложных конструкций. После 10-15 минут ношения устройства появляются болевые ощущения в больших мышцах спины, это нормальное явление, ведь устройство определяет правильное положение позвоночника, что не привычно для человека. По истечении 10-12 дней пользования устройством боли проходят. Полезная модель поясняется чертежами. На фиг.1 показан общий вид устройства. Устройство включает в себя шейный пояс 1, охватывающий шею человека, элементы его крепления 2, тазовый пояс 3, охватывающий поясничный отдел с элементами его крепления 4, жгут 5, располагаемый в районе грудного отдела, жёсткую стойку 6. Устройство используется следующим образом. Согласно данным рентгенологического исследования, а также объективной оценке состояния и клиники функций костно-мышечной системы в конкретной зоне патологического очага, определяют длительность ношения устройства. На спине человека размещают устройство в вертикальном положении, одевают фиксирующий плечевые суставы жгут 5, далее туго закрепляют нижний пояс 3 с помощью элементов крепления 4, затем, выпрямившись у стенки, закрепляют шейный пояс 1 креплениями 2 до необходимой фиксации вдоль позвоночника жёсткой стойки 6. В дальнейшем, при попытке человека к сутулости шейный пояс 1 воздействует сдавливанием на шею, и человек с помощью устройства восстанавливает первоначальное ровное положение позвоночника. В таком положении человек может ходить, сидеть, делать периодические активные движения (наклоны вперёд, в стороны, круговые движения). Продолжительность ношения в первые 2-3 дня составляет 10-15 минут, с увеличением её каждый день на 2-3 минуты, а в дальнейшем человек может сам определять время ношения устройства по мере его желания для профилактики или по мере необходимости для лечения. Частое применение устройства позволяет в процессе ношения обеспечить правильное положение позвоночного столба, тем самым способствует устранению сутулости человека, патологического лордоза и кифоза. Таким образом, настоящее устройство позволяет реализовать поставленные задачи.

Формула изобретения

1. Устройство для коррекции сутулости человека "Берёзка", содержащее жёсткую стойку, тазовый и нагрудный пояса с элементами крепления для охвата туловища человека, отличающееся тем, что оно снабжено шейным поясом, а нагрудный пояс выполнен в виде жгута, при этом шейный, нагрудный и тазовый пояса прикреплены к жёсткой стойке с возможностью обеспечения фиксации позвоночного столба в целом.

2. Устройство для коррекции сутулости человека "Берёзка" по п. 1, отличающееся тем, что жёсткая стойка имеет размеры 70-75 см для взрослого человека и 50-55 см для подросткового возраста.

Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки материалов

_____________________________________________________________________________________

Государственная служба ИС КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03