| (19) KG |  | (11) | 119 | U | (46) 31.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A24F 19/14 (2010.01) |  |  |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(19) KG (11) 119 (46) 31.01.2011

(21) 20100016.2

(22) 30.10.2009

(46) 31.01.2011, Бюл. №1

(76) Садыгалиев М.А. (KG)

(56) Патент RU № 2182451, кл. A24F 19/14, 2002

(54) Безопасная пепельница

(57) Полезная модель относится к настольным курительным принадлежностям и позволяет повысить безопасность пользования.

Задачей полезной модели является упрощение конструкции пепельницы при сохранении надёжности при тушении сигарет, папирос и повышение безопасности пользования.

Поставленная задача решается тем, что безопасная пепельница, состоящая из корпуса с размещённым в нём приспособлением для тушения сигарет, папирос, согласно полезной модели, выполнено в виде вертикально установленного стакана, имеющего форму усечённого конуса, а корпус имеет чашеобразную форму и на его бортах выполнены углубления, при этом высота стакана составляет 38 мм, а диаметр поперечного сечения его равен 15 мм. 1 н. п. ф., 1 з. п. ф., 3 фиг.

- (21) 20100016.2

- (22) 30.10.2009

- (46) 01.31.2011. Bull. №1

- (76) Sadygaliev M.A. (KG)

- (56) Patent RU №2182451, cl. A24F 19/14, 2002

- (54) Safety ashtray

- (57) The invention relates to a table smoking accessories and allows increase safety in use.

- Problem of the invention is to simplify the design of the ashtray with preservation of reliability in extinguishing of cigarettes, cigars, and improving the utilization safety.

- The problem is solved by the fact that safe ashtray, consisting of a case with device for cigarettes extinguishing, placed inside the case, cigarette, according to the utility model is made as a vertically positioned glass in the shape of truncated cone, and the ashtray case has a bowl shape with pricks on its sides, and height of the glass, at that, is 38 mm, diameter of its cross-section is 15 mm. 1 independ. claim, 1 depend. claim, 3 figures.

Полезная модель относится к настольным курительным принадлежностям и позволяет повысить безопасность пользования.

Известна пепельница, содержащая основание и корпус, подвижный относительно корпуса элемент, снабжённый выступами, взаимодействующими с пружиной, и две площадки для размещения между ними и тушения горящей сигареты, одна из которых выполнена на корпусе, а другая – на подвижном элементе, который снабжён рукояткой либо педалью, а площадки для размещения между ними и тушения горящей сигареты имеют углубления, полностью повторяющие друг друга, при этом площадка подвижного элемента имеет центральное углубление для размещения пепла и погашенных окурков (Патент RU №2182451, кл. A24F 19/14, 2002).

Данная пепельница сложна конструктивно и не обеспечивает эффективного тушения горящей сигареты, папиросы ввиду свободного доступа кислорода воздуха к ним в приспособлении для тушения.

Известна также пепельница, имеющая основание с корпусом, снабжённым сверху окном, внутри корпуса размещён вращающийся элемент со штырём и рукоятью. Основание с корпусом соединено разъёмно, вращающийся внутри корпуса элемент состоит из отдельных одинаковых секторов, открытых сверху, а штырь снабжён шайбой, шпилькой и пружиной, взаимодействующей с корпусом, при этом окно корпуса снизу по периметру имеет уплотнительный элемент, контактирующий попеременно с секторами (Патент RU № 2182450, м. кл. A24F 19/14, 2002).

В указанной пепельнице повышена надёжность тушения сигарет, папирос в замкнутом пространстве приспособления для тушения, размещённого внутри корпуса пепельницы, но она конструктивно сложна и обладает малой эксплуатационной надёжностью.

Задачей полезной модели является упрощение конструкции пепельницы при сохранении надёжности при тушении сигарет, папирос и повышению безопасности пользования.

Поставленная задача решается тем, что безопасная пепельница, состоящая из корпуса с размещённым в нём приспособлением для тушения сигарет, папирос, согласно  полезной модели, выполнено в виде вертикально установленного стакана, имеющего форму усечённого конуса, а корпус имеет чашеобразную форму и на его бортах выполнены углубления, при этом высота стакана составляет 38 мм, а диаметр поперечного сечения его равен 15 мм.

Данное выполнение пепельницы обеспечивает ее безопасное в пожарном отношении пользование, т. к. помещённая в стакан горящая сигарета или папироса быстро гаснут без притока кислорода воздуха. Полезная модель поясняется фигурами.

На фиг. 1 показана безопасная пепельница, общий вид; на фиг. 2 показана безопасная пепельница с размещённым в стакане приспособлением для тушения сигарет; на фиг. 3 показано вертикальное сечение стакана для тушения сигарет, папирос.

Безопасная пепельница состоит из корпуса 1, в котором размещено приспособление для тушения сигарет, папирос, выполненное в виде стакана 2, имеющего форму усечённого конуса. Стакан 2 вертикально установлен в корпусе 1 и имеет полость 3, в которую помещается горящая сигарета (папироса) 4. Оптимальные размеры стакана 2: высота – 38 мм, диаметр поперечного сечения его полости 3-15 мм. В зависимости от размеров корпуса 1 пепельницы количество размещённых стаканов 2 может быть больше одного. Корпус 1 имеет чашеобразную форму, на его бортах выполнены углубления 5, в которых размещаются сигареты (папиросы) 4 на короткое время в процессе курения.

При использовании безопасной пепельницы во время курения сигарета (папироса) 4 кратковременно размещается в одно из углублений 5 (например, при необходимости освободить руку для совершения движения, которому может мешать горящая сигарета 4). Пепел от сигарет (от папирос) 4 сбрасывается на дно корпуса 1 пепельницы, откуда удаляется по мере накопления. По окончании курения или при необходимости загасить сигарету (папиросу) 4 она опускается тлеющим концом в стакан 2, где она гаснет в результате отсутствия притока кислорода воздуха.

Таким образом, обеспечивается пожарная безопасность курения сигарет, папирос.

# Формула изобретения

1. Безопасная пепельница, состоящая из корпуса с размещённым в нём приспособлением для тушения сигарет, папирос, отличающаяся тем, что приспособление для тушения сигарет, папирос выполнено в виде вертикально установленного стакана, имеющего форму усечённого конуса.

2. Пепельница по п. 1, отличающаяся тем, что высота стакана составляет 38 мм, а диаметр поперечного сечения его полости равен 15 мм.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Выпущено отделом подготовки материалов

______________________________________________________________________________

Государственная служба ИС КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1