131




	(19) KG
	(11)
	131
	(13) U
	(46) 31.10.2011

	
	

	(51)
	B65D 45/34 (2011.01)
B65D 41/16 (2011.01)


(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(21) 20100020.2
(22) 26.07.2010

(46) 31.10.2011, Бюл. №10

(76) Дуйшембиев А.М. (KG)

(56) Патент RU №7398, кл. B65D 41/00, 1998
(54) Крышка с зажимом

(57) Полезная модель относится к устройству для укупорки сосудов и может быть использована для укупорки флаконов и бутылок с виноводочными изделиями и безалкогольными напитками.

Заявленная полезная модель, выполненная в виде полого цилиндра, состоящая из двух частей и прокладки, снабжена металлическим зажимом, состоящим из двух частей, соединенных перемычками, венчик бутылки снабжен посадочным гнездом, на котором и установлена нижняя часть металлического зажима, а верхняя часть металлического зажима охватывает горловину бутылки, причем крышка установлена на верхней части зажима с возможностью свободного движения. 1 н.п. ф., 1 фиг.

(21) 20100020.2
(22) 26.07.2010
(46), 10.31.2011, Bulletin №10
(76) Duyshembiev A.M. (KG)
(56) Patent RU №7398, cl. B65D 41/00, 1998
(54) Cover with clamp
(57) The utility model relates to the device for vessels sealing and can be used for sealing of flask and bottles with wine distillery products and soft drinks.
The claimed utility model, made in the form of a hollow cylinder, composed of two parts and gasket, supplied with a metal clamp, consisting of two parts, connected by bridges; bottle’s locking ring is equipped with a landing slot, and the lower part of the metal clamp is installed on it, and the upper part of the metal clamp covers neck of the bottle, so cap is installed on top of the clamp with the possibility of free movement. 1 independ. claim, 1 fig.

Полезная модель относится к устройству для укупорки сосудов и может быть использована для укупорки флаконов и бутылок с виноводочными изделиями и безалкогольными напитками.

Известна «Пробка для закрывания бутылки», которая выполнена, в виде полого цилинд-рического корпуса, состоящего из двух частей, имеющая прокладку, патент RU №7398, кл. В65D 41/00, 1998.

Недостатком известной пробки является то, что она может быть утеряна в процессе использования.

Технической задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является создание крышки с зажимом для укупоривания, обладающей достаточно простой конструкцией, обеспечивающей при этом надежную герметизацию и повышающей удобство использования, при этом не приводящей к утере крышки.

Сущность полезной модели заключается в следующем.

Крышка, выполненная в виде полого цилиндра, состоящая из двух частей и прокладки, согласно предлагаемой полезной модели снабжена металлическим зажимом, состоящим из  двух  частей, соединенных перемычками, венчик бутылки снабжен посадочным гнездом, на котором и установлена нижняя часть металлического зажима, а верхняя часть металлического зажима охватывает горловину бутылки, причем крышка установлена на верхней части зажима с возможностью свободного движения.

На фигуре изображен общий вид крышки с зажимом.

Крышка с зажимом содержит верхнюю часть 1 и нижнюю часть 2, прокладку 3, зажим верхний 4, зажим нижний 5, перемычки 6. Крышка с зажимом при закрывании бутылки с помощью верхнего зажима 4 подводится к венчику бутылки, а с помощью нижнего зажима 5 прижимается к горловине бутылки. Нижний зажим 5 действует в качестве рычага при закрывании бутылки. Прокладка 3 служит для герметизации крышки. 
Преимущество. Предлагаемая полезная модель, благодаря своим конструктивным эргономическим особенностям промышленно применима, осуществима при изготовлении из любого пригодного для изготовления ее составляющих конструктивных элементов ма-териала и может активно использоваться для хранения, транспортировки жидких и сыпучих средств.

Формула изобретения

Крышка с зажимом, выполненная в виде полого цилиндра, состоящая из двух частей и прокладки, отличающаяся тем, что снабжена металлическим зажимом, состоящим из двух частей, соединенных перемычками, венчик бутылки снабжен посадочным гнездом, на котором и установлена нижняя часть металлического зажима, а верхняя часть металлического зажима охватывает горловину бутылки, причем крышка установлена на верхней части зажима с возможностью свободного движения.
[image: image1.jpg]



Фиг. 1
Выпущено отделом подготовки материалов

______________________________________________________________________________
Государственная  служба ИС КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG (11) 131 (46) 31.10.2011





1








PAGE  
1

_892022383.unknown

