155




	(19) KG
	(11)  155
	(46)  31.05.2013
	

	
	

	(51)
	А24В 3/18 (2013.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики

(21) 20130003.2

(22) 20.02.2012

(46) 31.05.2013. Бюл. № 5
(76) Смаилов Э. А., Орозалиев Т. О., 
Атамкулова М. Т., Зулпуев З. Б., 
Джакипов С. Ч. (KG)

(56) А. св. SU № 1409213 А1, кл. А24В 1/04, 1988
(54) Устройство для очистки табачных 
листьев от смолистых налетов тлей

(57) Полезная модель относится к устройствам для очистки, промывания и подготовке табачных листьев к высушиванию и может быть использовано в сельскохозяйственном производстве и табачной промышленности.

Задачей полезной модели является повышение качества табачного сырья и уменьшение времени запарки листьев табака в процессе высушивания.

Задача решается в устройстве для очистки листьев табака от смолистых налетов тлей, включающем раму, электродвигатель, короб с решетом, где на столе отстаивания установлена надставка с регулируемым углом наклона к горизонту 7-15°.

1 н. п. ф., 1 фиг.

3

Полезная модель относится к устройствам для очистки, промывания и подготовки табачных листьев к высушиванию и может быть использовано в сельскохозяйственном производстве и табачной промышленности.

В природно-климатических условиях Средней Азии и на юге Кыргызстана в конце мая и вначале июня в развитии растений, в    т. ч. табака, наблюдается бурный рост, особенно это заметно проявляется в растениях, возделываемых в аридной зоне. К тому же этот период совпадает с началом знойного лета и непременно сопровождается проведением массового повсеместного полива плантаций возделываемых культур.

По технологии возделывания и выращивания табака проведение операции уборки его зрелых листьев в этот указанный период необходимый и неотложный процесс. Однако проведение уборки листьев табака в этот период воспрещается из-за кормления листьями тутовых деревьев тутового шелкопряда, т. к. на производстве тутовые деревья зачастую, и в основном, выращивают на рядом расположенных участках или вокруг площадей, отведенных под табачные плантации. Поэтому в это время табак и его листья ускоренно и  сплошь покрываются смолистыми налетами тли, причем каждая проведенная операция, влияющая на удлинение срока уборки созревших листьев табака, имеет тенденцию к увеличению вредителей и болезней, как в самой культуре, так и вообще на всей территории табачной плантации.

Очистка убранных табачных листьев табака от смолистых налетов тлей известными химическими и биологическими способами не представляется возможным, т. к. действие проведенных операций по очистке поверхности листьев табака непременно отрицательно влияют на результаты последующих операций, особенно они наблюдаются в операциях высушивания листьев табака, когда собранный материал - листья табака просто становятся не пригодными к дальнейшей переработке, поэтому их нигде не принимают в качестве товара - сырья.

4

Известно устройство для очистки табачных листьев (А. св. SU № 1409213 А1, кл. А24В 1/04, 1988), предназначенное для очистки листьев табака от фарматуры, пыли и посторонних примесей.

Недостатком устройства является громоздкость и сложность конструкции, не могут быть использованы для очистки табачных листьев от смолистых налетов тлей.

Задачей полезной модели является повышение качества табачного сырья и уменьшение времени запарки листьев табака в процессе высушивания.

Задача решается в устройстве для очистки листьев табака от смолистых налетов тлей, включающем раму, электродвигатель, короб с решетом, где на столе отстаивания установлена надставка с регулируемым углом наклона 7-15° к горизонту.

Полезная модель поясняется фигурой, где изображено устройство для очистки листьев табака от смолистых налетов тлей, состоящее из рамы в виде швеллерных направляющих путей 1, на котором установлен электродвигатель 2, крюк 3, динамометр 4 и где навешивают металлические сетчатые коробы 6, со специальными крышками 5, которые применяют для взвешивания, и окунания (промывания), перемещение коробов с табаком осуществляют пультом управления 7. В комплекте устройства имеется емкость 8 с моющим средством 9, кран для слива жидкости 10, стол для отстаивания жидкости 11, в которой установлена надставка со специальным наклоном 12 для ускорения истечения смолистой жидкости и иссушения листьев табака, а также в комплекте устройства имеется табакопришивная машина 13 и подставки для установки освобожденных пустых сетчатых ящиков 14.

Устройство работает следующим образом.

Пораженные смолистым налетом листья табака убирают со стеблей обычным ручным способом. Убранные и собранные листья укладывают в сетчатые металлические коробы 6, после чего они пультом управления 
5

7 транспортируются в специально отведенное место, где производят взвешивание, промывание, иссушение, прошивание в шнуры, вывешивание для дальнейшего высушивания.

Очистку листьев табака, находящихся в ящиках производят методом окунания в емкость 8 (в течение 50-60 секунд), заполненную жидкостью с моющим средством и поднятием. При полном поражении листьев табака тлей проводят неоднократное (до 3-х раз) промывание в моющей жидкости, а при необходимости производят еще и дополнительное промывание в емкости, заполненной специальными моющими средствами в малой концентрации.

При заполнении пораженными листьями табака верхнюю часть ящиков до 10 см не заполняют, это пространство будет необходимо для качественного равномерного удаления с поверхности листьев табака смолистых налетов тлей со всех слоев листовой пачки табака, т. к. при окунании ящиков с уложенными в него свободно лежащими одинокими листьями, находящаяся в них моющая жидкость занимает пространство между листьями в пачке и в общем, с подъемом уровня воды в ящиках, естественно, будет  подниматься  вы-

6

сота свободнолежащих листьев до верха тары, а при поднятии их из емкости жидкость будет вытекать из ящиков вместе с нечистотами (с тлей). Этим процессом и производят очистку поверхности листьев табака.

В практике после промывания листьев ящики с очищенными листьями табака оставляют для иссушения перед прошиванием в течение от 3-х до 5-ти часов, т. е. много времени отводится на иссушение материала и мало внимания обращено на качество промывания поверхности листьев. Поэтому для иссушения листьев над столом отстаивания 11 устанавливают надставники с углом наклона 7-10° к горизонту, благодаря которым обеспечивается ускорение вытекания моющей жидкости одновременно с тары и с поверхности листьев табака. Устройство позволяет произвести иссушение листья табака в течение 2-3-х часов и получить более качественную продукцию табачного сырья.

Предлагаемое устройство для очистки листьев табака от смолистых налетов тлей позволяет произвести очистку и иссушение в кратчайшие сроки и повысить качество табачного сырья.

Ф о р м у л а    п о л е з н о й  м о д е л и
Устройство для очистки табачных листьев от смолистых налетов тлей, включающее раму, электродвигатель, короб с решетом, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что на столе отстаивания установлена надставка с регулируемым углом наклона 7-15° к горизонту.

[image: image1.jpg]



Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки материалов

       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








(19) KG  (11)  155 (46) 31.05.2013








_892022383.unknown

