159




	(19) KG
	(11)  159
	(46)  30.08.2013
	

	
	

	(51)
	А47К 3/00 (2013.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики

(21) 20120006.2

(22) 07.05.2012

(46) 30.08.2013. Бюл. № 8
(76) Байсеркеев М. Б.  (KG)

(56) RU № 58880, U12, А47К 3/00, 2006
(54) Экран под ванну

(57) Полезная модель относится к оборудованию для ванных комнат, а именно к экранам для закрытия и использования площади пространства под ванной.

Задача полезной модели состоит в разработке экрана для более полного использования полезного пространства под ванной и складывающегося в компактную плоскую конструкцию при транспортировке.

Поставленная задача выполняется тем, что экран под ванну, содержащий каркас на котором расположены подвижные элементы, открывающие доступ в подванное пространство, при этом каркас выполнен в виде плоского контура соединенных между собой вертикальных и горизонтальных профилей для крепления навесных элементов, на нем расположены две дверки по краям контура, открывающиеся наружу к краям контура, панель в средней части контура, два прямоугольных короба, расположенных в прямоугольных окнах под средней частью панели, складывающимися в плоскость контура, выполненных с возможностью скольжения по направляющим металлическим полозкам с пластиковыми роликами, установленным по краям окон, нижний край дверки, расположенной в стороне наливного кранового пространства ванной выполнен с фигурным вырезом для прохождения в подванное пространство носка ног, на внешнюю поверхности экрана нанесен или наклеен декоративный орнамент.

1 н. п. ф., 2 фиг.

3

Полезная модель относится к оборудованию для ванных комнат, а именно к экранам для закрытия и использования площади пространства под ванной.

Известен экран для ванны RU № 58880, U12, А47К 3/00, 2006, который содержит каркас, на котором расположены подвижные элементы, открывающие доступ в подванное пространство.

Недостаток экрана в том, что каркас выполнен объемным и содержит две дверки, выполненные в виде шторок, прикрывающих подванное пространство при этом конструкция экрана не использует подванное пространство рациональным образом.

Задача полезной модели состоит в разработке экрана для рационального использования полезного пространства под ванной для хранения габаритных и малогабаритных вещей и складывающегося в компактную плоскую конструкцию для транспортировки.

Поставленная задача решается тем, что экран под ванну, содержащий каркас на котором расположены подвижные элементы, открывающие доступ в подванное пространство, при этом каркас выполнен в виде плоского контура соединенных между собой вертикальных и горизонтальных профилей для крепления навесных элементов, на нем расположены две дверки по краям контура, открывающиеся наружу к краям контура, панель в средней части контура, два прямоугольных короба, расположенных в прямоугольных окнах под средней частью панели, складывающимися в плоскость контура, выполненных с возможностью скольжения по направляющим металлическим полозкам с пластиковыми роликами, установленным по краям окон, нижний край дверки, расположенной в стороне наливного кранового пространства ванной выполнен с фигурным вырезом для прохождения в подванное пространство носка ног, на внешнюю поверхность экрана нанесен или наклеен декоративный орнамент.

Конструкция экрана показана на фиг. 1 и фиг. 2. На фиг. 1 показан контур экрана, а на фиг. 2 - расположение деталей профиля коробов с внутренней стороны контура.

4

Конструктивно экран содержит плоский контур, состоящий из соединенных между собой горизонтальных и вертикальных труб прямоугольного сечения с навешенными элементами с нанесением декоративной отделки. Трубы соединены между собой таким образом, что образуются пространства А, В, С, D, E и F, показанные на фиг. 1. Пространства предназначены для расположения в них: в А и В дверки, в С панель, в D и Е короба. Пространство F не закрыто и служит для вдвижение в них носков ног.

Верхняя часть 1 контура выполнена из одной трубы и к ней прикреплены на примерно одинаковом от её концов расстоянии две вертикальные трубы 2 и 3, которые в свою очередь присоединены к отрезку 4 нижней части контура. К вертикальной трубе 3 на некотором расстоянии от низа присоединен горизонтальный отрезок 5 трубы к которой присоединен вертикальный отрезок 6 нижний конец, которого соединен с горизонтальным отрезком 7. К вертикальным трубам 2 и 3 на некотором расстоянии от отрезка трубы 4 присоединен отрезок трубы 8. В своей середине труба 8 соединена с трубой 4 и трубой 9. К отрезкам труб между труб 2, 3 и 8 прикреплена декоративная панель 10. А к крайним концам труб 1 и 4, а также 1 и 7 прикреплены две дверцы, состоящие из рам и обшивок (элементы, упомянутые в описании, но не имеющие позиционных обозначений, на рисунках не показаны), причем в обшивке дверки, расположенной в пространстве В в нижней части выполнен вырез, соответствующий расположению труб 5 и 6. Дверки выполнены на шарнирах и открываются к концам трубы 1. В прямоугольных отверстиях под трубой 8 устанавливаются короба. Короб выполнен прямоугольным согнутым из листа металла, в фронтальной части обшит декоративной панелью. Снаружи боковых сторон короба прикреплены направляющие металлические полозки для пластиковых роликов. На боковых стенках окон D и Е, образованных нижними частями труб 2 и 3, а также трубы 9 установлены на шарнирах 11, выдвинутые в тыл экрана  четыре  профиля 12  на  боковых  частях

5

которых установлены вторые части 13 пластины с пластиковыми роликами. В транспортном положении профили 18 складываются в одной плоскости с контуром экрана. На внешнюю часть экрана наносится декоративный орнамент или наклеиваются декоративные элементы.

Экран используется следующим образом.

После установки экрана в подванное пространство  он  позволяет  с помощью  двух

6

открывающихся наружу дверок получить доступ к краям подванного пространства для хранения в этих местах крупногабаритных вещей, типа тазиков и др. Кроме того в двух коробах можно хранить малогабаритные вещи и порошки, мыло и др. В фигурные вырезы в районе расположения наливных кранов и слива воды удобно / можно вставить края носков ног, чтобы находиться максимально близко к крану.

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Экран под ванну, содержащий каркас на котором расположены подвижные элементы, открывающие доступ в подванное пространство, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что каркас выполнен в виде плоского контура соединенных между собой вертикальных и горизонтальных профилей для крепления навесных элементов, на нем расположены две дверки по краям контура, открывающиеся наружу к краям контура, панель в средней части контура, два прямоугольных короба, расположенных в прямоугольных окнах под средней частью панели, складывающимися в плоскость контура, выполненных с возможностью скольжения по направляющим металлическим полозкам с пластиковыми роликами, установленным по краям окон, нижний край дверки, расположенной в стороне наливного кранового пространства ванной выполнен с фигурным вырезом для прохождения в подванное пространство носка ног, на внешнюю поверхность экрана нанесен или наклеен декоративный орнамент.
[image: image1.jpg]



Фиг. 1

[image: image2.jpg]12

11




Фиг. 2
Выпущено отделом подготовки материалов

       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








(19) KG  (11)  159 (46) 30.08.2013








_892022383.unknown

