167




	(19) KG
	(11)  167
	(46)  30.11.2013
	

	
	

	(51)
	A01K 1/00 (2013.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики

(21) 20130006.2

(22) 24.08.2012

(46) 30.11.2013. Бюл. № 11
(76) Осмонов Ы. Д., Нарымбетов М. С., 

Темирбаева Н. Ы.  (KG)

(56) SU № 897184 А1, кл. А01К 1/00, 1982
(54) Система обеспечения микроклимата животноводческого помещения

(57) Полезная модель относится к области животноводства и предназначена для создания микроклимата в животноводческих помещениях.

Задачей полезной модели является создание системы обеспечения микроклимата животноводческого помещения и повышение эффективности использования навоза при выработке тепло- и электроэнергии.

Поставленная задача решается тем, что система обеспечения микроклимата животноводческого помещения включает помещение для размещения животных, оборудованное вентиляционно-отопительным устройством, транспортером, предназначенным для уборки навоза, ионизатором воздуха, гидравлической сетью и биогазовой установкой, при этом система дополнительно снабжена паровой турбиной, котел которого соединен с биогазовой установкой.

1 н. п. ф., 3 фиг.

3

Полезная модель относится к области животноводства и предназначена для создания микроклимата в животноводческих помещениях.

Известен способ работы системы регулирования микроклимата животноводческого помещения, где микроклимат поддерживается с помощью регуляторов температуры и влажности, установленных на отопительно-вентиляционной установке (SU № 821856, кл. F24F 11/08, 1981). В данной системе поддержание заданного значения температуры воздуха помещения осуществляется путем изменения теплопроизводительности электрокалорифера при обеспечении приточным вентилятором минимального воздухообмена помещения, а заданное значение относительной влажности воздуха помещения поддерживается путем одновременного изменения теплопроизводительности электрокалорифера и воздухопроизводительности приточного вентилятора.

Недостатком данного способа является отсутствие регулирования концентрации вредных веществ в различных точках, что не позволяет обеспечить необходимый микроклимат в животноводческом помещении.

Известна система приточно-вытяжной вентиляции животноводческого помещения, содержащая воздуховоды вытяжной и приточной вентиляции, смонтированными датчиками для контроля параметров микроклимата (RU № 2428636 С1, кл. F24F 7/08, 2011). Датчики контроля влажности, температуры и концентрации вредных веществ воздуха внутри помещения смонтированы на заборных рукавах воздуховодов вытяжной вентиляции и связаны с электроприводом вентиляторов, с разбрызгивателем и с водяным калорифером. Разбрызгиватель выполнен в виде секции трубчатых блоков, на которых крепятся мелкодисперсные распылители воды. Такие конструктивные решения позволяют регулировать влажность и температуру внутреннего воздуха, контроля концентрации вредных веществ в различных точках помещения, а также позволяет регулировать параметры приточного воздуха.

4

Однако система не отвечает требованиям энергосбережения при создании микроклимата животноводческих помещений. В частности, в системе не предусмотрены вопросы использования навоза как источника теплоэнергоснабжения для устройств приточно-вытяжной вентиляции. Это снижает эффективность данной системы. Для подобных систем целесообразно использовать альтернативные виды энергии на базе возобновляемых энергоресурсов.

Также известна животноводческая ферма, включающая помещение для содержания животных, систему вентиляции с теплицей, технологическое оборудование для удаления навоза и камеру для биологической переработки навоза газовой топкой, подсоединенной к теплице (SU № 897184 А1, кл. А01К 1/00, 1982).

Недостатком известной животноводческой фермы является неэффективное использование биогаза, выделяемого путем анаэробного брожения навоза в герметичной камере, то есть используется только для подогрева воды в котле и нагретая вода циркулирует по трубопроводу и подогревает бродящий навоз в камере. В теплицу поступают продукты сгорания биогаза в виде углекислого газа и водяного пара.

Задачей полезной модели является создание системы обеспечения микроклимата животноводческого помещения и повышение эффективности использования навоза при выработке тепло- и электроэнергии.

Задача решается тем, что обеспечение микроклимата в животноводческом помещении осуществляется с помощью вентиляции, отопления, уборки навоза и ионизации воздуха.
Использование приточно-вытяжной вентиляции с рециркуляцией позволяет совмещать вентиляцию помещения с ее отоплением. Это экономит теплоту, расходуемую на нагрев воздуха в холодное время и на его очистку.

Использование цепочно-скребкового транспортера с круглозвенной цепью якорного типа для уборки навоза, состоящего из горизонтального и наклонного транспортеров с отдельными приводами, позволяет подавать собранный навоз в биогазовую установку.

5

Ионизация воздуха осуществляется электрическим ионизатором, который периодически выбрасывает в воздух ионы. Ионы в воздухе могут существовать самостоятельно или присоединяют к себе атомы кислорода и азота, а также молекулы углекислого газа образуют легкие ионы, оказывающие на организм животных благоприятное влияние.

Электроэнергия необходимая для работы вентиляционно-отопительной установки, транспортера и ионизатора может подаваться от генератора паровой турбины, соединенной с биогазовой установкой.

После каждой уборки, мойка транспортера для уборки навоза и канавки навозного прохода осуществляется через гидравлическую сеть.

На фиг. 1 приведена схема системы обеспечения микроклимата животноводческого помещения; на фиг. 2 представлена схема вентиляционно-отопительного устройства и на фиг. 3 показана схема технологического оборудования (транспортера), предназначенного для уборки навоза.

Система обеспечения микроклимата животноводческого помещения содержит животноводческое помещение (коровник) 1, где установлены вентиляционно-отопитель-ное устройство 2, транспортер для уборки навоза 3 и ионизатор воздуха 4. Источником электрической энергии является генератор паровой турбины 5, котел 6 которой соединен к биогазовой установке 7. К животноводческому помещению подведена гидравлическая сеть 8, имеющая водозаборную башню 9. Транспортер для уборки навоза соединен с биогазовой установкой.

Здание животноводческого помещения имеет кирпичное строение с ограждением. В нем размещены и вмонтированы вентиляционно-отопительное устройство и транспортер для уборки навоза, при этом основные элементы вентиляционно-отопительного устройства (фильтр, калорифер и вентилятор) размещены в одном помещении - вентиляционной камере и с наружной стороны вентиляционной камеры устанавливается ионизатор воздуха.

6

Вентиляционно-отопительное устройство включает следующие элементы: воздухозаборник 10, установленный снаружи здания в месте отсутствия загрязнения, воздуховод 11, фильтр 12, калорифер 13, вентиляторы правого 14 и левого 15 вращения, насадки 16 и клапаны для регулировки количества свежего воздуха 17, вторичного воздуха 18 и выбрасываемого воздуха 19.

В свою очередь, технологическое оборудование для уборки навоза состоит из продольного (горизонтального) 20, установленного на канавку 21 навозного прохода и наклонного 22 транспортеров с отдельными приводами.

Система обеспечения микроклимата животноводческого помещения работает следующим образом.

В теплые периоды года (температура воздуха +10 °С и выше) работает только вентиляционное устройство вентиляционно-отопительной установки 2. Свежий воздух подается и поступает в коровник 1 через приточный канал: воздухозаборник 10, воздуховод 11, регулировочный клапан 17, фильтр 12 и насадки 16 с помощью вентилятора правого вращения 14. Отсасываемый из коровника воздух с помощью вентилятора левого вращения 15 выбрасывается наружу помещения через клапан 19. Подача воздуха в помещение, в зависимости от температуры воздуха, регулируется клапаном 17. Рециркуляция воздуха в теплый период года не происходит. Клапан 18 находится в закрытом положении. В холодные и переходные периоды года, когда температура воздуха достигает +10 °С и ниже, в систему включается отопительное устройство - калорифер 13 и используется рециркуляция воздуха. Для этого отсасываемый из коровника воздух, частично или полностью подается обратно в помещение через клапан 18 с помощью вентиляторов левого 15 и правого 14 вращения. При этом клапан 17 может быть, частично приоткрыт, а клапан 19 закрывается полностью. В случае отсутствия в воздухе вредных веществ и микробной флоры, для рециркуляции используется воздух из помещения и при этом клапан 17 закрывается полностью.

7

Животноводческое помещение оборудовано необходимыми (известными) контрольно-измерительными приборами для измерения параметров микроклимата. Измерение параметров осуществляется периодически или непрерывно в зависимости от характера изменения измеряемого параметра. В процессе работы вентиляционно-отопительного устройства основные параметры микроклимата замеряются соответствующими приборами. Температура воздуха в коровнике измеряется с помощью ртутного термометра и самопишущего прибора - термографа за определенный промежуток времени. Относительная влажность воздуха определяется психрометром и гигрографом также за определенный промежуток времени. Определение скорости движения воздуха (менее 0,2 м/с) осуществляется с помощью специального спиртового термометра - кататермометра. Если скорость движения воздуха превышает 0,2 м/с, используется анемометр. И, соответственно, атмосферное давление измеряется барометром.

В течение суток выход навоза идет непрерывно. Больше 30 % суточного выхода у коров наблюдается в часы кормления. При стойловом содержании, выделение экскрементов коров доходит до 10-15 раз в сутки. Учитывая,   указанные   особенности    работа

8

транспортера 3 осуществляется по специальному графику. Горизонтальный транспортер 20 по канавке 21 подает навоз к наклонному транспортеру 22, затем к биогазовой установке 7. После каждой уборки транспортер и канавка смываются водой через гидравлическую сеть 8. В случае отсутствия воды в гидравлической сети, подача воды в коровник осуществляется от водозаборной башни 9.

Ионизация воздуха осуществляется ионизатором 4 после каждой уборки навоза. Электроснабжение системы осуществляется источником электрической энергии - генератором 5 паровой турбины, котел 6 которой соединен с биогазовой установкой 7.

Использование предлагаемой системы позволяет обеспечить микроклимат животноводческого помещения, создает нормальные условия содержания животных, снижает образование и попадание в воздух продуктов разложения мочи и навоза животных, улучшает условия труда обслуживающего персонала. Применение же биогазовой установки для функционирования паровой турбины отвечает современным требованиям энергоснабжения. Эффективность переработки навоза повышается, создаются предпосылки к переходу безотходной экологически чистой технологии содержания животных.

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Система обеспечения микроклимата животноводческого помещения, включающая помещение для размещения животных, оборудованное вентиляционно-отопительным устройством, транспортером, предназначенным для уборки навоза, ионизатором воздуха, гидравлической сетью и биогазовой установкой, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что система дополнительно снабжена паровой турбиной, котел которого соединен с биогазовой установкой.
[image: image1.jpg]I 2 I
1 BeHTuA AL OHHO- 0TO M-
TeNbHOE YETPOMCTRO

MMBOTHOBOAYECKDE
NOMELL eHKE

(KOpOBHMK)

4
VloHu3aTop Bo3ayxa

3 -

8 9 Haeo30y60poyHbIiA
(Unpasnuyeckas| Boao Tpaxcnoprep
CeTh 3abopHan

DawHA

7
Buorasoead

yCTaHOBKA




Фиг. 1

[image: image2.jpg]



Фиг. 2

[image: image3.jpg]



Фиг. 3
Выпущено отделом подготовки материалов

       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








(19) KG  (11)  167 (46) 30.11.2013








_892022383.unknown

