168




	(19) KG
	(11)  168
	(46)  30.11.2013
	

	
	

	(51)
	A01K 13/00 (2013.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики

(21) 20120018.2

(22) 24.08.2012

(46) 30.11.2013. Бюл. № 11
(76) Осмонов Ы. Д., Мурзалиев М. М., 
Темирбаева Н. Ы., Турдуев И. Э.  (KG)

(56) Колотев А. А., Назаров С. О. Памятка об использовании электростригальных агрегатов ЭСА-1-Д и ЭСА-12-Г. - Фрунзе: Кирг. НПОЖ, 1981. - С. 3-11;
Рыбаков М. И., Полозов П. Л. Комплексная механизация овцеводства. - Алма-Ата: Кайнар, 1986. - С. 112-124
(54) Мини установка для стрижки овец

(57) Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности установкам для стрижки овец.

Основной задачей полезной модели является упрощение конструкции и эксплуатации для использования ее в малых фермерских и крестьянских хозяйствах.

Поставленная задача решается тем, что мини установка для стрижки овец, содержащая стригальную машинку дополнительно снабжена преобразователем частоты и агрегатом, который включает съемные дисковое устройство и точильный аппарат с абразивным кругом для заточки необходимых инструментов (ножей и гребенок - режущих пар машинки) и хозяйственного инвентаря.

Описываемую установку, которую возможно изготовить с использованием известных блоков и деталей на стандартном оборудовании, удобную при транспортировке, эксплуатации и обслуживании за счет ее выходных параметров, целесообразно использовать в малых фермерских и крестьянских хозяйствах.

1 н. п. ф., 2 фиг.

3

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности к установкам для стрижки овец.

Известны унифицированные электростригальные агрегаты для стрижки овец ЭСА-1-Д с одной машинкой и ЭСА-12-Г, ЭСА-12/200 с двенадцатью машинками (Колотев А. А., Назаров С. О. Памятка об использовании электростригальных агрегатов ЭСА-1-Д и ЭСА-12-Г. - Фрунзе: Кирг. НПОЖ, 1981. - С. 3-11). Агрегат ЭСА-12-Г применяется для оборудования стригальных пунктов на 12, 24, 36 и 48 стригалей. Стригальные пункты на 24, 36 и 48 рабочих мест оборудуют путем сдваивания электрических силовых сетей агрегатов ЭСА-12-Г через распределенные щитки без каких либо дополнительных переделок. Агрегаты питаются электроэнергией от сети переменного тока 220/380В. В состав агрегата ЭСА-12-Г входит двенадцать машинок МСО-77Б для стрижки овец, двенадцать гибких валов ВГ-10 с броней и арматурой, двенадцать подвесных электродвигателей АОЛ-0,12-2С, силовая и осветительная сеть с распределительными щитками, точильный аппарат ТА-1 или ДАС-350.

Также известен выносной стригальный цех ВСЦ-24/200, предназначенный для комплексной механизации процессов машинной стрижки овец и первичной обработки шерсти при пастбищно-стойловом содержании овец (Рыбаков М. И., Полозов П. Л. Комплексная механизация овцеводства. - Алма-Ата: Кайнар, 1986. - С. 112-124). Источником перемен-ного трехфазного тока для ВЦС 24/200 является навесная электростанция СТН-12. В комплект ВСЦ-24/200 входит агрегат электростригальный ЭСА-12/200 с двенадцатью стригальными машинками МСУ-200, пресс гидравлический ПШГ-1Г, весы для взвешивания рун шерсти, классировочный стол и точильный аппарат ДАС-350.

Однако, указанные существующие комплекты технологического оборудования для стрижки овец, используемые в стационарных и выносных стригальных пунктах, рассчитаны  для   хозяйств,  содержащих  20..30  тысяч

4

овец. Эксплуатация таких пунктов требует высококвалифицированных стригалей, мастеров наладчиков - точильщиков, электрика, имеющего допуск к электроустановкам высокого напряжения, подносчиков шерсти, весовщика, классировщика и прессовщика. Кроме этого, для проведения стригальной компании в сжатые сроки требуется решение организационных, технических, социально-бытовых и других вопросов.

В силу указанных объективных обстоятельств, использование стационарных и выносных стригальных пунктов в условиях фермерских и кооперативных хозяйств технологически невозможно и экономически нецелесообразно и технология стрижки овец на основе этих агрегатов и цехов устарели.

Основной задачей полезной модели является упрощение конструкции и эксплуатации мини установки для использования ее в малых фермерских и крестьянских хозяйствах.

Поставленная задача решается тем, что мини установка для стрижки овец состоит из стригальной машинки МСУ-200, преобразователя частоты, агрегата с двумя дополнительными съемными узлами - это дисковое устройство для заточки ножей и гребенок и точильный аппарат с абразивным кругом для заточки различного инструмента и хозяйственного инвентаря.

На фиг. 1 показана общая схема мини установки для стрижки овец и на фиг. 2 представлена схема подключения стригальной машинки к преобразователю частоты.

Мини установка для стрижки овец, содержащая стригальную машинку 1 и ее пускатель 2, снабжена известными преобразователем частоты 3 и агрегатом 4. Агрегат снабжен таким же преобразователем частоты 3, который в свою очередь, включает дополнительно два съемных узла: дисковое устройство 5 и точильный аппарат 6.

Преобразователь частоты и преобразователь частоты агрегата по электрическим параметрам одинаковы между собой и комплектуются блоками  управления 7  (с конден-

5

саторами) одной и той же конструкции. На вторичной цепи агрегата и преобразователя создается трехфазное рабочее напряжение 36В (вольт) с частотой тока 200 Гц. Преобразователь частоты является специальной электрической машиной. На статоре данной электрической машины уложены две электрически несвязанные и изолированные одна от другой обмотки. Первичная обмотка подключается к электросети и создает вращающееся магнитное поле, которое увлекает за собой ротор. Преобразователь частоты агрегата имеет передний подшипниковый щит специальной конструкции, которая позволяет закреплять на его ступице защитный кожух, точильный аппарат и ограждающий кожух дискового устройства. Агрегат имеет рабочий выходной конец вала конической формы (конусность 1:5). В центре вала выполнено резьбовое отверстие М8 (маркировка метрической резьбы) с левой резьбой.

Мини установка для стрижки овец работает следующим образом.

Монтаж мини установки, проверка и подготовка оборудования занимает 25-30 минут. Схема подключения стригальной машинки к преобразователю частоты представлена на фиг. 2.

6

Преобразователь частоты подключается к электрической сети через обычную розетку током нагрузки до 6А и осуществляется стрижка овец с помощью машинки МСУ-200. Преобразователь частоты обеспечивает условия безударного пуска стригальной машинки. Это способствует увеличению срока службы ее режущей пары. Заточка режущей пары и других инструментов осуществляется по мере необходимости с помощью дискового устройства и точильного аппарата.

Общая масса мини установки для стрижки овец составляет 30-32 кг. Номинальное линейное напряжение вторичной цепи равно 36 В. Потребляемая из сети мощность 500 Вт.

Для изготовления описываемой мини установки для стрижки овец используются известные блоки и детали, и она может быть изготовлена на стандартном оборудовании.

Основные характеристики показывают, что описываемую установку целесообразно использовать в условиях фермерских и малых крестьянских хозяйств, так как имеет в несколько раз меньший вес, не требуется лишних затрат на строение каких-либо сооружений, удобна при транспортировке, эксплуатации и обслуживании.

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Мини установка для стрижки овец,     содержащая стригальную машинку, о т л и-           ч а ю щ а я с я  тем, что дополнительно снабжена преобразователем частоты и агрегатом, который включает съемные дисковое устройство и точильный аппарат с абразивным кругом.
[image: image1.jpg]



Фиг. 1

[image: image2.jpg]



Фиг. 2
Выпущено отделом подготовки материалов

       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








(19) KG  (11)  168 (46) 30.11.2013








_892022383.unknown

