| (19) KG |  | (11) 170 | (13) U | (46) 31.01.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | E04H 9/02 (2013.01) |  |  |  |

(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(19) KG  (11)  170 (46) 31.01.2014

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

(21) 20120023.2

(22) 07.12.2012

(46) 31.01.2014, Бюл. №1

(76) Бекешова Д.А., Копобаев М.М. (KG)

(56) SU №1502781 А1, кл. Е04Н 9/02, 1989

(54) Сейсмостойкое здание

(57) Полезная модель относится к области строительства и может быть использовано при возведении малоэтажных зданий в районах с повышенной сейсмической опасностью, а также в обычных условиях наземного строительства.

Основной задачей полезной модели является повышение сейсмостойкости здания.

Поставленная задача решается тем, что сейсмостойкое здание включает фундамент, вертикальные блоки с вертикальными зазорами между ними, при этом у здания, состоящего из квадратных комнат, наружные и внутренние стены, каждая из которых является несущей, выполнены цельными, из блоков одного размера и разобщены антисейсмическим швом шириной в 4 см.

1 н. п. ф., 1 фиг.

(21) 20120023.2

(22) 07.12.2012

(46) 31.01.2014, Bull. number 1

(76) Bekeshova D.A., Kopobaev M.M. (KG)

(56) SU №1502781 A1, cl. E04H 9/02, 1989

(54) Seismic building

(57) The utility model relates to the field of construction and can be used in the construction of low-rise buildings in areas with high seismic risk, as well as under normal conditions of structural engineering.

The major problem of the utility model is to increase seismic resistance of a building.

The stated problem is solved in that the earthquake-resistant building comprises foundation, vertical blocks with vertical gaps between them, when the building, consisting of square rooms, has exterior and interior walls, where each one of them is load-bearing, one-piece made unbroken from blocks of the same size and divided by the antiseismic seam of 4 cm width. 1 independ. claim, 1 figure.

Полезная модель относится к области строительства и может быть использовано при возведении малоэтажных зданий в районах с повышенной сейсмической опасностью, а также в обычных условиях наземного строительства.

Известно сейсмостойкое здание, включающее фундамент, вертикальные блоки с вертикальными зазорами между ними, в которых размещены на разных уровнях по вы- соте здания амортизирующие прокладки (SU №1502781 A1, кл. E04H 9/02, 1989).

Недостаток известной конструкции заключается в сложности монтажа здания.

Основной задачей полезной модели является повышение сейсмостойкости здания.

Поставленная задача решается тем, что сейсмостойкое здание включает фундамент, вертикальные блоки с вертикальными зазорами между ними, при этом у здания, состоящего из квадратных комнат, наружные и внутренние стены, каждая из которых являются несущими, выполнены цельными из блоков одного размера и разобщены антисейсмическим швом шириной 4 см.

На фиг. 1 представлена схема расположения основных конструктивных элементов здания.

Сейсмостойкое здание содержит фундамент 1, блок стен отдельных квадратных комнат 2 и между ними антисейсмический шов 3.

Одноэтажное здание формируется из квадратных комнат с плоскостями опоры размером 4x4 м или 6x6 м. И наружные и внутренние стены здания, выполненные цельными из блоков одного размера, также являются несущими. При этом для полной нейтрализации хаотических движений элементов зданий при землетрясениях вводится в объект антисейсмический шов шириной в 4 см между стенами квадратных комнат здания, которые, соответственно, установлены на фундаменте. В сейсмометрии эта размерность относится к малым перемещениям, при которых пропорциональность в процессе между силами и деформациями сохраняется. Такой метод строительства жилых зданий является приемлемым на орошаемых территориях нашей республики.

Одним из определяющих параметров устойчивости является изменение режима колебания в сторону уменьшения их собственных периодов, которые дают возможность осуществить сейсмическую защиту здания от землетрясения.

На суглинисто-супесчаных грунтах уровень залегания грунтовых вод (без резкого перепада) должен быть на глубине 4-5 м.

Итак, следует определить собственные периоды, приведенного на фиг. 1, цельного здания и разобщенных антисейсмическим швом квадратных помещений.

Определение численных значений Т1 низких сооружений вычисляется через приближенную оценку периода собственных колебаний высотных зданий следующей формулой:

Т=α⋅L2qE⋅I⋅g,                        (1)

где:

L - высота сооружения, см;

q - вес в кг на 1 см высоты L;

Е - модуль Юнга, кг/см2;

I - момент инерции сечения, перпендикулярного к плоскости колебания, см4;

g - ускорение силы тяжести, см/с2;

Т - период, с,

Т1=Т1+b24⋅C1⋅L2                     (2)

а для низких сооружений, когда высота здания меньше пятикратной ширины (в плоскости колебания), т. е. Lb  5, собственный период, где: b - длина стены, м.

В этих случаях для орошаемых территорий приняты коэффициенты  = 0,28; с1 = 0,8; Е = 0,03-106 кг/см2.

Приближенные собственные периоды эксплуатируемого сейсмостойкого здания (размером 1012 м2), сформированного из квадратных помещений, разобщенных антисейсмическим швом и расположенного на орошаемых территориях приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Высокий объект L = 6250 см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоскость опоры, м2 | 4  4 | 6  6 | 10  12 |
| Вес в кг на 1 см высоты L | 92,16 | 113,36 | 380,016 |
| Момент инерции сечения, перпендикулярного к плоскости колебания | 12,5912 | 47,0698 | 320,063 |
| Период, с | 0,55 | 0,35 | 0,22 |
| Низкий объект L = 300 см |  |  |  |
| Период, с | 0,61 | 0,43 | 1,04 |
| Частота | 10,3 | 14,6 | 6,0 |

Прежде всего, для устранения возможности развития явления, напоминающего резонанс, свободные колебания сооружения в горизонтальном направлении должны иметь частоту, по крайней мере, вдвое более высокую, чем наивысшая наблюдаемая частота подземных толчков, равная около 2. При этом следует иметь в виду, что собственные периоды систем являются параметрами, усложняющими действие динамических нагрузок, т.е. чем больше значение 2  /Т, тем больше устойчивость объекта при сейсмических воздействиях.

Применение заявляемой полезной модели позволит значительно повысить сейсмостойкость здания.

# Формула полезной модели

Сейсмостойкое здание, включающее фундамент, вертикальные блоки с вертикальными зазорами между ними, отличающееся тем, что у здания, состоящего из квадратных комнат, наружные и внутренние стены, каждая из которых являются несущими, выполнены цельными из блоков одного размера и разобщены антисейсмическим швом шириной в 4 см.

Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки материалов

_________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03