170




	(19) KG
	(11)  170
	(46)  31.01.2014
	

	
	

	(51)
	Е04Н 9/02 (2013.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики

(21) 20120023.2

(22) 07.12.2012

(46) 31.01.2014. Бюл. № 1
(76) Бекешова Д. А., Копобаев М. М.  (KG)

(56) SU № 1502781 А1, кл. Е04Н 9/02, 1989
(54) Сейсмостойкое здание
(57) Полезная модель относится к области строительства и может быть использовано при возведении малоэтажных зданий в районах с повышенной сейсмической опасностью, а также в обычных условиях наземного строительства.

Основной задачей полезной модели является повышение сейсмостойкости здания.

Поставленная задача решается тем, что сейсмостойкое здание включает фундамент, вертикальные блоки с вертикальными зазорами между ними, при этом у здания, состоящего из квадратных комнат, наружные и внутренние стены, каждая из которых являются несущими, выполнены цельными из блоков одного размера и разобщены антисейсмическим швом шириной в 4 см.

1 н. п. ф., 1 фиг.
3

Полезная модель относится к области строительства и может быть использовано при возведении малоэтажных зданий в районах с повышенной сейсмической опасностью, а также в обычных условиях наземного строительства.

Известно сейсмостойкое здание, включающее фундамент, вертикальные блоки с вертикальными зазорами между ними, в которых размещены на разных уровнях по вы- соте здания амортизирующие прокладки (SU № 1502781 А1, кл. Е04Н 9/02, 1989).

Недостаток известной конструкции заключается в сложности монтажа здания.

Основной задачей полезной модели является повышение сейсмостойкости здания.

Поставленная задача решается тем, что сейсмостойкое здание включает фундамент, вертикальные блоки с вертикальными зазорами между ними, при этом у здания, состоящего из квадратных комнат, наружные и внутренние стены, каждая из которых являются несущими, выполнены цельными из блоков одного размера и разобщены антисейсмическим швом шириной 4 см.

На фиг. 1 представлена схема расположения основных конструктивных элементов здания.

Сейсмостойкое здание содержит фундамент 1, блок стен отдельных квадратных комнат 2 и между ними антисейсмический шов 3.

Одноэтажное здание формируется из квадратных комнат с плоскостями опоры размером 4x4 м или 6x6 м. И наружные и внутренние стены здания, выполненные цельными из блоков одного размера, также являются несущими. При этом для полной нейтрализации хаотических движений элементов зданий при землетрясениях вводится в объект антисейсмический шов шириной в 4 см между стенами квадратных комнат здания, которые, соответственно, установлены на фундаменте. В сейсмометрии эта размерность относится к малым перемещениям, при которых пропорциональность в процессе между силами и деформациями сохраняется. Такой метод строительства жилых зданий является приемлемым на орошаемых территориях нашей республики.

4

Одним из определяющих параметров устойчивости является изменение режима колебания в сторону уменьшения их собственных периодов, которые дают возможность осуществить сейсмическую защиту здания от землетрясения.

На суглинисто-супесчаных грунтах уровень залегания грунтовых вод (без резкого перепада) должен быть на глубине 4-5 м.

Итак, следует определить собственные периоды, приведенного на фиг. 1, цельного здания и разобщенных антисейсмическим швом квадратных помещений.

Определение численных значений Т1 низких сооружений вычисляется через приближенную оценку периода собственных колебаний высотных зданий следующей формулой:


[image: image1.wmf]g

I

E

q

L

Т

×

×

×

=

2

a

,                        (1)

где:

L - высота сооружения, см; 
q - вес в кг на 1 см высоты L; 
Е - модуль Юнга, кг/см2;

I - момент инерции сечения, перпендикулярного к плоскости колебания, см4; 
g - ускорение силы тяжести, см/с2; 
Т - период, с,


[image: image2.wmf]2

1

4

2

1

1

L

C

b

Т

Т

×

×

+

=

                     (2)

а для низких сооружений, когда высота здания меньше пятикратной ширины (в плоскости колебания), т. е. 
[image: image3.wmf]b

L

 ( 5, собственный период, где: b - длина стены, м.

В этих случаях для орошаемых территорий приняты коэффициенты ( = 0,28; с1 = 0,8; Е = 0,03-106 кг/см2.

Приближенные собственные периоды эксплуатируемого сейсмостойкого здания (размером 10(12 м2), сформированного из квадратных помещений, разобщенных антисейсмическим швом и расположенного на орошаемых территориях приведены в табл. 1.

5






6

Таблица 1
	Высокий объект L = 6250 см

	Плоскость опоры, м2
	4 ( 4
	6 ( 6
	10 ( 12

	Вес в кг на 1 см высоты L
	92,16
	113,36
	380,016

	Момент инерции сечения, 
перпендикулярного к 
плоскости колебания
	12,5912
	47,0698
	320,063

	Период, с
	0,55
	0,35
	0,22

	Низкий объект L = 300 см

	Период, с
	0,61
	0,43
	1,04

	Частота
	10,3
	14,6
	6,0


Прежде всего, для устранения возможности развития явления, напоминающего резонанс, свободные колебания сооружения в горизонтальном направлении должны иметь частоту, по крайней мере, вдвое более высокую, чем наивысшая наблюдаемая частота подземных толчков, равная около 2(. При этом следует иметь в виду, что собственные периоды систем являются параметрами, усложняющими действие динамических нагрузок, т. е. чем больше значение 2 ( (/Т, тем больше устойчивость объекта при сейсмических воздействиях.

Применение заявляемой полезной модели позволит значительно повысить сейсмостойкость здания.

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Сейсмостойкое здание, включающее фундамент, вертикальные блоки с вертикальными зазорами между ними, о т л и ч а ю-         щ е е с я  тем, что у здания, состоящего из квадратных комнат, наружные и внутренние стены, каждая из которых являются несущими, выполнены цельными из блоков одного размера и разобщены антисейсмическим швом шириной в 4 см. 
[image: image4.jpg]



Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки материалов

       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








(19) KG  (11)  170 (46) 31.01.2014








_1453015482.unknown

_1453015755.unknown

_1453015882.unknown

_892022383.unknown

