175




	(19) KG
	(11)  175
	(46)  30.06.2014
	

	
	

	(51)
	A01K 13/00 (2014.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики

(21) 20130013.2

(22) 19.01.2013

(46) 30.06.2014. Бюл. № 6

(71) Осмонов Ы. Д., Токтоналиев Б. С.  (KG)

(72) Нариев З. А., Турдуев И. Э., 
Темирбаева Н. Ы.  (KG)

(73) Токтоналиев Б. С., Осмонов Ы. Д.  (KG)

(56) Патент KG № 95, А01К 13/00, 2009
(54) Установка для зооветобработки овец

(57) Полезная модель относится к области сельского хозяйства, в частности к овцеводству.

Задачей полезной модели является разработка установки для проведения всех видов зооветобработки овец (бонитировка, ветеринарная обработка, стрижка, профилактическая обработка против чесотки и формирование отар).

Поставленная задача решается тем, что в установке для зооветобработки овец, содержащем расколы для необработанных овец и формирования отар, карусельное устройство, где раскол снабжен клетками и передвижным поджимом, а карусельное устройство, оборудованное шестью рабочими местами, расположены по кругу на одинаковым расстоянии друг от друга.

С помощью предложенной установки можно выполнить все виды зоотехнических и ветеринарных обработок овец на одном месте. При этом количество обслуживающего персонала составляет 5 человек (бонитер-селекционер, ветеринарный работник, три стригаля).

1 н. п. ф., 1 фиг.

3

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности к овцеводству.

Известны технологические линии по обработке овец на конвейере поточным способом (Назаров С. О. Проблемы механизации технологических процессов зооветеринарной обработки овец. - Бишкек, 2012. - С. 44-81). Данные технологические линии могут проводить стрижку, профилактическую купку овец и первичную обработку руна шерсти.

Однако в них не предусмотрено проведение других видов зооветеринарных обработок, таких как бонитировка, ветеринарная обработка (вакцинация и подрезание копыт овец) и формирование отар. Используют сложную дорогую технику.

Известна карусельная установка для стрижки овец, которая содержит погрузоч-ную площадку, подающий транспортер, клетку-накопитель и карусельное устройство. Карусельное устройство снабжено механизма-    ми кантования овец во время стрижки и                опрокидывания их после стрижки (А. с. SU          № 646962, А01К 13/00, 1979).

Известна установка для пооперационной стрижки овец, которая содержит клетку-накопитель с калитками и передвижным поджимом, карусельное устройство без привода, оборудованное шестью рабочими столами, расположенными по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга (Патент KG № 95, А01К 13/00, 2009).

Эта установка предназначена только для стрижки овец разными способами.

Задачей полезной модели является разработка установки для проведения всех видов зооветобработки овец (бонитировка, ветеринарная обработка, стрижка, профилактическая обработка против чесотки и формирование отар).

Поставленная задача решается тем, что в установке для зооветобработки овец, содержащем расколы для необработанных овец и формирования отар, карусельное устройство, где раскол снабжен клетками и передвижным поджимом, а карусельное устройство, оборудованное шестью рабочими местами, расположены по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга.

4

На фиг. 1 изображен общий вид установки для зооветобработки овец.

Установка для зооветобработки овец содержит раскол 1 для необработанных овец, карусельное устройство 2 и расколы для формирования отар 3. Раскол для необработанных овец снабжен калитками: для загона 4, забора 5 овец и передвижным поджимом 6 для облегчения вылова животных по мере освобождения площади раскола.

Карусельное устройство имеет шесть одинаковых рабочих столов, расположенных по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга, соединенных через лучи 7 с осью устройства. Углы между лучами карусельного устройства равны 60°. Рабочие столы снабжены захватами ножек овец (не показано). Аналогично рабочим столам расположены рабочие места (против часовой стрелки): бонитера-селекционера 8, первого ветеринарного работника 9, стригалей 10, 11, 12, второго ветеринарного работника 13.

Установка работает следующим образом.

Овец подлежащих к обработке загоняют в раскол 1 через калитку 4, в это время поджим 6 находится в крайнем - правом положении. Бонитер-селекционер вытаскивает овцу через калитку 5 и фиксирует к рабочему столу карусельного устройства 2 на рабочем месте бонитера-селекционера 8. После бонитировки (классность отмечается выщипом на правом ухе овец), вращая карусель против часовой стрелки на 60°, передвигает овцу к рабочему месту первого ветеринарного работника 9, где осуществляется ветеринарная обработка. В это время к следующему столу бонитер-селекционер фиксирует очередную овцу и после бонитировки вращает карусель также на 60. При этом первая овца поступает к рабочему столу первого стригаля 10, где осуществляется стрижка низших сортов шерсти. Когда бонитер-селекционер фиксирует очередную овцу и продолжает вращение карусели на 60°, первая овца попадает к рабочему месту второго стригаля 11, где осуществляется стрижка правого бока овцы. Левый бок овцы стригут когда она попадает к рабочему месту   третьего   стригаля   12,   в   результате

5

дальнейшего вращения крусели на 60°. Полностью отстриженная овца попадает на рабочее место второго ветеринатного работника 13, где осуществляется инъекция против чесотки. Обработанная овца снимается на рабочем месте 13, бонитер-селекционер определяет классность овец визуально по бонитировочному выщипу на ухе и направляет их в соответствующий загон в расколе 3: I - класс,  II - класс, Э - элита; Б - бракованные овцы. В это время часть объема клетки-накопителя освобождается и появляется возможность передвигать поджим 6 в сторону необработанных овец. Когда первая овца будет полностью обработана на рабочем месте 13, будет зафиксирована шестая овца. Далее цикл повторяется. Вращение карусели осуществляется бонитером-селекционером через лучи 7. После полного набора овец в загонах соответствующей классности формируются отары          (I - класс, II - класс, Э - элита; Б - бракованные овцы).

6

С помощью данной установки можно выполнить все виды зоотехнических и ветеринарных обработок овец на одном месте. При этом количество обслуживающего персонала составляет 5 человек (бонитер-селекционер, ветеринарный работник, три стригаля). Это достигается следующим образом: обязанности первого и второго ветеринарного работника выполняет один ветеринарный врач, здесь важно не нарушать технологическую последовательность, поскольку согласно ветеринарным требованиям инъекция против чесотки осуществляется только после стрижки. С учетом того, что классная бонитировка овец производится только для племенных заводов, и для фермерских товарных хозяйств она не требуется, то бонитер-селекционер вполне может совмещать работу по формированию отар. Данные хронометражных исследований показывают, что для стрижки одной овцы требуется 5-7 мин, а для бонитировки и ветеринарной обработки 3-4 мин. Отсюда видно, что последовательность технологического процесса не нарушается.

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Установка для зооветобработки овец, содержащее расколы для необработанных овец и формирования отар, карусельное устройство, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что раскол снабжен клетками и передвижным поджимом, а карусельное устройство, оборудованное шестью рабочими местами, расположено по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга.
[image: image1.jpg]



Фиг. 1
Выпущено отделом подготовки материалов

       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








(19) KG  (11)  175 (46) 30.06.2014








_892022383.unknown

