| (19) KG |  | (11) 197 | (46) 31.03.2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | E02B 8/08 (2016.01) |  |  |  |

(19) KG  (11)  197 (46) 31.03.2016

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

(12)  ОПИСАНИЕ  ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(21) 20150004.2

(22) 16.02.2015

(46) 31.03.2016. Бюл. № 3

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский университет  (KG)

(72) Пархоменко Ю. Ф., Яковлева Н. В.,

Алимшоева М. М., Аристархов С. О.  (KG)

(56) А. с. № SU 1629384, А1, кл. E02B 8/08, 9/04, 1991

(54) Устройство для промывки сетчатого полотна рыбозащитного сооружения

(57) Полезная модель относится к гидротехнике, а именно к устройствам, обеспечивающим нормальное функционирование сетчатых заграждений рыбозащитных сооружений.

Технической задачей полезной модели является повышение эффективности работы устройства.

Поставленная задача решается за счет того, что в устройстве для промывки сетчатого полотна рыбозащитного сооружения, включающем тележку, установленную на путях, размещенных в подводящем канале водозабора, насос со всасывающим патрубком, промывную перфорированную трубу, снабженную перфорированной полутрубой для подвода воздуха в воду, и сетчатое полотно, в промывной трубе установлены коноидальные насадки, диаметры выходных отверстий которых зависят от глубины погружения в канале при одинаковом расходе каждой насадки.

1 н. п. ф., 5 фиг.

3

Полезная модель относится к гидротехнике, а именно к устройствам, обеспечивающим нормальное функционирование сетчатых заграждений рыбозащитных сооружений.

В качестве аналога выбрано устройство для промывки сетчатого полотна рыбозащитного сооружения (а. с. SU № 1701807, А2, кл. Е02В 8/08, 1991), включающее тележку, установленную на путях, насос со всасывающим патрубком, перфорированную промывную трубу с отверстиями, перфорированную полутрубу с насадками, рассекатели, выполненные в виде шариков, фиксаторы, укрепленные во внутренней полости насадок, и гибкие связи, сетчатое полотно, мусорорыбоотводящий лоток, рыбоотвод.

К недостаткам известного устройства можно отнести то, что не обеспечивается контроль совместной работы насадок и гибких рассекателей в виде шариков. Расход воды через насадки по глубине канала не одинаков, так как с увеличением глубины погружения насадки, расход воды уменьшается.

За прототип полезной модели выбра-     но устройство для промывки сетчатого полотна рыбозащитного сооружения (а. с. № SU 1629384, А1, кл. E02B 8/08, 9/04, 1991), включающее тележку, установленную на путях, насос со всасывающим патрубком, перфорированную промывную трубу, перфорированную полутрубу с насадками, сетчатое полотно, мусорорыбоотводящий лоток, рыбоотвод.

Основной недостаток прототипа заключается в том, что диаметр всех размещенных на патрубке насадок одинаков и скорость истечения воды через насадки уменьшается с глубиной погружения насадки. При этом снижается интенсивность промывки сетчатого полотна рыбозащитного сооружения от мусора и молоди рыб.

Технической задачей полезной модели является повышение эффективности работы устройства.

Поставленная задача решается за счет того, что в устройстве для промывки сетчатого полотна рыбозащитного сооружения, включающем тележку установленную на путях, размещенных в подводящем канале водозабора, насос с всасывающим патрубком, промывную   перфорированную  трубу,  снаб-

4

женную перфорированной полутрубой для подвода воздуха в воду, и сетчатое полотно, в промывной трубе установлены коноидальные насадки, диаметры выходных отверстий которых зависят от глубины погружения в канале при одинаковом расходе каждой насадки.

Коноидальные насадки обеспечивают большую скорость истечения и в 2,5 раза увеличивают расход воды при напорах Н = 1-4 м.

Диаметр выходного отверстия насадка, при котором обеспечивается равенство расходов воды в первом и n-ном насадках, определяется по формуле (1):

dнn=dpξвх.н.n-ξвх.н.1ξтр.p.n-ξрш.н.т,                   (1)

где:    n - число насадков;

dн - выходной диаметр насадков;

dp - диаметр промывной трубы;

ξвх. н.1 и ξвх.н.n  - коэффициенты сопротивления в первом и n-ном насадках соответственно;

ξтр.p.n и ξрш.н.n - коэффициенты сопротивления трения и расширения потока соответственно в n-ных насадках.

Все коэффициенты, входящие в зависимость (1), зависят от диаметра промывной трубы dp.

Устройство для промывки сетчатого полотна рыбозащитного сооружения иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 изображен общий вид сверху, на фиг. 2 - то же (разрез А-А), на фиг. 3 - промывная флейта (разрез), на фиг. 4 - промывная труба с коноидальным насадком, на фиг. 5 - коноидальный насадок.

Устройство для промывки сетчатого полотна рыбозащитного сооружения включает тележку 1, установленную на путях 2, размещенных в подводящем канале водозабора 3. На тележке 1 размещены насос 4 со всасывающим патрубком 5 и промывная перфорированная труба 6 с отверстиями 7. Промывная перфорированная труба 6 снабжена приспособлением для подвода воздуха в воду, выполненным в виде перфорированной полутрубы 8, верхняя часть которой сообщается с атмосферой. Во внутренней полости 9  перфо-

5

рированной полутрубы 8 расположены коно-идальные насадки 10. Промывная перфорированная труба 6 в нижней части имеет фиксатор 11, установленный в направляющих 12 для стабилизации положения промывной перфорированной трубы 6 относительно сетчатого полотна 13, имеющего в верхней части мусорорыбоотводящий лоток 14, сообщающийся низовой частью с рыбоотводом 15.

Устройство для промывки сетчатого полотна рыбозащитного сооружения работает следующим образом.

При промывке сетчатого полотна 13, установленного в подводящем канале водозабора 3, тележка 1 движется вдоль него по путям 2. Промывная перфорированная труба 6 принимает устойчивое положение относительно сетчатого полотна 13 за счет фиксатора 11, при движении тележки 1 по направляющим 12. Подаваемая насосом 4 от всасывающего патрубка 5 в промывную трубу 6 вода, выходя из отверстий 7, струями проходит полость 9, образованную перфорированной полутрубой 8. Благодаря расположению входных отверстий коноидальных насадков 10 соосно выпускным отверстиям 7 промывной  перфорированной  трубы  6,  гидравличе-

6

ские струи, проходящие через полость 9, за счет эжекции насыщаются воздухом, поступающим по перфорированной полутрубе 8 из атмосферы и попадают в коноидальные насадки 10.

Коноидальная форма насадков устраняет сжатие струи и сводит до минимума все потери энергии. С учетом коэффициента расхода отверстия μ=0,97÷0,99, при этом можно пропустить в 2,5 раза больший расход воды. На выходе из коноидальных насадков 10 гидравлические струи увеличиваются в диаметре и с большей скоростью падают на сетчатое полотно 13.

Смытые с сетчатого полотна мусор и молодь рыб попадают в образованный водовоздушными струями факел, состоящий из перемещающихся к поверхности воды пузырьков воздуха и обеспечивающий подъем в верхние слои водотока мусора и молоди рыб, где они попадают в мусорорыбоотводящий лоток 14, из которого далее транспортируются вдоль направления составляющей транзитной скорости потока в рыбовод 15.

Данное устройство позволит повысить эффективность очистки сетчатого полотна от мусора и молоди рыб.

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и

Устройство для промывки сетчатого полотна рыбозащитного сооружения, включающее тележку, установленную на путях, размещенных в подводящем канале водозабора, насос со всасывающим патрубком, промывную перфорированную трубу с отверстиями, снабженную перфорированной полутрубой для подвода воздуха в воду, и сетчатое полотно, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что в перфорированной полутрубе установлены коноидальные насадки, диаметры выходных отверстий которых зависят от глубины погружения в канал при одинаковом расходе каждой насадки.

Устройство для промывки сетчатого полотна

рыбозащитного сооружения

Фиг. 1

Фиг. 2

Устройство для промывки сетчатого полотна

рыбозащитного сооружения

Фиг. 3

Устройство для промывки сетчатого полотна

рыбозащитного сооружения

Фиг. 4

Фиг. 5

Выпущено отделом подготовки материалов

_________________________________________________________________________________

1

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03