201




	(19) KG
	(11)  201
	(46)  31.05.2016
	

	
	

	(51)
	A47F 5/08 (2016.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики

(21) 20140016.2

(22) 29.12.2014

(31) 2014100239/12

(32) 10.01.2014

(33) RU
(46) 31.05.2016. Бюл. № 5
(71) (73) Общество с ограниченной 
ответственностью "АББОТТ"  (RU)
(72) Балашов Г. Б.  (RU)

(56) Патент на ПМ RU № 132696, U1, 
кл. A47F 5/08, 2013).

(54) Навесной держатель для товаров
(57) Полезная модель относится к торговому оборудованию и может быть использована для демонстрации товаров, преимущественно на стендах, имеющих Т-образные или L-об-разные пазы, а также использована в мебельном производстве.

Задачей полезной модели является упрощение конструкции навесного держателя для товаров, упрощение процесса его изготовления и при этом повышение прочности и надежности устройства.

Задача решается тем, что навесной держатель для товаров, состоящий из кронштейна и хвостовика, верхняя кромка которого находится в контакте с верхним сводом паза демонстрационного торгового стенда с L-об-разными и Т-образными пазами, выполнен из цельного прутка, кронштейн и хвостовик дер-жателя образованы изгибами прутка, причём кронштейн образован участками прутка с изгибами в одной плоскости и имеет форму ступеньки, а хвостовик образован участками прутка с изгибами в плоскости, перпендикулярной плоскости кронштейна, причем высота хвостовика соотносится с высотой и шириной прорези паза по формуле: 

А = (L-В/2)*2,
где  А - высота паза, 

В - ширина прорези паза,

L - высота хвостовика.

Предпочтительно держатель изготавливают из прутка того же диаметра, что и свод паза. Возможно изготовление держателя из цельного прутка, согнутого вдвое. 

1 н. п. ф., 5 з. п. ф., 5 фиг.

3

Полезная модель относится к торговому оборудованию и может быть использована для демонстрации товаров, преимущественно на стендах, имеющих Т-образные или L-об-разные пазы, а также в мебельном производстве.

Из уровня техники известен стенд, содержащий панели, в которых выполнены          Т-образные пазы для держателей разных товаров. При этом, держатель выполнен сборным из нескольких деталей, включающих кронштейн, опорную пластину и хвостовик (патент US 5109993, A, кл. A47F 5/08, 1/00, 1992). 

Недостатком устройства является сложность изготовления держателя и относительно невысокая допустимая нагрузка на держатели товаров, при превышении которой возможно разрушение соединений между деталями держателя.

Известны также демонстрационные стенды с панелями, в которых выполнены       Т-образные пазы для держателей разных товаров, где держатель выполнен из двух деталей - соединённых между собой: кронштейна и хвостовика (патент US № 5138803, А, кл. A47F 5/08, A47B 57/34, 1992, патент на ПМ RU № 132696, U1, 2013).

При использовании данных устройств возможно разрушение держателя по месту соединения кронштейна с хвостовиком, а процесс изготовления устройства достаточно трудоёмок, поскольку включает изготовление отдельных деталей держателя и последующее их соединение. Ещё одним недостатком таких устройств является поперечный и вращательный люфт хвостовика держателя в пазу демонстрационного стенда, что иногда приводит к выпадению хвостовика из паза.

Задачей полезной модели является упрощение конструкции навесного держателя для товаров, упрощение процесса его изготовления и при этом повышение прочности и надёжности устройства.

Задача решается тем, что навесной держатель для товаров, состоящий из кронштейна и хвостовика, верхняя кромка которого находится в контакте с верхним сводом           паза   демонстрационного  торгового  стенда с
4

L-образными и Т-образными пазами, выполнен из цельного прутка, кронштейн и хвостовик держателя образованы изгибами прутка, причём кронштейн образован участками прутка с изгибами в одной плоскости и имеет форму ступеньки, а хвостовик образован участками прутка с изгибами в плоскости, перпендикулярной плоскости кронштейна, причем высота хвостовика соотносится с высотой и шириной прорези паза по формуле: 

А = (L-В/2)*2,

где    А - высота паза, 

В - ширина прорези паза,

L - высота хвостовика.

Предпочтительно держатель изготавливают из прутка того же диаметра, что и свод паза. Возможно изготовление держателя из цельного прутка, согнутого вдвое. Выполнение держателя из прутка того же диаметра, что и свод паза, позволяет устранить люфт хвостовика держателя в пазу демонстрационного стенда и не позволяет хвостовику выпасть из паза.

Наиболее простым в изготовлении является хвостовик, образованный двумя участками прутка, изогнутыми под острым углом. Однако, хвостовик может быть образован несколькими участками прутка, которые вместе образуют контур в виде треугольника, прямоугольника, трапеции. 

Один из изгибов кронштейна, как правило, выполнен под углом меньше прямого, и свободный конец держателя, размещенного на демонстрационном стенде, занимает в таком случае положение, слегка отклоняющее-ся вверх относительно горизонтальной плоскости.

Однако, возможен кронштейн, у которого все изгибы сделаны под прямыми уг-лами.

Держатель может быть выполнен из цельного прутка, согнутого вдвое, чаще всего пополам. В этом случае хвостовик может быть образован двумя концами согнутого вдвое прутка, при этом каждый конец прутка предпочтительно согнут под прямым углом.

5

Сущность полезной модели поясняется чертежами.

На фиг. 1 показано размещение держателя в Т-образном пазу демонстрационного стенда (вид сбоку).

На фиг. 2 представлены виды держателя сверху, сбоку и сзади.

На фиг. 3 изображена изометрическая проекция держателя.

На фиг. 4 представлены виды сверху, сбоку и сзади держателя, выполненного из цельного прутка, согнутого вдвое (пополам).

На фиг. 5 изображена изометрическая проекция держателя выполненного из цельного прутка, согнутого вдвое (пополам).

6

Позицией 1 на чертежах обозначена панель демонстрационного стенда со съемным держателем, позицией 2 - Т-образный паз.       Т-образным паз назван номинально, конкретная форма паза обеспечивается формой фрезы, используемой для его изготовления,           L-образная форма паза на чертежах не показана. Позицией 3 на чертежах обозначен съёмный навесной держатель, состоящий из кронштейна 4 и хвостовика 5, входящего в зацепление с пазом. Изгибы кронштейна, имеющие форму ступеньки, позволяют кронштейну опираться на демонстрационный стенд 1. Конструкция держателя 3 позволяет заводить его в паз 2 стенда как с боковой, так и непосредственно с фронтальной стороны.

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
1. Навесной держатель для товаров, состоящий из кронштейна и хвостовика, верхняя кромка которого находится в контакте с верхним сводом паза демонстрационного тор-гового стенда с L-образными и Т-образными пазами, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что держатель выполнен из цельного прутка, кронштейн и хвостовик которого образованы изгибами прутка, причём кронштейн образован участками прутка с изгибами в одной плоскости и имеет форму ступеньки, а хвостовик образован участками прутка с изгибами в плоскости, перпендикулярной плоскости кронштейна.

2. Держатель по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- с я  тем, что держатель изготовлен из прутка того же диаметра, что и свод паза.

3. Держатель по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- с я  тем, что высота хвостовика соотносится с высотой и шириной прорези паза по формуле: 

А = (L-В/2)*2,

где    А - высота паза, 

         В - ширина прорези паза,

          L - высота хвостовика.

4. Держатель по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- с я  тем, что хвостовик держателя образован двумя участками прутка, изогнутыми под острым углом.

5. Держатель по п. 1, о т л и ч а ю щ и й- с я  тем, что изгибы кронштейна держателя выполнены под прямыми углами.

6. Держатель по п. 3, о т л и ч а ю щ и й- с я  тем, что хвостовик образован двумя концами согнутого вдвое прутка, причём каждый конец прутка согнут под прямым углом.

Навесной держатель для товаров

[image: image1.jpg]e =

AN

— o

£
RRBERI

_—

ot - 2
<




Фиг. 1

Навесной держатель для товаров

[image: image2.jpg]



Фиг. 2

[image: image3.jpg]33— L —




Фиг. 3

Навесной держатель для товаров

[image: image4.jpg]



Фиг. 4

[image: image5.jpg]



Фиг. 5
Выпущено отделом подготовки материалов

       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  201   (46) 31.05.2016





1








_892022383.unknown

