202




	(19) KG
	(11)  202
	(46)  30.06.2016
	

	
	

	(51)
	E02B 9/00 (2016.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики

(21) 20150009.2

(22) 15.05.2015

(46) 30.06.2016. Бюл. № 6
(76) Бокоев Б. Ж.  (KG)

(56) RU № 2080476 С1, кл. F03B 7/00, F03B 13/10, 1997
(54) Гидроэлектростанция с поплавками 
на тросах

(57) Полезная модель относится к области гидроэнергетики, а именно к гидроэлектростанциям, и предназначена для получения электроэнергии на малых плотинах и водопадах.

Задачей полезной модели является создание поплавкового механизма на тросах, обеспечивающего непрерывное вращение генератора, установленного в малых плотинах и на водопадах, не требующего глубокого течения.

Поставленная задача решается в гидроэлектростанции с поплавками на тросах, содержащей две гидротурбины, редуктор, генератор, приводные тросы одним концом прикреплены к шкиву, а другим концом протянуты через отверстие в верхней стенке турбины к поплавку, при этом нижняя часть с обхватом шкива на валу редуктора прикреплена к нижней части поплавка.

1 н. п. ф., 1 фиг.

3

Полезная модель относится к области гидроэнергетики, а именно к гидроэлектростанциям, и предназначена для получения электроэнергии на малых плотинах и водопадах.

Известна приливная гидроэлектростанция, содержащая гидроагрегат с полым корпусом, имеющим входной конфузор и выходное окно, вертикально расположенные два барабанных колеса противоположного вращения, соединенные через редуктор с генератором, установленным в защитном колпаке на корпусе, а также выходной разделитель водного потока (RU № 1642055 А1, кл. F03B 13/10, 1991).

Однако, подобное конструктивное решение для создания эффективных погружных преобразователей энергии воды является малопригодным.

Наиболее близким по назначению и технической сущности является изобретение, принятое в качестве прототипа, глубинная подвесная многороторная гидроэлектростанция, содержащая два барабанных ротора, генератор и разделитель водного потока (RU № 2080476 С1, кл. F03B 7/00, F03B 13/10, 1997).

Недостатком такого конструктивного решения является потребность глубокого течения для затопления и периодического подъема на поверхность воды гидротурбин.

Задачей полезной модели является создание поплавкового механизма на тросах, обеспечивающего непрерывное вращение генератора, установленного в малых плотинах и на водопадах, не требующего глубокого течения.

Поставленная задача решается в гидроэлектростанции с поплавками на тросах, содержащей гидротурбины, редуктор, генератор, приводные тросы одним концом прикреплены  к  шкиву,  а другим  концом  протя-

4

нуты через отверстие в верхней стенке турбины к поплавку, при этом нижняя часть с обхватом шкива на валу редуктора прикреплена к нижней части поплавка.

На фиг. 1 изображена схема гидроэлектростанции с поплавками на тросах.

Гидроэлектростанция содержит плотину 1, главный резервуар 2, трубопроводы 3, клапаны 4. Также ГЭС содержит поплавки 5, тросы 6, шкивы 7, вал 8, которые размещены в двух симметрично расположенных идентичных гидротурбинах (I-II), шестерни 9, редуктор 10 и генератор 11. 

Гидроэлектростанция с поплавками на тросах работает следующим образом. 

Для подачи воды используется небольшая плотина 1 или может быть использован водопад высотой около 12 метров и выше. Вода подается в главный резервуар 2. По трубопроводам 3 поочередно поступает в первую и во вторую гидротурбины. 

При поступлении воды в первую турбину клапан 4 первой турбины находится в открытом положении для подачи воды и закрытом положении для выпуска воды. При подаче воды в полость первой гидротурбины приподнимается первый поплавок 5, который, в свою очередь, с двух мест - и снизу и сверху, закреплен тросами к шкивам 7. При изменении положения поплавка 5 шкив 7 начинает совершать вращательное движение, которое через вал 8 передается к шестерням 9 редуктора 10, который, в свою очередь, увеличивает энергию вращения и приводит в движение генератор 11. В момент заполнения первой турбины срабатывает клапан 4, и после чего с первой турбины начинается сброс воды, а во вторую турбину начинает поступать вода.

Цикл повторяется постоянно, по мере наполнения и сброса воды в турбинах.

5
Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Гидроэлектростанция с поплавками на тросах, содержащая гидротурбины, редуктор, генератор, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что приводные тросы одним концом прикреплены

6

к шкиву, а другим концом протянуты через отверстие в верхней стенке турбины к поплавку, при этом нижняя часть с обхватом шкива на валу редуктора прикреплена к нижней части поплавка.
[image: image1.jpg]e
Tty -
Ry = -
i |1 __
TR
I,I.._:_ ___4_3
_ (.1 ! _ L.“
///,/, S
/MA_ o
N
\ua’ # __ r X
qL\p\_.r, Imlt-. -
AN
U \ | ____
= | &1
0/ v%_:_ =





Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки материалов

       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  202   (46) 30.06.2016





1








_892022383.unknown

