216




	(19) KG
	(11)  216
	(46)  30.11.2016
	

	
	

	(51)
	А61С 19/02 (2016.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20160019.2

(22) 16.09.2015

(46) 30.11.2016. Бюл. № 11
(76) Фомин А. Д., Костоломова Н. А.  (KG)

(56) Патент RU № 20840 U1, А61G 12/00, 2001
(54) Стол стоматологический инструментальный

(57) Полезная модель относится к медицинскому оборудованию, а именно к устройствам для размещения медицинских инструментов и препаратов.

Технической задачей полезной модели является разработка малогабаритного, устойчивого, многофункционального, удобного и безопасного в использовании инструментального стоматологического стола.

Поставленная задача решается за счет того, что на столе стоматологическом инструментальном, включающем каркас, представляющий собой стойку, столешницы для размещения медикаментов и медицинских инструментов и панель с ячейками под медикаменты, стойка установлена на опору в виде тяжелого диска, столешницы свободно вращаются на 360° относительно стойки, а на панели с ячейками под медикаменты ячейки имеют различный диаметр.

Стол стоматологический инструментальный дополнительно снабжен сжигателем использованных инъекционных игл. Также на панели под медикаменты имеется гнездо для картриджного шприца.

1 н. п. ф., 2 з. п. ф., 5 фиг.

3

Полезная модель относится к медицинскому оборудованию, а именно к устройствам для размещения медицинских инструментов и препаратов.

Известен стол медицинский (стоматоло-гический) «Viola-1» (http://pribormed.com.ua/ ru/stoliki-medicinskie-smed-viola-l-smed-viola-2-smed-viola-3-ru.html), представляющий собой каркасную конструкцию с тремя стеклянными полочками и тремя ножками, каждая из которых стоит на колесе.

К недостаткам можно отнести то, что стол не содержит ячеек для хранения флаконов, что может привести к падению флаконов. Стол медицинский не содержит тормозных устройств, что может привести к его незапланированному движению, что мешает работе.

За прототип выбран столик передвижной медицинский (Патент RU № 20840 U1, А61G 12/00, 2001), включающий каркас с вертикальными стойками, установленными на колесах, и столешницами для размещения медикаментов и медицинских инструментов, средство для установки функционального узла и функциональный узел в виде инфузионной стойки, мусоросборник, тормозное устройство, установленное над колесами, подставку с углублениями под посуду.

К недостатку прототипа можно отнести то, что функциональность столика передвижного медицинского ограничена, что обусловлено громоздкостью конструкции, затрудняю-щей его использование в небольших помещениях.

Технической задачей полезной модели является разработка малогабаритного, устойчивого, многофункционального, удобного и безопасного в использовании инструментального стоматологического стола.

Поставленная задача решается за счет того, что на столе стоматологическом инструментальном, включающем каркас, представляющий собой стойку, столешницы для размещения медикаментов и медицинских инструментов и панель с ячейками под медикаменты, стойка установлена на опору в виде тяжелого диска, столешницы свободно вращаются на 360° относительно стойки, а на панели с ячейками под медикаменты ячейки имеют различный диаметр.

4

Стол стоматологический инструментальный дополнительно снабжен сжигателем использованных инъекционных игл. Также на панели под медикаменты имеется гнездо для картриджного шприца.

Стол стоматологический инструментальный иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 изображен общий вид стола в сборе, на фиг. 2 - стойка на основании, на фиг. 3 - нижняя полка (вид сверху), на фиг. 4 - верхняя полка (вид сверху), на фиг. 5 - общий вид в рабочем виде.

Стол стоматологический инструментальный включает опору 1, в центре которой имеется отверстие с резьбой, в которое ввинчивается стойка 2, на которой расположена электрическая розетка 3. На стойку 2 последовательно надеваются нижняя полка 4 и верхняя полка 5, на которой находится панель 6 с ячейками под медикаменты 7, гнездо для картриджного шприца 8 и сжигатель 9 для использованных инъекционных игл.

Вращение полок 4 и 5 вокруг стойки 2 позволяет при минимальной рабочей площади приблизить полки с инструментами и препаратами к пациенту, стоматологу или ассистенту.

Панель 6 с ячейками под медикаменты 7 освобождает рабочую зону стола и надежно фиксирует флаконы с расходными материалами и адгезивами, что не дает выпадать препаратам во время вращения полок 4 и 5.

Стол электрифицирован, что позволяет во время работы стоматолога подключать необходимые приборы и инструменты, нап-ример, сжигатель для использованных инъекционных игл.

Гнездо 8 позволяет удобно вынимать и фиксировать одной рукой картриджный шприц, что позволяет безопасно манипулировать шприцом, предотвращая травмирование стоматолога и ассистента.

Стол стоматологический инструментальный многофункционален, малогабаритен, устойчив на полу. Использование стола предлагаемой конструкции позволит значительно облегчить работу стоматолога и его ассистента. Ассистент врача во время работы может, не вставая со стула, приблизить или отодвинуть любую полку, заполнить необходимыми инструментами и средствами, а затем приблизить полки к рабочей зоне врача.
5
Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
1. Стол стоматологический инструментальный, включающий каркас, представляющий собой стойку, столешницы для размещения медикаментов и медицинских инструментов и панель с ячейками под медикаменты,      о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что стойка установлена на опору в виде тяжелого диска, столешницы свободно вращаются на 360° относительно стойки, а на панели с ячейками под медикаменты ячейки имеют различный диаметр.

6

2. Стол стоматологический инструментальный по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что стол дополнительно снабжен сжигателем использованных инъекционных игл.

3. Стол стоматологический инструментальный по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что на панели под медикаменты имеется гнездо для картриджного шприца.
Стол стоматологический инструментальный

[image: image1.jpg]



Фиг. 1

Стол стоматологический инструментальный

[image: image2.jpg]



Фиг. 2
[image: image3.jpg]



Фиг. 3
Стол стоматологический инструментальный

[image: image4.jpg]







Фиг. 4
[image: image5.jpg]



Фиг. 5
Выпущено отделом подготовки материалов

       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  216   (46) 30.11.2016





1








_892022383.unknown

