|  | (19) KG (11) 223 (13) U (51) E02B 5/00 (2017.01) |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20160007.2

(22) 10.03.2016

(46) 28.04.2017, Бюл. № 4

(76) Сатаркулов С.; Ордобаев Б. С.; Мамбетов Э. М.  (KG)

(56) А. с. № 351968, кл. Е02В 13/00, 1972

(54) Уловительное сооружение

(57) Полезная модель относится к гидротехническим сооружениям и может быть использована для спасения живых душ, улавливания крупных камней и другого сора, оказавшихся в быстротечных каналах.

Технической задачей является повышение надежности и усовершенствование механизма за счет изменения конструкции для безопасного спасения живых душ, улавливания крупных камней и сора, попавших в быст-ротечные каналы.

Поставленная задача решается тем, что в уловительном сооружении, включающем подводящий и отводящий каналы, водоприемную галерею и решетку, водоприемная галерея выполнена продольной и с наклонным по течению дном, при этом водоприемная галерея на уровне дна подводящего канала перекрыта водозахватной решеткой и решетчатой камерой в виде мостика с перилом.

1 н. п. ф., 1 фиг.

Полезная модель относится к гидротехническим сооружениям и может быть использована для спасения живых душ, улавливания крупных камней и другого сора, оказавшихся в быстротечных каналах.

Известен водовыпуск из быстротечного канала (А. с. № 502082, кл. Е02В 8/02, 1976), включающий водоприемную галерею на дне, перекрытую решеткой, подводящие и отводящие каналы.

Недостаток данного устройства заключается  в том, что оно не выполняет задачу уловительного сооружения из-за того, что основная часть расхода воды поверх самой решетки сбрасывается транзитом вниз по течению, увлекая за собой живые души, крупные камни и сор, оказавшиеся в быстротечных каналах.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению по технической сущности и достигаемому техническому результату является вододелитель для каналов с большим уклоном (А. с. № 351968, кл. Е02В 13/00, 1972), включающий щит с приводом и водоприемное отверстие на дне канала, шарнирно прикрепленную решетку, шарнирно связанную со щитом и закрепленную также шарнирно на дне канала, причем в месте соединения щита с решеткой смонтирована тяга привода. На данном вододелителе действительно обеспечивается регулирование водоподачи в отвод, при этом при необходимости очистки или ремонта последнего - щит полностью перекрывает поперечную водоприемную галерею, прекращая тем самым подачу воды в отвод.

Недостатки прототипа - невозможность и порою опасность очистки решетки от плавника при быстротекущем потоке, нарушение режима течения бурного потока, так как при забитой плавником решетке вода будет фонтанироваться, что отрицательно скажется на пропускную способность самого быстротечного канала, сложность конструкции и связанные с нею - трудность в эксплуатации и дороговизна при строительстве.

Технической задачей является повышение надежности и усовершенствование механизма за счет изменения конструкции для безопасного спасения живых душ, улавливания крупных камней и сора, попавших в быст-ротечные каналы.

Поставленная задача решается тем, что в уловительном сооружении, включающем подводящий и отводящий каналы, водоприемную галерею и решетку, водоприемная галерея выполнена продольной и с наклонным по течению дном, при этом водоприемная галерея на уровне дна подводящего канала перекрыта водозахватной решеткой и решетчатой камерой в виде мостика с перилом.

Дно водоприемной галереи между подводящим и отводящим участками быстротечного канала выполнено наклонным вниз по течению, специально для того, чтобы резко увеличить ее пропускную способность, что позволит минимизировать высоту водоприемной галереи. При этом угол наклона дна φ, при котором имеет место безотрывное течение воды от плоскости скоса входного оголовка галереи, определяется по формуле

(1)

где  - параметр кинетичности потока;  и  - глубина (м) и скорость (м/с) течения воды в подводящем канале;= 9,81 м/c2 - ускорение силы тяжести;  - коэффициент, равный 0,75-0,85.

Длина водоприемной галереи, соединяющей подводящий и отводящий участки быстротечного канала, должна быть короткой, для компактности улавливающего сооружения, но достаточной для размещения на водоприемной галерее водозахватной решетки и решетчатой камеры в виде мостика с перилом.

Водозахватная решетка изготавливается из металлических стержней, с просветами между ними 100-150 мм. Решетчатая камера в виде мостика с перилом изготавливается также из стержней, но с более мелкими просветами - 50 мм.

На фиг. 1 приведено разработанное уловительное сооружение в продольном разрезе по оси быстротечного канала.

Уловительное сооружение содержит подводящий 1 и отводящий 3 каналы, водоприемную галерею 2, выполненную продольной и с наклонным по течению дном 4, водоприемную галерею 2, перекрытую водозахватной решеткой 5 и решетчатой камерой 6 в виде мостика с перилом 7. Уклон водозахватной решетки 5 соответствует уклону дна 4 подводящего канала 1.

Уловительное сооружение работает следующим образом.

Живые души, крупные камни и сор, попавшие в быстротечные каналы, при подходе к уловительному сооружению бурным потоком выносятся на концевую часть водозахватной решетки 5, а сама вода, проходя через просветы водозахватной решетки 5, поступает в водоприемную галерею 2 и оттуда - в  отводящий  канал 3. Узкая решетчатая камера 6 в виде мостика с перилом 7, обеспечивает снятие живых душ, крупных камней и сора, оказавшихся на оголенной части водозахватной решетки 5.

Эффективность уловительного сооружения заключается в спасении жизни живых душ, улавливании крупных камней и сора, в упрощении конструкции улавливающего сооружения при строительстве его на быстротечных каналах.

Формула полезной модели

Уловительное сооружение, включающее подводящий и отводящий каналы, водоприемную галерею и решетку,  отличающееся тем, что водоприемная галерея выполнена продольной и с наклонным по течению дном, при этом водоприемная галерея на уровне дна подводящего канала перекрыта водозахватной решеткой и решетчатой камерой в виде мостика с перилом.

Уловительное  сооружение

Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки материалов

____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03