224




	(19) KG
	(11)  224
	(46)  30.06.2017
	

	
	

	(51)
	A47D 11/00 (2017.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20160011.2

(22) 26.05.2016

(46) 30.06.2017. Бюл. № 6
(76) Шайымбеков Б. К.  (KG)

(56) Патент на ПМ RU № 83000, U1, кл. А47D 11/00, 2009
(54) Колыбель-трансформер многофунциональная
(57) Полезная модель относится к детской мебели, а именно к колыбели, выполненной с возможностью трансформироваться в ходунок или стульчик для кормления ребенка.

Задачей полезной модели является создание устройства колыбели, позволяющего расширить функциональные возможности за счёт конструктивно обеспеченной возможности трансформироваться в состояния «ходунок», «стульчик для кормления», «собрано».

Задача решается тем, что колыбель-трансформер многофункциональная, содержащая две спинки, боковые рейки, при этом верхние и нижние продольные рейки прикреплены к спинкам посредством шарнирного соединения, фиксирующимся в определённых положениях. В центральной части верхних и нижних продольных реек выполнено шарнирное соединение, фиксирующееся в опредёленных положениях. В спинке у изголовья выполнено отверстие под сиденье со спинкой. 

1 н. п. ф., 2 з. п. ф., 4 фиг.

3

Полезная модель относится к детской мебели, а именно к колыбели, выполненной с возможностью трансформироваться в ходунок или стульчик для кормления ребенка.

Известна колыбель, имеющая жесткой конструкции платформу съемного типа, комбинированную с детской кроватью (патент FR № 1019031, A, кл. А47D 9/02, 1953). Однако эта колыбель требует специально изготовленной кровати, укачивание младенца происходит за счет поворота колыбели вокруг продольной оси, что вызывает перекатывание тела младенца; колыбель не имеет средств для закрепления над младенцем игрушек, не может быть применена как самостоятельный предмет и требует места для хранения, когда потребность использования её отпадает.

Наиболее близким по технической сущности является мобильный многофункциональный трансформер (патент на ПМ RU № 83000, U1, кл. А47D 11/00, 2009), содержащий нижнее основание с парой задних стоек, снабжённое нижней прямоугольной рамой, в которой установлено нижнее основание, выполненное с возможностью трансформации, верхним основанием, верхней прямоугольной рамой, в которой установлено верхнее основание, парой передних стоек, которые совместно с парой задних стоек соединяют одноимённые углы нижней и верхней прямоугольных рам, декоративным прицепным элементом, закреплённым в передней части нижней прямоугольной рамы.

Недостатком является сложность конструкции, отсутствие игровых элементов, а также отсутствие средств, обеспечивающих легкое изменение пространственного положения устройства для хранения и транспортировки.

За основу предлагаемой полезной модели принята конструкция традиционной национальной колыбели «Бешик», путём оснащения её элементами, обеспечивающими возможность трансформирования в состояния «ходунок», «стульчик для кормления», «сложено».

4

Задачей полезной модели является создание устройства, позволяющего расши- рить функциональные возможности, за счёт конструктивно обеспеченной возможности трансформироваться в состояния «ходунок», «стульчик для кормления», «собрано».

Задача решается тем, что колыбель-трансформер многофункциональная, содержащая две спинки, боковые рейки, при этом верхние и нижние продольные рейки прикреплены к спинкам посредством шарнирного соединения, фиксирующимися в определенных положениях. В центральной части верхних и нижних продольных реек выполнено шарнирное соединение, фиксирующееся в определенных положениях. В спинке у изголовья выполнено отверстие под сиденье со спинкой. 

На чертеже на фиг. 1 изображён общий вид устройства в исходном состоянии - «колыбель»; на фиг. 2 изображён общий вид устройства в состоянии - «стульчик для кормления»; на фиг. 3 изображён общий вид устройства в состоянии «ходунок»; на фиг. 4 изображён общий вид в состоянии «собрано».

Колыбель-трансформер многофункциональная включает (фиг. 1, 2, 3, 4) спинку у изголовья 1, спинку у ног 2, две нижние и две верхние продольные рейки 3 с шарнирными соединениями 4 в центральной части, верхнюю стойку 5, опорные ролики 6, сиденье со спинкой 7, рукоятку 8.

Полезная модель в состоянии «колыбель» содержит спинку у изголовья 1, спинку у ног 2, в вертикальном положении, нижние и верхние продольные рейки 3 выпрямлены в местах шарнирных соединений 4, по верхней части нижних продольных реек 3 установлено днище колыбели с круглым отверстием диаметром около 10-12 см в средней части, куда устанавливается ёмкость (на чертеже не показано). 

В состоянии «стульчик для кормления» колыбель-трансформер многофункциональная поднимается в вертикальное положение и устанавливается  на  опорные  ролики 6,  уста-

5

новленные на наружной части спинки у ног 2, в отверстие на спинке у изголовья 1 устанавливается сиденье со спинкой 7.
В состоянии «ходунок», верхние и нижние продольные рейки 3 в местах шарнирных соединений 4 сгибаются и спинка у изголовья 1 перемещается в среднее положение относительно верхней стойки 5. В верхней части стойки 5 крепится рукоятка 8.

6

Для транспортировки или хранения колыбели-трансформера многофункциональной устройство переводится в состояние «собрано», в котором снимается верхняя стойка 5, верхние и нижние продольные рейки 3 сгибаются в местах шарнирных соединений 4, снимается рукоятка 8, при этом конструкция компактно сложена, что может быть удобным при транспортировке или хранении.

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
1. Колыбель-трансформер многофункциональная, содержащая две спинки, боковые рейки, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что верхние и нижние продольные рейки прикреплены к спинкам посредством шарнирного соединения, фиксирующимися в определённых положениях.

2. Колыбель-трансформер многофункциональная по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что в центральной части верхних и нижних продольных реек выполнено шарнирное соединение, фиксирующееся в определённых положениях.

3. Колыбель-трансформер многофункциональная по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что в спинке у изголовья выполнено отверстие под сиденье со спинкой. 
Колыбель-трансформер многофунциональная
[image: image1.jpg]



Фиг. 1
Колыбель-трансформер многофунциональная

[image: image2.jpg]



Фиг. 2

Колыбель-трансформер многофунциональная

[image: image3.jpg]



Фиг. 3
Колыбель-трансформер многофунциональная

[image: image4.jpg]



Фиг. 4

Выпущено отделом подготовки материалов и перевода
       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  224   (46) 30.06.2017





1








_892022383.unknown

