235




	(19) KG
	(11)  235
	(46)  28.04.2018
	

	
	

	(51)
	A61H 1/02 (2017.01)

A61F 5/02 (2017.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20170004.2

(22) 16.03.2017

(46) 28.04.2018. Бюл. № 4
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский университет  (KG)

(72) Кубатбекова К. К.  (KG)

(56) Патент RU № 2453299, кл. А61Н 1/02, A61F 5/02, 2012
(54) Медицинское кресло
(57) Полезная модель относится к области медицины и может быть использована в качестве устройства, предназначенного для профилактики и коррекции нарушения осанки людей, длительное время находящихся в сидячем положении.

Задача полезной модели - разработать устройство, обеспечивающее профилактику и коррекцию нарушения осанки человека.

Поставленная задача решается тем, что медицинское кресло, включающее сиденье с установленной на нем спинкой, ремни с зажимами-регуляторами, связанные со спинкой и одним концом закрепленные на сиденье или ножках сиденья, снабжено гибкой опорой, установленной на сиденье, и упором, закрепленным на сиденье и удерживающим спинку с внешней стороны, при этом спинка расположена на опоре, а ремни другим концом зафиксированы на сиденье или снизу спинки.

1 н. п. ф., 4 фиг.
3

Полезная модель относится к области медицины и может быть использована в качестве устройства, предназначенного для профилактики и коррекции нарушения осанки людей, длительное время находящихся в сидячем положении.

За прототип принято устройство для разгрузки позвоночника (патент RU № 2453299, кл. А61Н 1/02, A61F 5/02, 2012), включающее сиденье, жестко установленную на нем спинку, ремни с зажимами-регуляторами, связанные со спинкой и закрепленные одним концом на сиденье или ножках сиденья, а другим концом соединенные с поясом-корсетом.

Недостаток известного устройства заключается в том, что пояс-корсет удерживает сидящего за талию, при этом спина сгибается вперед относительно пояса-корсета, т. е. сидящий сместиться (сдвинуться) вперед к столу не может, а наклониться вперед над столом может, что обуславливает изгиб позвоночника и при систематическом и длительном наклоне может привести к развитию сутулости спины.

Задача полезной модели - разработать устройство, обеспечивающее профилактику и коррекцию нарушения осанки человека.

Поставленная задача решается тем, что медицинское кресло, включающее сиденье с установленной на нем спинкой, ремни с зажимами-регуляторами, связанные со спинкой и одним концом закрепленные на сиденье или ножках сиденья, снабжено гибкой опорой, установленной на сиденье, и упором, закрепленным на сиденье и удерживающим спинку с внешней стороны, при этом спинка расположена на опоре, а ремни другим концом зафиксированы на сиденье или снизу спинки.

Снабжение медицинского кресла гибкой опорой, закрепленной на сиденье, с установкой спинки на опоре, при этом конец ремней зафиксирован на сиденье или снизу спинки, позволяет удерживать спину сидящего в кресле, прижатой к спинке кресла при любом наклоне  сидящего  к  столу.   Наклон  спинки

4

кресла конструктивно обеспечивается за счет гибкости опоры, при этом спина сидящего прижимается ремнями к спинке кресла, чем исключается изгиб спины. Этим обеспечивается, согласно медицинским рекомендациям, профилактика и коррекция нарушения осанки на начальной стадии. Снабжение кресла упором, закрепленном на сиденье и удерживающим спинку с внешней стороны, исключает опрокидывание спинки назад и, соответственно, обеспечивает рабочее состояние кресла.

Медицинское кресло иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 показан боковой вид, на фиг. 2 - вид кресла сзади, на фиг. 3 - боковой вид с наклоненной вперед спинкой, на фиг. 4 - общий вид кресла.

Медицинское кресло включает сиденье 1 с установленной на нем спинкой 2, ремни 3, фиксируемые сбоку сиденья 1 и спинки 2 посредством фиксаторов 4. Спинка 2 установлена на сиденье 1 через гибкие опоры 5, закрепленные на задней части сиденья 1 и нижней части спинки 2. Снизу сиденья 1 закреплен упор 6, удерживающий спинку 1 с внешней стороны. На ремнях 3 установлены зажимы-регуляторы 7.

Медицинское кресло используют следующим образом. Человек садится в кресло, размещает на теле на уровне грудной клетки ремни 3 слева направо и справа налево и закрепляет их на сиденье 1 фиксаторами 4. Зажимами-регуляторами 7 регулируют длину и усиление натяжения ремней 3 так, что обеспечивается плотный прижим спины сидящего к спинке 2. При наклоне сидящего вперед, спинка 2 удерживается на спине сидящего ремнями 3 и наклоняется вперед за счет гибкости опоры 5. Таким образом, обеспечивается постоянный прижим спинки 2 к спине сидящего, что позволяет держать спину прямой при любом перемещении сидящего в кресле. Упор 6 позволяет сидящему «откинуться» в кресле назад, удерживая спинку 2 от опрокидывания.

5

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Медицинское кресло, включающее сиденье с установленной на нем спинкой, ремни с зажимами-регуляторами, связанные со спинкой и одним концом, закрепленными на сиденье   или  ножках  сиденья,   о т л и ч а ю-

6

щ е е с я  тем, что снабжено гибкой опорой, установленной на сиденье, и упором, закрепленным на сиденье и удерживающем спинку с внешней стороны, при этом спинка расположена на опоре, а ремни другим концом зафиксированы на сиденье или снизу спинки.

Медицинское кресло
[image: image1.jpg]



Фиг. 1

Медицинское кресло
[image: image2.jpg]



Фиг. 2

Медицинское кресло
[image: image3.jpg]——

1R\17)

O
-




Фиг. 3

Медицинское кресло
[image: image4.jpg]



Фиг. 4

Выпущено отделом подготовки материалов и перевода
       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  235   (46) 28.04.2018





1








_892022383.unknown

