238




	(19) KG
	(11)  238
	(46)  31.05.2018
	

	
	

	(51)
	А47К 3/00 (2018.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20170005.2

(22) 22.03.2017

(46) 31.05.2018. Бюл. № 5
(76) Байсеркеев М. Б., Чикеев А. Т.  (KG)

(56) KG № 159 U, кл. А47К 3/00, 2013
(54) Экран для ванны

(57) Полезная модель относится к оборудованию ванных комнат для придания в комнате санитарно-гигиенической эстетики, а также удобства хранения хозяйственных и косметических аксессуаров и принадлежностей ванных комнат.

Задачей полезной модели является повышение эксплуатационной надежности конструкции путем повышения жесткости каркаса рамы, расширение ассортимента экранов для ванны и их изготовление для более полного использования полезного пространства под ванной.

Поставленная задача решается тем, что экран для ванны, содержащий каркас, на котором расположены подвижные элементы, открывающие доступ к пространству под ванной, снабжен боковыми вертикальными стойками, которые жестко соединяют верхнюю горизонтальную трубу с нижней горизонтальной трубой и дополнительными распашными створками, прикрепленными к средним вертикальным стойкам рамы.

1 н. п. ф., 2 фиг.
3

Полезная модель относится к оборудованию ванных комнат для придания в комнате санитарно-гигиенической эстетики, а также удобства хранения хозяйственных и косметических аксессуаров и принадлежностей ванных комнат.

Известен экран под ванну (KG № 159 U, кл. А47К 3/00, 2013), содержащий каркас, выполненный в виде плоского контура соединенных между собой вертикальных и горизонтальных профилей для крепления навесных элементов и две распашные створки (двери), расположенные в боковых частях каркаса.

Однако в известной конструкции каркас рамы подвержен деформации из-за низкой жесткости и недостаточно используется полезное пространство под ванной. 

Задачей полезной модели является повышение эксплуатационной надежности конструкции путем повышения жесткости каркаса рамы экрана, расширение ассортимента экранов для ванны и их изготовление для более полного использования полезного пространства под ванной.

Поставленная задача решается тем, что экран для ванны, содержащий каркас, на котором расположены подвижные элементы, открывающие доступ к пространству под ванной, снабжен боковыми вертикальными стойками, которые жестко соединяют верхнюю горизонтальную трубу с нижней горизонтальной трубой и дополнительными распашными створками, прикрепленными к средним вертикальным стойкам рамы.

На фиг. 1 представлен общий вид экрана и на фиг. 2 - расположение деталей профиля выдвижных ящиков с внутренней стороны контура.

Экран для ванны, конструктивно, содержит в целом прямоугольную раму 1, выполненную из профильной квадратной трубы. Каркас рамы включает вертикальные стойки: боковые 2, 3 и средние 4, 5, которые жестко соединяют между собой верхнюю горизонтальную трубу 6, выполненную цельной, с нижней   горизонтальной  трубой  7.  К  верти-
4

кальной трубе 5 на некотором расстоянии от низа присоединен горизонтальный отрезок 8 трубы, к которой присоединен вертикальный отрезок 9, нижний конец которого соединен с горизонтальным отрезком 10. К вертикальным трубам 4 и 5 на некотором расстоянии выше от нижней горизонтальной трубы 4 присоединен горизонтально отрезок трубы 11. Своей серединой труба 11 соединена с трубой 7 и трубой 12. Также экран содержит декоративную панель 13, которая крепится в верхней части между двух внутренних стоек 4 и 5. Под декоративной панелью 13 выполнены распашные створки 14 и 15 с ручками, которые выполнены на шарнирах и крепятся к стойкам 4 и 5. С боковых сторон к крайним концам горизонтальных труб 6 и 7, а также 1 и 10 прикреплены боковые распашные створки (дверцы) 16 и 17 с ручками, состоящие из рам и обшивок (элементы, упомянутые в описании, но не имеющие позиционных обозначений на рисунках не показаны), причем в нижней части дверной створки 17 выполнен вырез соответствующий расположению труб 8 и 9. Боковые распашные створки 16 и 17 выполнены на шарнирах и открываются к концам боковых труб 2 и 3. В прямоугольных образованных отверстиях под горизонтальной трубой 11 устанавливаются выдвижные ящики 18 и 19 с ручками. Выдвижной ящик представляет из себя короб, согнутый из легкого листа металла, в фронтальной части обшитой декоративной панелью. 

Снаружи боковых сторон короба прикреплены направляющие металлические полозки для роликов. На боковых стенках, образованных нижними частями труб 4 и 5, а также вертикальной трубы 12 установлены на шарнирах 20 выдвинутые в тыл экрана четыре профиля 21, на боковых частях которых установлены вторые части  пластины 22. 

В транспортном положении профили складываются в одной плоскости с контуром экрана. На внешнюю часть экрана наносится или приклеивается любое декоративное покрытие для придания внешнего эстетического вида.

5

Экран используется следующим образом.

После установки экрана он позволяет получить с помощью двух открывающихся наружу боковых дверок доступ к краям подванного пространства для хранения в этих местах крупногабаритных вещей типа тазиков и др. и двух распашных створок, открывающихся   наружу  и  имеющих  кармашки,  куда
6

можно сложить ванные принадлежности типа мыло-моющих средств. Кроме того, в двух выдвижных ящиках  можно хранить малогабаритные вещи и порошки, мыло и др. В вырез, выполненный внизу боковой створки со стороны расположения наливных кранов и слива воды, удобно вставлять или вдвигать носки ног, не упираясь ими на панель экрана. 

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Экран для ванны, содержащий каркас, на котором расположены подвижные элементы, открывающие доступ к пространству под ванной,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что экран снабжен боковыми вертикальными стойками, которые жестко соединяют верхнюю горизонтальную трубу с нижней горизонтальной трубой и дополнительными распашными створками, прикрепленными к средним вертикальным стойкам рамы.

Экран для ванны
[image: image1.jpg]



Фиг. 1

[image: image2.jpg]20




Фиг. 2

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  238   (46) 31.05.2018





1








_892022383.unknown

