| (19) KG |  | (11) | 24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51)6 | В64В 1/00 |  |  |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к свидетельству Кыргызской Республики

(21) 970015.2

(22) 23.09.96

(46) 30.12.98, Бюл. № 4, 1998

(76) Ширяев В.В. (KG)

(77) Патент SU № 1822394, кл. B64B 1/00, 1993

(54) Дирижабль "Космобус"

(57) Полезная модель относится к летательным аппаратам, а именно к дирижаблям и может найти применение также и для полетов в космос. Дирижабль включает кольцеобразную оболочку, газовые баллоны, размещенные последовательно один внутри другого, компрессоры, платформу для крепления баллонов и баллонетов, ряд секторов внутри оболочки и пульт управления, гондолы-контейнеры и ракетные двигатели снаружи дирижабля. 1 ил.

Полезная модель относится к летательным аппаратам, а именно к дирижаблям и может найти применение для полетов в космос.

Известен дирижабль, содержащий оболочку, баллонеты, баллоны с несущим газом, выполненные из газонепроницаемого материала, которые размещены последовательно один внутри другого и установлены внутри оболочки дирижабля, компрессоры (Патент SU № 1822394, кл. B64B 1/00, 1993 г.)

Недостатком известного устройства является ограниченные функциональные возможности, обусловленные пониженной маневренностью устройства в вертикальной и горизонтальной плоскости из-за удлиненной формы, а также ограниченная возможность размещения и перевозки груза, только внизу, под днищем.

Задачей полезной модели является повышение маневренности в вертикальной и горизонтальной плоскости, и увеличение грузоподъемности устройства и его объема.

Задача решается за счет того, что в дирижабле, содержащем оболочку, баллонеты и баллоны с несущим газом, выполненные из газонепроницаемого материала, при этом размещенные один внутри другого и компрессоры, оболочка дирижабля выполнена кольцеобразной формы.

На чертеже изображено устройство дирижабля, вид сверху. Дирижабль включает оболочку 1, которая выполнена в форме кольцеобразной круглой сферы, газовые баллоны 2,3,4, размещенные последовательно один в другом, компрессоры 5, платформу (на чертеже не показана) для крепления баллонов и газовых резервуаров-баллонетов 7, пульт управления 8, гондолы-контейнеры 9, переборки 10, которые делят дирижабль на шесть герметичных секторов. Пульт управления и гондолы крепятся к внутренним опорам, фермам с возможностью перемещения в стороны, вверх, вниз (спуск, подъем). Все погрузочно-разгрузочные работы производятся в висячем положении устройства.

Дирижабль может быть снабжен силовой установкой и ракетными двигателями 11; которые подвешивают к днищу одного из кольцевых секторов, которые включаются после выхода из плотного слоя атмосферы-тропосферы и выталкивают дирижабль на околоземную орбиту, или осуществляется межконтинентальный полет. В пределах плотного слоя атмосферы подъем корабля происходит за счет разности температур, плотности газа и атмосферы. Изменяя температуру и давление газа в отдельных секциях или группе их, появляется возможность планировать, парить в любую сторону или висеть.

Формула изобретения

Дирижабль, содержащий оболочку, баллонеты, баллоны с несущим газом, выполненные из газонепроницаемого материала и размещенные в оболочке последовательно один внутри другого, компрессоры, отличающийся тем, что оболочка дирижабля выполнена кольцеобразной формы.

Составитель описания                Никифорова М.Д.

Ответственный за выпуск          Ногай С.А.

___________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1