| (19) KG |  | (11) 251 | (46) 31.10.2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | E02B 13/00 (2018.01) |  |  |  |

(19) KG  (11)  251   (46) 31.10.2018

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(19) KG (11) 251 (46) 31.10.2018

(21) 20170016.2

(22) 18.09.2017

(46) 31.10.2018. Бюл. № 10

(76) Сатаркулов С., Мамбетов Э. М.,

Садыбакова Д. К.  (KG)

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 220, U, кл. Е02В 7/26, 2017

(54) Водомерное сооружение

(57) Полезная модель относится к гидротехническим и, в частности, водомерным сооружениям, и может использоваться при учете воды на оросительных лотковых каналах параболического сечения со спокойным режимом течения воды.

Задачей полезной модели является разработка сооружения, обеспечивающего измерение расходов воды в лотковых каналах параболического сечения.

Поставленная задача решается тем, что водомерное сооружение, содержащее подводящий и отводящий участки канала, измерительный участок, диафрагму с прямоугольным водопропускным отверстием в нижней ее части, Г-образную полку, с возможностью ее перемещения по высоте между вертикальными стенками прямоугольного напорного водотока и уровнемерную рейку, дополнительно оснащено коротким открытым прямоугольным водотоком, параметры которого соответствуют параметрам напорного водотока, причем уровнемерная рейка установлена на коротком водотоке, а дно измерительного участка расположено выше дна лоткового канала параболического сечения на высоту порога измерительного участка, при этом конец измерительного участка выполнен с наклонным дном, соединяющим дно напорного водотока с отводящим участком лоткового канала.

Эффективность предложенного сооружения заключается в повышении точности учета расходов воды в лотковых каналах параболического сечения путем его градуировки.

1 н. п. ф., 3 фиг.

3

Полезная модель относится к гидротехническим и, в частности, водомерным сооружениям, и может использоваться при учете воды на оросительных лотковых каналах параболического сечения со спокойным режимом течения воды.

Известно водомерное сооружение, работающее при подтопленном режиме истечения воды и состоящее из приставки (или сужающего устройства) с обтекаемой формой поверхности, очерчиваемой по радиусу закругления R, двух отверстий для отбора статических давлений потоков в верхнем и нижнем бьефах, двух емкостей в верхней части приставки типа успокоительных колодцев и установленных в них уровнемерных реек. (Методика выполнения измерений расхода воды с помощью специальных сужающих устройств мелиоративного назначения МВИ 06-90: нормативно-технический материал. - 1990. - С. 14-17).

К недостаткам этого сооружения относится неправильная форма водотока под приставкой, что приводит к отсутствию параллельноструйных течений воды в измерительном створе. Эти недостатки не позволяют осуществить градуировку водомера, без которой сооружение не допускается к применению в качестве средства для измерения расходов воды.

Известно водомерное сооружение, принятое за прототип, которое состоит из канала с прямолинейным продольным профилем дна, диафрагмы, успокоительных колодцев, двух уровнемерных реек, прямоугольного водопропускного отверстия в нижней части диафрагмы, Г-образной полки, примыкающей к диафрагме и перемещаемой по высоте между двумя низкими стенками, с выполненными пазами в верхней их части, при этом стенки размещены по бокам водотока в нижнем бьефе. Данное водомерное сооружение работает как при свободном, так и подтопленном режимах истечения водопропускного отверстия (Патент под ответственность заявителя KG № 220, U, кл. Е02В 7/26, 2017).

Однако, данное сооружение не может применяться на оросительных лотковых каналах без его совершенствования с учетом того, что эти водотоки имеют параболическую форму в поперечном сечении.

4

Задачей полезной модели является разработка сооружения, обеспечивающего измерение расходов воды в лотковых каналах параболического сечения.

Поставленная задача решается тем, что водомерное сооружение, содержащее подводящий и отводящий участки канала, измерительный участок, диафрагму с прямоугольным водопропускным отверстием в нижней ее части, Г-образную полку, с возможностью ее перемещения по высоте между вертикальными стенками прямоугольного напорного водотока и уровнемерную рейку, дополнительно оснащено коротким открытым прямоугольным водотоком, параметры которого соответствуют параметрам напорного водотока, причем уровнемерная рейка установлена на коротком водотоке, а дно измерительного участка расположено выше дна лоткового канала параболического сечения на высоту порога измерительного участка, при этом конец измерительного участка выполнен с наклонным дном, соединяющим дно напорного водотока с отводящим участком лоткового канала.

Дно сооружения на измерительном участке приподнято на определенную высоту (Р) для того, чтобы в средней по высоте части лотка образовать водоток с прямоугольным поперечным сечением. В связи с этим, прямоугольное водопропускное отверстие в диафрагме также размещено в средней по высоте ее части. Короткий открытый прямоугольный водоток, размещенный в верхнем бьефе, предусмотрен для устранения донного и боковых сжатий потока при входе его в напорный водоток. В нижнем бьефе напорный водоток соединен с отводящим лотковым каналом при помощи наклонного дна, с помощью которого устраняется выплескивание воды через борта лотка и брызги, возникаемые при падении потока воды с уступа сооружения.

Г-образная полка выполнена регулируемой по высоте, чем обеспечивается пропуск различных (от максимального и до минимального) расходов воды через напорный водопропускной водоток водомера. При каждом положении Г-образной полки пропускная способность сооружения будет отградуирована по методу «скорость-площадь», а расход воды определяется по формуле:

5

Q=W·V,

где W=l·a - площадь водопропускного отверстия в конце напорного водотока;

l·a - длина и высота водопропускного отверстия;

V - скорость потока при выходе из отверстия напорного водотока.

При градуировке водомера измеряется действующий напор h, затем строится график зависимости Q=f(h), по которому определяются расходы воды при замеренных значениях h.

Водомерное сооружение будет работать только при свободном режиме истечения воды.

На фиг. 1 приведено водомерное сооружение в плане; на фиг. 2 - водомер по продольной его оси при свободном режиме истечения воды, разрез 1-1; на фиг. 3 - поперечный разрез лоткового канала параболического сечения и диафрагмы с прямоугольным водопропускным отверстием, разрез 2-2.

Водомерное сооружение содержит прямолинейный в плане подводящий 1 и отводящий 2 участки лоткового канала, диафрагму 3 с прямоугольным водопропускным отверстием 4, горизонтальный измерительный участок 5, дно которого расположено выше дна лоткового канала параболического сечения на определенную высоту (Р - высота порога измерительного участка), две однотипные низкие стенки 6 и 7, размещенные по бокам напорного водотока 8 в пределах измерительного участка 5, Г-образную полку 9, установленную с возможностью перемещения по высоте между низкими стенками 6 и 7. Конец измерительного участка выполнен с наклонным дном 10, которое соединяет дно напорного водотока 8 с отводящим лотковым каналом

6

2, на входе напорного водотока 8 установлен короткий открытый прямоугольный водоток 11 с параметрами, соответствующими размерам прямоугольного напорного водотока 8. На коротком открытом прямоугольном водотоке 11 установлена уровнемерная рейка 12. Для перемещения Г-образной полки 9 предусмотрено подъемное устройство 13 с ручным приводом. Вертикальная часть 14 Г-образной полки 9 предусмотрена для регулирования прямоугольного открытия водопропускного отверстия 4 водомерного сооружения.

Короткий открытый прямоугольный водоток 11 предусмотрен для устранения донного и боковых сжатий потока при входе его в прямоугольное водопропускное отверстие 4, что положительно влияет на увеличение пропускной способности сооружения.

Водомерное сооружение работает только при свободном режиме истечения, при этом регулирование подачи воды в напорный водоток 8 достигается регулированием перекрытия водопропускного отверстия 4 вертикальной частью 14 Г-образной полки 9.

При работе сооружения Г-образная полка (фиг. 2, разрез 1-1) опускается до того, пока водопропускное отверстие 4 под Г-образной полкой 9 начнет работать полным сечением. При этом Г-образной полкой 9 создается напорное и параллельноструйное течение воды в водотоке 8. После этого, фиксируется уровень воды в верхнем бьефе уровнемерной рейкой 12 и измеряется действующий напор h, по которому в дальнейшем определяется расход воды по отградуированному графику Q=f(h).

Эффективность предложенного сооружения заключается в повышении точности учета расходов воды в лотковых каналах параболического сечения путем его градуировки.

7

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и

Водомерное сооружение, содержащее подводящий и отводящий участки канала, измерительный участок, диафрагму с прямоугольным водопропускным отверстием в нижней ее части, Г-образную полку, с возможностью ее перемещения по высоте между вертикальными стенками прямоугольного напорного водотока и уровнемерную рейку,      о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что дополнительно оснащено  коротким   открытым   прямоуголь-

8

ным водотоком, параметры которого соответствуют параметрам напорного водотока, причем уровнемерная рейка установлена на коротком водотоке, а дно измерительного участка расположено выше дна лоткового канала параболического сечения на высоту порога измерительного участка, при этом конец измерительного участка выполнен с наклонным дном, соединяющим дно напорного водотока с отводящим участком лоткового канала.

Водомерное сооружение

Фиг. 1

Водомерное сооружение

Фиг. 2

Фиг. 3

Выпущено отделом подготовки официальных изданий

_________________________________________________________________________________

1

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03