252




	(19) KG
	(11)  252
	(46)  31.12.2018
	

	
	

	(51)
	F04F 10/00 (2018.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20180022.2

(22) 30.03.2018

(46) 31.12.2018. Бюл. № 12
(71) (73) Кыргызский государственный 
университет строительства, транспорта 
и архитектуры им. Н. Исанова  (KG)

(72) Абдимиталип уулу Б.  (KG)

(56) Патент ЕА № 005489, В1, кл. F04F 7/02, 2005
(54) Водоподъемное устройство
(57) Полезная модель относится к средствам водоснабжения и может быть использована для подъема и откачки воды.

Задачей полезной модели является повышение надежности и упрощение конструкции устройства.

Поставленная задача решается тем, что водоподъемное устройство, состоящее из подводящего и выходного трубопроводов дополнительно снабжено установленным на несущей ферме герметичным баком, соединенным с подводящим и выходным трубопроводами, при этом в верхней части герметичного бака установлена заглушка, на входе подводящего трубопровода установлен входной вентиль, а на выходе выходного трубопровода - выходной вентиль.

Предлагаемое устройство имеет простую конструкцию и является надежным ввиду отсутствия возникновения волны гидравлического удара.

1 н. п. ф., 1 фиг.

3

Полезная модель относится к средствам водоснабжения и может быть использована для подъема и откачки воды.

Известно устройство для подъема воды, содержащее водоприемный насадок с камерой смешения, воздушной трубой и водоподъемной трубой, которые вместе представляют собой водоструйный насос, опору с размещенным на ней неравноплечим коромыслом, на коротком плече которого шарнирно закреплена водоподъемной труба и установлена первая промежуточная водосборная емкость, а на конце длинного плеча коромысла подвешена вторая промежуточная водосборная емкость, ниже коромысла размещен основной водосборник, к которому подключен трубопровод для подачи воды потребителю (Патент RU № 2447326, С2, кл. F04F 5/54, 2012).

Недостатками этого устройства являются сложность конструкции, а также необходимость приложения мускульных усилий человека для нагружения длинного плеча коромысла или использование других технических средств, у которых рабочий орган совершает возвратно-поступательное движение.

Наиболее близким является водоподъемное устройство, содержащее регулируемый обратный ударный клапан, расположенный в питательной трубе и разделяющий ее на ускоряющую часть и напорную часть, воздушный колпак, нагнетательный клапан и нагнетательную трубу (Патент ЕА № 005489, В1, кл. F04F 7/02, 2005).

Недостатками прототипа являются сложность конструкции и недостаточная надежность в связи с наличием в системе трубопровода гидравлического удара, при котором резкое повышение давления может привести к разрыву трубопровода.

Задачей полезной модели является повышение надежности и упрощение конструкции устройства.

Поставленная задача решается тем, что водоподъемное устройство, состоящее из подводящего и выходного трубопроводов дополнительно снабжено установленным на несущей ферме герметичным баком, соединенным с подводящим и выходным трубопроводами, при этом в верхней части герметичного бака установлена заглушка,  на входе

4

подводящего трубопровода установлен входной вентиль, а на выходе выходного трубопровода - выходной вентиль.

Конструкция водоподъемного устройства иллюстрируется чертежом.

Водоподъемное устройство содержит установленный на несущей ферме герметичный бак 1, к верхней части которого под-                       соединен одним концом подводящий трубопровод 2, на другом конце которого установлен входной вентиль 3. Конец подводящего трубопровода 2 находится ниже уровня верхнего бьефа (ВБ) резервуара, дно которого является нижним бьефом (НБ). В верхней части герметичного бака 1 установлена заглушка 4, а к нижней его части подсоединен выходной трубопровод 5, на втором конце которого установлен выходной вентиль 6.

Водоподъемное устройство работает следующим образом.

Для работы устройства необходимо предварительно удалить воздух из системы. Для этого необходимо закрыть входной 3 и выходной 6 вентили, открутить заглушку 4 и заполнить систему водой, после чего закрутить заглушку 4. Затем необходимо открыть входной вентиль 3 и выходной вентиль 6. За счет образовавшегося в системе разряжения вода из резервуара через подводящий трубопровод 2 и герметичный бак 1 будет вытекать из выходного трубопровода 5 согласно основному уравнению гидростатики:

P = p0 + (gh, 

где:   P - давление на выходе трубопровода;

p0 - давление на поверхности воды ВБ резервуара, Па;

( - плотность воды, кг/м3;

g - ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2;

h - разница уровней ВБ и конца выходного трубопровода.
Теоретически возможная высота верхней точки системы, т. е. высота установления герметичного бака 1 составляет 10,33 м во-              дяного столба (В. П. Корпачев, Б. Г. Сизов,                  В. Г. Иванов, И. В. Губин. Гидравлический расчет коротких трубопроводов [электрон-                 ный ресурс] // Основы гидравлики. Учеб. пособие, 2011 - URL: https://studfiles.net/preview/           4404583/page:42/). 

5

Однако, учитывая потери энергии в системе, а также возможность возникновения явления кавитации, высота установления герметичного бака 1 не должно превышать 8 м. 

6

Предлагаемое устройство имеет простую конструкцию и является надежным ввиду отсутствия возникновения волны гидравлического удара в системе.

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Водоподъемное устройство, состоящее из подводящего и выходного трубопроводов,  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что дополнительно снабжено установленным на несущей ферме герметичным баком, соединенным с подводящим и выходным трубопроводами, при этом в верхней части герметичного бака установлена заглушка, на входе подводящего трубопровода установлен входной вентиль, а на выходе выходного трубопровода - выходной вентиль.
Водоподъемное устройство
[image: image1.emf]4

1

2

3

5

6


Фиг. 1
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  252   (46) 31.12.2018





1








_892022383.unknown

