263




	(19) KG
	(11)  263
	(46)  28.06.2019
	

	
	

	(51)
	F01K 21/00 (2019.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20180020.2

(22) 24.09.2018

(46) 28.06.2019. Бюл. № 6
(76) Ниязов Н. Т., Дуйшеев Т., Назаров Б. Б., Джаманкызов Н. К.  (KG)

(56) Заявка RU № 94037887, А1, кл. F01K 21/02, 1996
(54) Термодинамический привод
(57) Полезная модель относится к паросиловым установкам, а именно к преобразователям энергии пара в механическую работу и может быть использована в качестве привода различных механизмов в быту.

Задача полезной модели состоит в создании простой энергопреобразующей установки для использования в быту.

Поставленная задача решается тем, что                                                 в термодинамическом приводе, содержащем герметичный контур рабочего тела, включаю-                         щий испаритель и конденсатор, где полость испарителя соединена с рабочей камерой преобразующего механизма, подключенного к потребителю механической работы и клапан между испарителем и рабочей камерой в виде цилиндра, испаритель и конденсатор герметичного контура рабочего тела выполнены в виде змеевиков, помещенных в сосуды с водой, а преобразующий механизм выполнен в виде конструкции, состоящей из рабочей камеры, в нижней части которой установлена упругая мембрана с возможностью взаимодействия со штоком, установленным в стакане и подпружиненный пружиной, при этом герметичный контур соединен между собой трубками с клапанами, а в качестве рабочего тела используется фреон.

1 н. п. ф., 1 фиг.
3

Полезная модель относится к паросиловым установкам, а именно к преобразователям энергии пара в механическую работу и может быть использована в качестве привода различных механизмов в быту.

Устройств, реализующих процесс преобразования жидкости в пар, при его нагревании и далее в механическую работу достаточно много, но большинство из них не пригод-                                    но для использования в бытовых условиях, вследствие их громоздкости, малого КПД и использования дорогих компонентов.

Известен способ преобразования энергии пара в механическую работу и паросиловая установка для его осуществления (А. с. SU № 1564372, А1, кл. F01K 21/00, 1990), содержащая герметичный контур рабочего тела, включающий конденсатор, циркулятор и парогенератор, полость которого соединена с рабочей камерой паровой машины, объем которой выполнен изменяемым при движении преобразующего механизма, подключенного к потребителю механической работы, содержащую также устройство подачи жидкости в полость парогенератора, включающее систему дозирования объема жидкости и синхронизации подачи этого объема в соответствии с циклом движения преобразующего механизма, а также клапаны на линиях подачи жидкости в парогенератор, отвода отработанного пара и клапан между парогенератором и рабочей камерой. Установка имеет высокую удельную мощность и регулируется в широком диапазоне нагрузок.

Однако, эти преимущества установки достигаются за счет использования топлива с повышенной теплотворной способностью и сложностью установки, что ограничивает ее применение в качестве бытовых установок.

Наиболее близким к заявляемому                                                      является установка, описанная в способе превращения тепловой энергии в механическую работу. Установка содержит герметичный контур рабочего тела, включающий парогенератор, нанос и конденсатор, где полость парогенератора соединена с рабочей камерой установки, объем которой выполнен изме-                       няемым при движении, преобразующего механизма, подключенного к потребителю механической работы и клапан между  парогене-

4

ратором и рабочей камерой (Заявка RU                                     № 94037887, А1, кл. F01K 21/02, 1996).

Недостатком установки является сложность конструкции.

Задача полезной модели состоит в создании простой энергопреобразующей установки для использования в быту.

Поставленная задача решается тем, что в термодинамическом приводе, содержащем герметичный контур рабочего тела, включаю-                           щий испаритель и конденсатор, где полость испарителя соединена с рабочей камерой преобразующего механизма, подключенного к потребителю механической работы и клапан между испарителем и рабочей камерой в виде цилиндра, испаритель и конденсатор герметичного контура рабочего тела выполнены в виде змеевиков, помещенных в сосуды с водой, а преобразующий механизм выполнен в виде конструкции, состоящей из рабочей камеры, в нижней части которой установлена упругая мембрана с возможностью взаимодействия со штоком, установленным в стакане и подпружиненный пружиной, при этом герметичный контур соединен между собой трубками с клапанами, а в качестве рабочего тела используется фреон.

На фигуре представлена схема устройства.

Термодинамический привод содержит герметичный контур рабочего тела, который состоит из двух змеевиков 1 и 2, помещенных в сосуды 3 и 4 с водой, а также преобразующий механизм, который состоит из рабочей камеры 5 в виде герметичного цилиндра, в нижней части которого установлена упругая мембрана 6, взаимодействующая со штоком 7, расположенным вне рабочей камеры 5. Шток 7 установлен в стакане 8 и подпружинен пружиной 9, держащей упругую мембрану 6 в верхнем положении в рабочей камере 5. Шток 7 заканчивается ушком 10 для соединения с нагрузкой.

Змеевики 1 и 2, а также рабочая камера 5 соединены между собой в замкнутый контур с помощью трубок, на которых установлены клапаны 11, 12 и 13. 

Термодинамический привод работает следующим образом.

5

Сосуд 3 с водой нагревают устройством нагрева (на фиг. не показан), а сосуд 4 с водой охлаждают устройством охлаждения (на фиг. не показан). Змеевик 1 работает как испаритель, а змеевик 2 - как конденсатор, циркулирующей в системе жидкости в виде фреона.

При нагревании воды в сосуде 3 фреон в змеевике 1 переходит в газообразное сос-                                     тояние и при достижении порога срабатывания клапана 12 впрыскивается в пространство рабочей камеры 5. Мембрана 6 воздействует на шток 7 и перемещает его в нижнее положение, сжимая пружину 9. Когда давление в рабочей камере 5 достигнет порога срабатывания клапана 13 фреон перемещается в змеевик 2, где охлаждается. Мембрана 6 и шток 7 переходят в исходное состояние.

Когда давление в змеевике 2 превысит порог срабатывания клапана 11, вследствие понижения давления газообразного фреона, поступающего из рабочей камеры 5, фреон перемещается в змеевик  1 и переходит в газо-

6

образное состояние и при достижении порога срабатывания клапана 12 вновь впрыскивается в рабочую камеру 5. Такие циклы совершаются постоянно, поэтому шток 7 совер-                            шает механическое возвратно-поступательное движение, которое может приводить нагрузку в движение. Регулируя пороги срабатывания клапанов 11, 12, 13, а также степень нагрева и охлаждения фреона можно регулировать частоту возвратно-поступательного движения штока 7.

Нагрев воды в сосуде 3 со змеевиком 1 можно осуществлять любыми доступными способами, в т. ч. сфокусированными солнечными лучами. Также и охлаждать фреон можно, помещая змеевик 2 конденсатора в проточную горную холодную воду или в холодные слои земли.

Устройство простое в изготовлении и может быть использовано в быту для выработки электроэнергии.

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Термодинамический привод, содержащий герметичный контур рабочего тела, включающий испаритель и конденсатор, где полость испарителя соединена с рабочей камерой преобразующего механизма, подключенного к потребителю механической работы и клапан между испарителем и рабочей камерой в виде цилиндра,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что испаритель и конденсатор герметичного контура рабочего тела выполнены в виде змеевиков, помещенных в сосуды с водой, а преобразующий механизм выполнен в виде конструкции, состоящей из рабочей камеры, в нижней части которой установлена упругая мембрана с возможностью взаимодействия со штоком, установленным в стакане и подпружиненный пружиной, при этом герметичный контур соединен между собой трубками с клапанами, а в качестве рабочего тела используется фреон.
Термодинамический привод

[image: image1.jpg]N~

0 0)

10

s§§§§w§§

W)

g

L





Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  263   (46) 28.06.2019





1








_892022383.unknown

