267




	(19) KG
	(11)  267
	(46)  30.08.2019
	

	
	

	(51)
	B60T 17/22 (2019.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20180012.2

(22) 01.06.2018

(46) 30.08.2019. Бюл. № 8
(76) Бочкарев В. Н., Бочкарев П. Н., 
Дёмин К. Ю., Попков А. А.  (RU)

(56) Патент RU № 40033 U1, кл. B60T 17/22, 2004
(54) Устройство для контроля давления в тормозном цилиндре
(57) Полезная модель относится к измерительным устройствам и системам железнодорожного транспорта, а именно к устройствам для контроля давления в тормозном цилиндре, и может быть использована при проведении исследований тормозных систем  железнодорожного подвижного состава, в частности грузовых вагонов.

Задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является разработка устройства для контроля давления, позволяющего определить наличие минимального давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре вагона при проведении полного или сокращенного опробования тормозов на пунктах технического обслуживания и выявления случаев некорректной работы авторежима и/или воздухораспределителя, а также расширение арсенала технических средств указанного назначения.

Задача решается в устройстве для контроля давления в тормозном цилиндре, содержащее корпус с входным патрубком, поршневую камеру, поджимаемый пружиной поршень, где дополнительно оснащен индикаторными поршнями порожнего и груженого режимов, поджимаемыми пружинами и располагающимися в соответствующих камерах корпуса, каждая камера соединена каналом с поршневой камерой, а места соединения каналов камер с поршневой камерой выполнены на разном уровне, при этом поршневая камера сообщается с камерами порожнего и груженого режимов по мере перемещения поршня в ней.

Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в обеспечении возможности визуальной оценки работоспособности тормозного оборудования вагона в части обеспечения эффективности его торможения (как в груженом, так и в порожнем режиме) путем определения наличия в тормозном цилиндре минимального давления сжатого воздуха, необходимого для обеспечения нормируемых тормозных путей, а также в повышении надежности и достоверности оценки работоспособности тормозного оборудования вагона.

1 н. п. ф., 6 з. п. ф., 1 фиг.

3

Полезная модель относится к измерительным устройствам и системам железнодорожного транспорта, а именно к устройствам для контроля давления в тормозном цилиндре, и может быть использована при проведении исследований тормозных систем железнодорожного подвижного состава, в частности грузовых вагонов.

В настоящее время при эксплуатации подвижного состава оценку работоспособности тормозной системы обслуживающий персонал осуществляет визуально по наличию выхода штока в тормозном цилиндре и прижатию колодок к поверхности катания колес. Фактического измерения давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре при подготовке поезда не выполняется.

Выход штока тормозного цилиндра и прижатие тормозных колодок к поверхности катания колес на эксплуатируемых грузовых вагонах может происходить и при недостаточном для эффективного торможения давлении сжатого воздуха.

В случае некорректного функционирования авторежима или воздухораспределителя в тормозной цилиндр подается сжатый воздух либо с меньшим давлением, либо с излишним, в связи с чем происходит существенное снижение эффективности торможения вагона. Подача в тормозной цилиндр сжатого воздуха с меньшим давлением приводит к увеличению тормозного пути, а подача воздуха с большим давлением - к блокированию колесной пары, что, в свою очередь, приводит к юзу и неравномерному износу этой колесной пары.

Из уровня техники известно устройство для контроля давления в тормозном цилиндре, включающем корпус и шток с поршнем и измеритель, выполненный в виде флажка, на штоке нанесены риски, рабочая камера устройства сообщена с тормозной системой вагона, поршень подпружинен. Пружина удерживает поршень, соединенный с флажком визуального контроля давления, в неподвижном состоянии при давлении до 1,8 кгс/см2. Давление в тормозном цилиндре свыше 1,8 кгс/см2 приводит поршень с флажком в движение, указывая на давление в тормозном цилиндре выше требуемого (Патент RU № 40033 U1, кл. B60T 17/22, 2004).

4

Данное устройство позволяет контролировать излишнее давление в тормозном цилиндре и выявлять неисправности тормозного оборудования вагона, обуславливающие возникновение юзовых моментов во время торможения, но не способно контролировать минимальное давление сжатого воздуха в тормозном цилиндре, необходимое для обеспечения нормируемых тормозных путей.

Согласно Правилам технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава при проведении полного или сокращенного опробования тормозов, производится проверка действия автоматических тормозов вагонов поезда на торможение и отпуск. Проверку проводят после снижения давления в тормозной магистрали поезда на 0,06-0,07 МПа (0,6-0,7 кгс/см2) с зарядного давления. При этом воздухораспределитель должен выдавать на вход авторежима давление 0,08-0,18 МПа (0,8-1,8 кгс/см2), после чего в тормозном цилиндре порожнего вагона создается минимальное давление 0,05-0,06 МПа (0,5-0,6 кгс/см2), а в тормозном цилиндре груженого вагона - 0,08-0,09 МПа (0,8-0,9 кгс/см2). Таким образом, значение минимального давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре при порожнем или груженом режиме является показателем работоспособности тормозного оборудования.

Задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является разработка устройства для контроля давления, позволяющего определить наличие минимального давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре вагона при проведении полного или сокращенного опробования тормозов на пунктах технического обслуживания и выявления случаев некорректной работы авторежима и/или воздухораспределителя,  а также расширение арсенала технических средств указанного назначения.

Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в обеспечении возможности визуальной оценки работоспособности тормозного оборудования вагона в части обеспечения эффективности его торможения (как в груженом, так и в порожнем режиме) путем определения наличия в тормозном    цилиндре   минимального   давления

5

сжатого воздуха, необходимого для обеспечения нормируемых тормозных путей, а также в повышении надежности и достоверности оценки работоспособности тормозного оборудования вагона.

Технический результат достигается за счет того, что устройство для контроля давления в тормозном цилиндре, содержащее корпус с входным патрубком, поршневую камеру, поджимаемый пружиной поршень, дополнительно оснащено индикаторными поршнями порожнего и груженого режимов, поджимаемыми пружинами и располагающимися в соответствующих камерах корпуса, каждая камера соединена каналом с поршневой камерой, а места соединения каналов камер с поршневой камерой выполнены на разном уровне, при этом поршневая камера сообщается с камерами порожнего и груженого режимов по мере перемещения поршня в ней.

Целесообразно, чтобы поршневая камера сообщалась с камерой порожнего режима при давлении сжатого воздуха в поршневой камере 0,05+0,02 МПа, а с камерой груженого режима - при давлении 0,09+0,02 МПа.

Целесообразно, чтобы место соединения канала камеры порожнего режима с поршневой камерой находилось ниже места соединения канала камеры груженого режима с поршневой камерой.

Целесообразно, чтобы поршень в поршневой камере был снабжен уплотнительным элементом.

Целесообразно, чтобы индикаторные поршни порожнего и груженого режимов были снабжены уплотнительными элементами.

Целесообразно, чтобы индикаторные поршни были выполнены со светоотражающим покрытием.

Целесообразно, чтобы каждая камера индикаторного поршня в месте выхода поршня из корпуса была снабжена средством защиты от пыли и грязи.

Предлагаемая полезная модель позволяет своевременно выявлять неисправности в работе авторежима и/или воздухораспределителя и снизить вероятность  возникновения  ава-

6

рийных ситуаций при движении подвижного состава и обеспечить соответствующую безопасность на сети железных дорог.

Полезная модель поясняется фигурой 1.

В предпочтительном варианте исполнения устройство для контроля давления в тормозном цилиндре содержит корпус 4 с входным патрубком, поршневую камеру с заглушкой 7, поджимаемый пружиной 8 поршень 6 с уплотнительным элементом (манжетой) 15, индикаторные поршни порожнего 12 и груженого 3 режимов (манжетами), поджимаемые пружинами 9, 2, с уплотнительными элементами 5 и располагающиеся в соответствующих камерах корпуса. 

Для повышения эксплуатационной надежности устройства каждая камера индикаторного поршня в месте выхода из корпуса индикаторного поршня снабжена гайкой 1 со средством защиты от пыли, грязи и влаги (пыльником) 10.

Камера индикаторного поршня порожнего режима соединена с поршневой камерой каналом 14, камера индикаторного поршня груженого режима соединена с поршневой камерой каналом 13, при этом места соединения каналов камер индикаторных поршней с поршневой камерой выполнены на разном уровне: место соединения канала 14 камеры индикаторного поршня порожнего режима с поршневой камерой находится ниже места соединения канала 13 камеры индикаторного поршня груженого режима с поршневой камерой. Камеры порожнего и груженого режимов сообщаются с поршневой камерой по мере перемещения поршня 8 в ней. Поршневая камера сообщается с камерой порожнего режима при давлении сжатого воздуха в поршневой камере 0,05+0,02 МПа, а с камерой груженого режима - при давлении 0,09+0,02 Мпа.
Индикаторные поршни 12, 3 выполнены с нанесением на них светоотражающей краски, что позволяет легче идентифицировать поршни при выходе из корпуса и значительно снизить время технического обслуживания вагонов при эксплуатации.
Для защиты от внешнего воздействия детали устройства выполнены металлическими.

7

Устройство может устанавливаться в отверстие задней крышки тормозного цилиндра, предназначенного для установки манометра.

Устройство работает следующим образом.

При срабатывании автоматического тормоза порожнего вагона поршень 6 под воздействием сжатого воздуха величиной 0,05+0,02 МПа (0,5+0,2 кгс/см2) сжимает пружину 8. Сжатый воздух из поршневой камеры посредством канала 14 начинает сообщаться с камерой индикатора порожнего режима, вследствие чего поршень порожнего режима 12 под действием давления сжатого воздуха сжимает пружину 9, а поршень 12 выходит из корпуса 4, сигнализируя о наличии давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре 0,05+0,02 МПа (0,5+0,2 кгс/см2).

При срабатывании автоматического тормоза груженого (в том числе при имитации груженого режима торможения) вагона поршень 6 под воздействием сжатого воздуха величиной 0,09+0,02  МПа (0,9+0,2  кгс/см2) сжимает пружину 8. Сжатый воздух из поршневой камеры посредством каналов 14 и 13 начинает сообщаться с камерами индикаторов

8

порожнего и груженого режима,  вследствие чего поршень 12 порожнего режима и поршень 3 груженого режима под действием давления сжатого воздуха сжимает пружины 9 и 2, поршни 12 и 3 выходят из корпуса 4, сигнализируя о наличии давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре величиной 0,09+0,02  МПа (0,9+0,2  кгс/см2).

При снижении давления ниже 0,1 МПа поршни 12 и 3 должны вернуться в исходное положение, не выступая из корпуса 4.

Таким образом, устройство для контроля давления в тормозном цилиндре показывает наличие минимального давления в тормозном цилиндре порожнего или груженого вагона (выход одного индикаторного поршня при давлении в тормозном цилиндре порожнего вагона - 0,05+0,02 МПа (0,5+0,2 кгс/см2), выход двух поршней при давлении в тормозном цилиндре груженого вагона 0,09+0,02 МПа  (0,9+0,2кгс/см2)).

Данное изделие позволяет обслуживающему подвижной состав персоналу визуально определять наличие минимального давления в тормозном цилиндре без применения специальных приспособлений и устройств.

9
Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
1. Устройство для контроля давления в тормозном цилиндре, содержащее корпус с входным патрубком, поршневую камеру, поджимаемый пружиной поршень, о т л и-                           ч а ю щ е е с я  тем, что оснащено индикаторными поршнями порожнего и груженого режимов, поджимаемыми пружинами и располагающимися в соответствующих камерах корпуса, каждая камера соединена каналом с поршневой камерой, а места соединения каналов камер с поршневой камерой выполнены на разном уровне, при этом поршневая камера сообщается с камерами порожнего и груженого режимов по мере перемещения поршня в ней.

2. Устройство для контроля давления в тормозном цилиндре по п. 1, о т л и ч а ю-                      щ е е с я  тем, что поршневая камера сообщается с камерой порожнего режима при давлении сжатого воздуха в поршневой камере 0,05+0,02 МПа, а с камерой груженого режима - при давлении 0,09+0,02 МПа.

10

3. Устройство для контроля давления в тормозном цилиндре по п. 1, о т л и ч а ю-                    щ е е с я  тем, что место соединения канала камеры порожнего режима с поршневой камерой находится ниже места соединения канала камеры  груженого режима с поршневой камерой.

4. Устройство для контроля давления в тормозном цилиндре по п. 1, о т л и ч а ю-                       щ е е с я  тем, что поршень в поршневой камере снабжен уплотнительным элементом.

5. Устройство для контроля давления в тормозном цилиндре по п. 1, о т л и ч а ю-                         щ е е с я  тем, что индикаторные поршни порожнего и груженого режимов снабжены уплотнительными элементами.

6. Устройство для контроля давления в тормозном цилиндре по п. 1, о т л и ч а ю-                       щ е е с я  тем, что индикаторные поршни выполнены со светоотражающим покрытием.

7. Устройство для контроля давления в тормозном цилиндре по п. 1, о т л и ч а ю-                     щ е е с я  тем, что каждая камера индикаторного поршня в месте выхода поршня из корпуса снабжена средством защиты камеры от пыли и грязи.

Устройство для контроля давления в тормозном цилиндре

[image: image1.png]10
10
1
7

= ¥ o

9
B

F/v
g
\





Фиг. 1 

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  267   (46) 30.08.2019





1








_892022383.unknown

