271




	(19) KG
	(11)  271
	(46)  30.08.2019
	

	
	

	(51)
	A61C 8/30 (2019.01)

A61C 13/30 (2019.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20180026.2

(22) 15.11.2018

(46) 30.08.2019. Бюл. № 8
(76) Алымбаев А. С., Джалбиев Э. А., 

Алымбаев Р. С., Даниус К.  (KG)

(56) Патент SU № 1665864, А3, кл. А61С 8/00, 1991
(54) Зубной имплантат с конусной фиксацией

(57) Полезная модель относится к области медицины, а именно к хирургической и ортопедической cтоматологии, и предназначена для использования при дентальной имплантации для установки конструкций, замещающих утраченные зубы.

Задача полезной модели состоит в упрощении конструкции и снижении материалоёмкости и трудоёмкости её изготовления и установки, позволяющих сократить длительность и травматичность операции, при обеспечении надёжной фиксации на челюстях. 

Поставленная задача решается тем, что зубной имплантат с конусной фиксацией, состоящий из съёмной части, выполненной в виде конусной втулки и несъёмной цельной части, содержащей внутрикостную часть, выполненной конической формы с резьбой, головку, выполненную в форме усечённого конуса и цилиндрическую шейку, с торцевой стороны меньшего диаметра втулки выполнено цилиндрическое отверстие с резьбой, придесневая часть втулки выполнена с уступом эстетической зоны в форме радиального круглого обода с придесневым скосом, а функцию фиксирующего элемента выполняет конусное соединение наружной поверхности головки и внутренней поверхности втулки. Для улучшения сцепления с композитным материалом коронки (протезной конструкцией) и обеспечения более жёсткой фиксации конических колпачков в коронке (протезной конструкции) на наружной поверхности втулки выполнены удерживающие элементы, выполненные в виде поперечных канавок полукруглой формы. На головке имплантата с конусной фиксацией выполнены продольная и поперечные канавки, причём поперечные канавки выполнены равноудаленными друг от друга, полукруглой формы, а продольная - выполнена прямоугольной формы.
1 н. п. ф., 4 з. п. ф., 3 фиг.

3

Полезная модель относится к области медицины, а именно к хирургической и ортопедической cтоматологии, и предназначена для использования при дентальной имплантации для установки конструкций, замещающих утраченные, на имплантатах.

Известно, что успех ортопедического лечения больных с использованием внутрикостных имплантатов зависит от конструкции имплантата и способа фиксации зубной коронки (протезной конструкции), влияющих на длительность службы, ввиду того, что имплантация - длительный, дорогостоящий и травмирующий для пациента процесс. 

В настоящее время разработано много конструктивных решений фиксации зубных протезов на применяемых винтовых монолитных или разборных имплантатах, устанавливаемых по двухэтапному/одноэтапному протоколам дентальной имплантации. Большинство известных имплантационных систем состоят из нескольких компонентов, которые связаны между собой винтами.

Известен разъемный стоматологический имплантат (патент ЕА № 016751, В1, кл. А61С 8/00, 2012), содержащий внутрикостную (имплантат) и съемную (абатмент) части, скрепляемые зажимающим винтом и фиксируемые между собой коническим запирающим элементом, состоящим из внутреннего конуса в имплантате и наружного конуса шейки абатмента и содержащим шлицевое соединение для исключения ротации. Устанавливают известный имплантат общеизвестным двухэтапным способом имплантационного протезирования, включающим иссечение, отслаивание слизисто-надкостничного лоскута, формирование костных лож, введение имплантатов в костные ложа, ушивание операционной раны, затем через 2-3 месяца на нижней челюсти и через 4-5 месяцев на верхней челюсти осуществление повторного иссечения слизистой оболочки в проекции имплантатов для извлечения винта-заглушки и установления формирователя десневой манжетки, с последующим ее удалением через                         2-3 недели и установкой абатмента, получение оттисков с использованием металлического аналога, который устанавливают на имплантат, изготовление моделей челюстей, лабораторное изготовление  коронок  (протез-

4

ных конструкций) и их фиксацию к имплантатам, окончательное изготовление коронок (протезных конструкций) в лаборатории и фиксацию в ротовой полости через 2-4 недели, последующее динамическое наблюдение пациента.

К недостаткам известного имплантата относится многокомпонентность и сложность разборной конструкции, где имплант и абатмент выполнены как самостоятельные элементы, что:

- делает устройство материалоёмким и затратным, а процесс установки трудоёмким и длительным по времени;

- может привести к раскрутке зажимающего винта, а при погрешностях в конструкции и монтаже - к его поломке ввиду того, что область винтового соединения является самой слабой в конструкции и испытывающей знакопеременные нагрузки, что в конечном итоге ведет к дополнительным затратам и травмам у пациента;

- нарушение герметичности соединения имплантат-абатмент, выражаемое расшатыванием абатмента, возникающее вследствие погрешности в конструкции и её установки, создает условия для микробной инвазии из-за неплотного прилегания частей, т. е. на торцах соединения образуются зазоры, которые называют «ворота инфекции», что приводит к болезненности десны, отечности, появлению выделений в районе абатмента;

- обуславливает значительную продолжительность и многоэтапность процесса имплантационного протезирования, протезы изготавливают после приживления имплантатов и более 3-4 месяцев на имплантатах вместо коронок стоят винты-заглушки, что значительно снижает качество жизни пациента;

- процесс имплантационного протезирования включает неоднократную травматизацию протезного ложа и окружающих его тканей, полости рта, в частности в случае образования костной ткани над имплантатом ее излишки приходится убирать бором до обнажения винта-заглушки;

- кроме того, на ортопедическом этапе при установке металлического аналога могут возникать неудобства для пациента из-за физиологических и анатомических особенностей ротовой полости. 

5

Известен стоматологический винтовой имплантат (патент RU № 2246281 С2, кл. А61С 8/00, 2005), содержащий коническую внекостную часть и выполненную с ней за одно целое и соединённую посредством шейки внутрикостную часть с резьбой; внекостная часть выполнена составленной из двух частей, первая из которых жёстко соединена непосредственно с шейкой и внутрикостной частью, а вторая выполнена в виде заглушки, имеющей форму усечённого конуса с посадочной поверхностью. Заглушка установлена в первой части посредством сопряжения конгруэнтных посадочных поверхностей составляющих частей внекостной части с образованием гладкой наружной конической поверхности.

Установка известного имплантата в ротовую полость осуществляется следующим образом: под местной анестезией на месте установки имплантата делается полуовальный разрез, перфорируется кортикальный слой кости, формируется костное ложе, ввинчивается внутрикостная часть имплантата с шейкой, при этом первая часть внутрикостной части располагается над уровнем десны и закрепляется колпачок. Длина колпачка равна длине выступающей над уровнем десны внекостной части. После завершения процесса остеоинтеграции (3-6 месяцев) проводится контрольное рентгенологическое обследование и при удовлетворительных результатах удаляется колпачок и устанавливается на цементе или другом стоматологическом материале заглушка. Далее проводится стандартный процесс протезирования, с использованием металлического аналога при снятии оттиска, который устанавливается на имплантат.
Известная конструкция имплантата и процедура его установки позволяет сократить сроки имплантации, но только за счет исключения операции по установке формирователя десны и всё равно остается многоэтапной, а необходимость замены колпачка заглушкой создает дополнительную травматичность близлежащих тканей языка и десны у пациента.

6

Многокомпонентность известного имплантата, обусловленная его конструктивной сложностью, определяет излишнюю материалоёмкость устройства и трудоёмкость процедуры установки имплантата и коронок (протезных конструкций). Составная конструкция имплантата допускает возможность раскрутки и расшатывания заглушки, а при погрешностях изготовления или установки может привести к поломке устройства. Винтовое крепление, обуславливающее возможность появления микрощели из-за неплотного прилегания составных частей, может способствовать проникновению и колонизации бактерий между контактирующими поверхностями компонентов, вызывая загрязнение и неприятный запах, а также выступать как потенциальный источник и путь проникновения инфекции в подлежащие мягкие ткани. 

Известно устройство для фиксации съемного протеза на имплантатах (патент RU № 2228157 С2, кл. А61С 8/00, 2004), содержащее винтовой внутрикостный имплантат со съёмной цилиндрической головкой и фиксирующий элемент, выполненный в виде цилиндрического металлического колпачка, закреплённых в базисе съёмного протеза; протез фиксируют на имплантатах через эластичные пластиковые втулки, предварительно установленные в колпачках, с зазором между дном колпачка и торцевой частью имплантата.

 Колпачки предназначены для фиксации протеза и крепятся в базисе протеза. Устанавливают имплантаты на челюсти двухэтапным способом, при этом они должны быть между собой параллельны. Через 2-3 месяца изготавливают съёмный протез и в процессе изготовления вводят в базис протеза колпачки с предварительно установленными эластичными пластиковыми втулками.

К недостаткам известного устройства относятся конструктивно обеспеченное разъёмное соединение импланта и съёмной цилиндрической головки, а дополнительные компоненты, как колпачки и втулки усложняют конструкцию, делают её многокомпонентной, и, следовательно материалоёмкой,  а

7

процесс имплантации трудоёмким, длительным, травматичным для пациента. Кроме того, цилиндрическая форма выполнения головки и входящих в соединение с ней колпачка и втулки, также выполненные цилиндрической формы, обуславливают наличие параллельных стенок у входящих в зацепление элементов соединения, которые скользят друг по другу, и с трудом обеспечивают силу сцепления в случае неточности в изготовлении конструкции.

Составная разъёмная конструкция имплантата и головки не устраняет возможности раскрутки, расшатывания и поломки головки. К тому же, в разъёмном соединении имплант-головка, вся основная нагрузка в соединении приходится на фиксирующий винт, который при знакопеременных нагрузках растягивается и на торцах соединения образуются зазоры, которые называют «ворота инфекции», что влечет за собой загрязнение, появление неприятного запаха.

Эластичные пластиковые втулки, установленные в колпачках, выполняют функцию средства фиксации и амортизатора давления на имплантат в вертикальном направлении. Однако со временем они подвергаются износу вследствие трения компонентов по мере их движения и нуждаются в замене, что требует постоянного обслуживания известной конструкции, которое является дискомфортным и неудобным для пациента и создает дополнительную материалоёмкость и трудоёмкость устройства.

Прототип - стоматологический имплантат (патент SU № 1665864, А3, кл. А61С 8/00, 1991), состоящий из съёмной части, выполненной в виде цилиндрической втулки из эластичной пластмассы со сквозным каналом ступенчатой формы, снабжённой на нижнем свободном конце внутренним кольцевым выступом, и несъёмной части, выполненной в виде стержня с резьбой, стержень имеет шаровидную головку с цилиндрической шейкой, при этом больший диаметр сквозного канала втулки соответствует диаметру шаровидной головки, а меньший - диаметру шейки имплантата, втулка надевается на шаровидную головку с усилием, а кольцевой выступ выполняет роль запирающего фиксирующего элемента устройства. Процесс имплантации включает все стадии  двухэтапной  установки.

8

На ортопедическом этапе в протез путем заливки в быстротвердеющую пластмассу заделывают втулку, с кольцевым выступом, выполняющим функцию фиксирующего элемента обеспечивающего разъёмное соединение за счёт соединения с шаровидной головкой.

Однако при этом не происходит жёсткого, опорного соединения зубного протеза со штырем, при котором все возникающие при жевании усилия передаются через головку на служащий опорой имплантат.

К недостаткам известной конструкции относятся ненадёжность фиксации, сложность и трудоёмкость изготовления. Гладкая наружная цилиндрическая поверхность втулки без удерживающих канавок не обеспечивает надёжного сцепления с фиксирующим коронку материалом. Внутренняя поверхность втулки, выполненная цилиндрической формы, чувствительна к неточностям изготовления и износу. Кроме того, конструктивно предусмотренный зазор в соединении шаровидная головка-свод втулки, равный величине податливости слизистой при сжатии челюстей, на этапе установки протеза сложно отрегулировать в каждом индивидуальном случае из-за анатомических особенностей ротовой полости и челюстей пациентов так, чтобы обеспечивалась герметичная защита внутри конструкции. При недостаточном усилии сжатия челюстей слизистая оболочка и костная основа под базисом протеза не получит нагрузки, а в результате постепенной атрофии челюсти протез окажется подвешенным на выступающих над десной головках имплантатов, и под протез будет набиваться пища. Возможность наличия микрозазора из-за неплотного прилегания составных частей, может способствовать проникновению и колонизации бактерий между контактирующими поверхностями компонентов, вызывая загрязнение и неприятный запах, а также выступать как потенциальный источник и путь проникновения инфекции в подлежащие мягкие ткани. 

В основу конструкции полезной модели положено то, что съёмная часть зубного имплантата - втулка выполняет одновременно функции и слепочного элемента при снятии оттисков и фиксирующего элемента готовой коронки (протезной конструкции).

9

Задача полезной модели состоит в упрощении конструкции и снижении материалоёмкости и трудоёмкости её изготовления и установки, позволяющих сократить длительность и травматичность операции, при обеспечении надёжной фиксации на челюстях. 

Поставленная задача решается тем, что зубной имплантат с конусной фиксацией, состоящий из съёмной части, выполненной в виде конусной втулки и несъёмной цельной части, содержащей внутрикостную часть, выполненной конической формы с резьбой, головку, выполненную в форме усечённого конуса и цилиндрическую шейку, с торцевой стороны меньшего диаметра втулки выполнено цилиндрическое отверстие с резьбой, придесневая часть втулки выполнена с уступом эстетической зоны в форме радиального круглого обода с придесневым скосом, а функцию фиксирующего элемента выполняет конусное соединение наружной поверхности головки и внутренней поверхности втулки. Для улучшения сцепления с композитным материалом коронки (протезной конструкцией) и обеспечения более жёсткой фиксации конических колпачков в коронке (протезной конструкции) на наружной поверхности втулки выполнены удерживающие элементы, выполненные в виде поперечных канавок полукруглой формы. На головке имплантата с конусной фиксацией выполнены продольная и поперечные канавки, причём поперечные канавки выполнены равноудаленными друг от друга, полукруглой формы, а продольная - выполнена прямоугольной формы.

На чертеже на фиг. 1 представлено схематическое изображение имплантата в челюстной кости в сборе, общий вид; на фиг. 2 - схематическое изображение съёмного элемента - втулки; на фиг. 3 - схематическое изображение несъёмного элемента - имплантата.

Зубной имплантат с конусной фиксацией состоит из съёмной части 1, выполненной в виде конусной втулки 6. На наружной поверхности конусной втулки 6 выполнены удерживающие элементы 7, выполненные в виде канавок полукруглой формы для обеспечения       сцепления    с    композитным

10

материалом коронки 3 (протезной конструкцией). Внутренняя конусная поверхность 8 конусной втулки 6 согласуется с наружной поверхностью конусной головки 14, форма которой, диаметр и угол при вершине конуса, согласованы с конусной головкой  14 несъёмной части 2. С торца меньшего диаметра конусной втулки 6 выполнено цилиндрическое отверстие 9 с резьбой, диаметром соответствующим диаметру винта (на чертеже не показан) для извлечения коронки 3 (протезной конструкции) при  демонтаже, вводимого в выполненную шахту 12 в коронке 3 (протезной конструкции).

Придесневая часть конусной втулки 6 выполнена с уступом эстетической зоны 11, в форме радиального круглого обода, который плавно переходит в придесневой скос.
Несъёмная часть 2 выполнена цельной и состоит из внутрикостной части 13, выполненной конической формы с наружной резьбой, конусной головки 14, выполненной в форме усечённого конуса и цилиндрической шейки 15. На наружной поверхности конусной головки 14 выполнены технологические канавки  для закручивания имплантата динамометрическим ключом - продольная прямоугольной формы и поперечные - полукруглой формы, равноудаленные друг от друга. Цилиндрическая шейка 15 выполнена с конусным расширением 16, большим диаметром сопрягаемым с придесневым скосом уступа эстетической зоны 11 конусной втулки 6. Это сопряжение функционально обеспечивает плотное краевое прилегание конусной втулки 6 и конусной головки 14, в целях сохранения здорового состояния пародонта и профилактики осложнений, обеспечения устойчивости, улучшения эстетических параметров несъёмных конструкций, долговременности их фиксации на имплантате.

Несъёмную часть 2 ввинчивают в подготовленное отверстие в костной ткани челюсти динамометрическим ключом (на чертеже не показано), обеспечивающим калиброванное ограниченное фиксированное усилие, предотвращающее разрушение костной ткани. 

11

При необходимости, разъединения съёмной части 1 и несъёмной части 2 зубного имплантата с конусной фиксацией осуществляют путём ввинчивания в цилиндрическое отверстие 9 с резьбой в конусной втулке 6 винта (на чертеже не показан) через выполненную в коронке 3 (протезной конструкции) шахту 12, прилагая небольшое усилие и производя демонтаж, при этом съёмная часть 1 с коронкой 3 (протезной конструкцией) легко высвобождается и извлекается.

Зубные коронки 3 (протезные конструкции), изготовленные по предлагаемой конструкции и зафиксированные по предлагаемому способу, плотно припасовываются на конусные головки 14, при этом отсутствует подвижность протеза в боковых направлениях, а также обеспечивается равномерное распределение нагрузки на имплантаты при сжатии челюстей.

Изготовленная заводским способом несъёмная часть зубного имплантата с конусной фиксацией применяется в сочетании с изготовленной заводским способом съёмной частью - конусной втулкой.

Зубной имплантат с конусной фиксацией используется следующим образом.
1. Производят антисептическую обработку ротовой полости.

2. Выполняют анестезию.

3. Производят разрез в области отсутствующего зуба (или удаляют зуб) и в лунку адаптируют имплантат.

4. Формируют костное ложе (в челюсти сверлом).

5. Адаптируют несъёмную внутрикостную часть имплантата с конусной фиксацией  в костное ложе по уровню шейки. 

6. Втулку устанавливают с натягом на конусную головку имплантата с конусной фиксацией.

7. Мягкие ткани адаптируют вокруг втулки и ушивают наглухо.

8. На 6-8 сутки снимают швы, при заживлении десны вокруг шейки и образовании слоя фиброзной ткани вокруг имплантата с конусной фиксацией.

9. Стандартным способом снимают оттиск, используя аналог со втулкой и переносят на гипсовую модель.

12

10. На модели с аналогом припасовывают втулку, на втулке моделируют из воска (паторезины) коронку (или протезную конструкцию), на коронке на жевательной поверхности формируют шахту для удобства извлечения коронки (протезной конструкции), затем запрессовывают коронку (протезную конструкцию) и в последующем переносят в полость рта, где были адаптированы имплантаты.

11. Устанавливают коронку (протезную конструкцию) на головку имплантата с натягом, который создается следующими способами:

- запрессовкой тарированным ударом;

- запрессовкой на расстояние осевого смещения (осевой натяг);

12. Выполненную шахту под винт со стороны жевательной поверхности герметизируют пломбировочным материалом, например, фотополимерным.

На практике было изготовлено 16 зубных имплантатов с конусной фиксацией, которые были установлены шести пациентам в беззубую нижнюю челюсть. Последующее наблюдение в течение 12 месяцев показало надёжность их фиксации, эффективность конструкции и способа её установки.

Использование предлагаемой конструкции зубного имплантата с конусной фиксацией, в которой съёмная часть - втулка выполняет одновременно функции и слепочного элемента при снятии оттисков, и фиксирующего элемента готовой коронки (протезной конструкции), обеспечивает следующие преимущества:
- прочность соединения съёмной и несъёмной частей, обеспечиваемое коническим сопряжением внутренней поверхности втулки и наружной поверхности головки, исключающее вращательное движение друг относительно друга, обеспечивая надёжную фиксацию и бактериальную непроницаемость соединения;

- монолитная конструкция имплантата снимает все проблемы, связанные с необходимостью винтового соединения между составными частями имплант-абатмент и имплант-заглушка, а именно возможность перелома винта, раскручивания составных  частей,

13

приводя к дополнительной травматичности процедуры для пациента и минимизирует возможность микробной инвазии;

- сокращает время операции имплантации и объём хирургического вмешательства, а значит меньшее воздействие анестезии на пациента, создавая щадящий режим;
- значительно снижает трудоёмкость процесса  изготовления  и  установки,  за  счёт

14

упрощения конструкции, использования минимального набора расходных материалов и сопутствующих инструментов, что снижает себестоимость процедуры;
- изготовленные заводским способом зубные имплантаты при серийном производстве будут значительно надёжны, а также существенно дешевле существующих.
Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
1. Зубной имплантат с конусной фиксацией, состоящий из съёмной части, выполненной в виде втулки и несъёмной цельной части, содержащей внутрикостную часть с резьбой, головку и цилиндрическую шейку,                 о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что внутрикостная часть выполнена конической формы, шейка выполнена с конусным расширением, большим диаметром, сопрягаемым с придесневой частью головки, головка выполнена в форме усечённого конуса, на наружной поверхности которой выполнены продольная и поперечные канавки, коническая втулка выполнена с удерживающими элементами на наружной поверхности, с торца меньшего диаметра втулки выполнено цилиндрическое отверстие с резьбой, придесневая часть втулки выполнена с уступом эстетической зоны, втулка установлена с натягом, а функцию фиксирующего элемента выполняет конусное соединение наружной поверхности головки и внутренней поверхности втулки.

2. Зубной имплантат с конусной фиксацией по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что удерживающие элементы на втулке выполнены в виде поперечных канавок полукруглой формы.

3. Зубной имплантат с конусной фиксацией по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что поперечные канавки  на головке выполнены равноудаленными друг от друга, полукруглой формы.

4. Зубной имплантат с конусной фиксацией по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что продольная канавка на головке выполнена прямоугольной формы.

5. Зубной имплантат с конусной фиксацией по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что уступ эстетической зоны выполнен в форме радиального круглого обода с придесневым скосом. 

Зубной имплантат с конусной фиксацией

[image: image1.jpg]



Фиг. 1

Зубной имплантат с конусной фиксацией

[image: image2.png]



Фиг. 2

Зубной имплантат с конусной фиксацией 

[image: image3.jpg]



Фиг. 3

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  271   (46) 30.08.2019





1








_892022383.unknown

