277




	(19) KG
	(11)  277
	(46)  29.11.2019
	

	
	

	(51)
	E02D 27/34 (2019.01)

Е04Н 1/02 (2019.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20190013.2

(22) 08.10.2018

(46) 29.11.2019. Бюл. № 11
(76) Кыдыралиев С., Момбаев А. С.  (KG)

(56) Патент KZ № 729, U, кл. Е04Н 1/12, 2011
(54) Жилой дом с устойчивой конструк-                    цией к оползням

(57) Полезная модель относится к строительству объектов в сложных горно-геологичес-                                ких условиях, а именно к конструкции жилых зданий, возводимых на оползнеопасных склонах и предназначенных для защиты от больших горизонтальных нагрузок смещающихся масс грунта. 

Задачей полезной модели является разработка устойчивой конструкции жилого дома и обеспечение защиты живущих в нем людей от стихийных бедствий, включая защиту от оползневых и селевых сходов. 

Поставленная задача решается тем, что жилой дом с устойчивой конструкцией к оползням, содержащий купол, крышу из шестов, круглую решетчатую стену из пересекающихся реек, двери и фундамент, дополнительно содержит центральную стойку, соединенную верхним концом с кольцом купола и нижним концом, проходящего через отверстия, имеющиеся в центре круглого кольцеобразного основания и горизонтальной плиты - с центральной столбчатой опорой, при этом горизонтальная плита, установленная на столбчатых опорах, выполнена чашеобразной с ребрами жесткости. 

1 н. п. ф., 2 фиг.
3

Полезная модель относится к строительству объектов в сложных горно-геологи-                            ческих условиях, а именно к конструкции жилых зданий, возводимых на оползнеопасных склонах и предназначенных для защиты от больших горизонтальных нагрузок сме-                                 щающихся масс грунта. 

Известна быстро разбираемая и собираемая конструкция юрты (Инновационный патент KZ № 26401, А4, кл. Е04Н 1/02, 2012), состоящая из кереге в виде соединенных между собой решетчатых рам, образующих стены, и закрепленных на кереге нижними концами уыков в форме полуарок, верхние концы которых присоединены к шаныраку, покрытия юрты и дверей, закрепленных между двумя кереге и снабженная наружным лепестково-купольным покрытием, выполненным из металлического основания в виде кольцеобразной конструкции с установленными шарнирно оболочками - лепестками изогнутой формы, в купольной части юрты повторяющими ее форму.

Недостатком известной юрты является то, что она не может противостоять неожиданным селевым и оползневым потокам. Надвигающаяся оползневая масса или селевой поток, разрушая эту юрту, легко уносит по направлению течения.

Известен мобильный вагон-дом «Берлога» (Патент RU № 101477, U1, кл. Е04Н 1/02, 2011), содержащий жилое здание, выполненное в виде кузова-фургона, который устанавливается на подвижной базе - колесах, состоящей из передней и задней подкатных тележек, причем передняя подкатная тележка крепится к несущему полу с помощью поворотного круга. Передняя подкатная тележка снабжена дышлом, которое при транспортировке присоединяется к буксируемому транспортному средству (автомобилю, трактору, бронетягачу и т. п.).

Недостатком известного мобильного дом-вагона является неустойчивость подвижной базы - колес к надвигающейся оползневой массе или неожиданному селевому потоку, этот дом либо падает на бок, либо опрокидывается. 

Известна юрта башкирская (Патент RU № 162646, U1, кл. Е04Н 1/02, 2016), содержащая металлический сборный каркас, вертикальные соединительные стойки с короткими металлическими опорами.

4

Недостатком известной конструкции является то, что выполненные короткие металлические опоры не смогут противостоять большим нагрузкам смещающихся масс грунта.

Наиболее близкой по технической сущности к заявленной полезной модели является железобетонная юрта (Патент KZ № 729, U, кл. Е04Н 1/12, 2011), состоящая из железобетонных решетчатых боковых стен, установленных на фундаментных блоках и скрепленных между собой стремяночными болтами.

Недостатком известной конструкции  является то, что фундамент выполненный из железобетонных подставок (фундаментный блок) высотой 300 мм, не выдержит большие горизонтальные нагрузки от смещающихся  масс грунта, которые могут накрыть юрту. 

Задачей полезной модели является разработка устойчивой конструкции жилого дома и обеспечение защиты живущих в нем людей от стихийных бедствий, включая защиту от оползневых и селевых сходов. 

Поставленная задача решается тем, что жилой дом с устойчивой конструкцией к оползням, содержащий купол, крышу из шестов, круглую решетчатую стену из пересекающихся реек, двери и фундамент, дополнительно содержит центральную стойку, соединенную верхним концом с кольцом купола и нижним концом, проходящего через отверстия, имеющиеся в центре круглого кольцеобразного основания и горизонтальной плиты - с центральной столбчатой опорой, при этом горизонтальная плита, установленная на столбчатых опорах, выполнена чашеобразной с ребрами жесткости. 

На фиг. 1 схематически показан жилой дом с устойчивой конструкцией к оползням в сборе; на фиг. 2 - вид жилого дома, воспринимающего горизонтальные нагрузки от смещающихся оползневых масс.
Жилой дом с устойчивой конструкцией к оползням, содержит купол 1, крышу 2, каркас которого выполнен из радиально расположенных шестов, соединенных одним концом с кольцом купола 3, другим - с решетчатой стеной 4, установленной по кругу и собранной из пересекающихся реек, при этом на решетчатой стене выполнен проем для двери 5 с лестницей 6. Дом с круглым кольцеобразным основанием (пол) 7 устанавливается на горизонтальную плиту 8, выполненную чаше-

5

образной ребристой (с ребрами жесткости), которая опирается на фундамент в виде столбчатых опор 9, прочно закрепленных и забетонированных в уплотненном грунте. Для обеспечения устойчивости конструкции жилого дома, дополнительно выполнена центральная  стойка 10, в виде полой металлической трубы, которая своим верхним концом соединена с кольцом купола 3, а нижним, проходящим сквозь отверстия, выполненных в центрах круглого кольцеобразного основания 7 и горизонтальной плиты 8 - с центральной столбчатой опорой 11 посредством бетонирования. 

Жилой дом с устойчивой конструкцией к оползням возводят следующим образом.

Сначала, на максимально заглубленные в грунт и забетонированные столбчатые опоры 9 устанавливают горизонтальную плиту 8, которая выполнена чашеобразной с ребрами жесткости. При этом столбчатые опоры 9, равномерно размещены по периметру нижней поверхности горизонтальной плиты 8. На ребра жесткости горизонтальной плиты 8 устанавливают круглое кольцеобразное основание 7, при этом между ними образовывается пространство. После этого нижний конец центральной стойки 10, пропуская через отверстия, выполненные в центре круглого кольцеобразного основания 7 и горизонтальной  плиты  8,  замоноличивают  бетоном,  со-

6

единяя с центральной столбчатой опорой 11, а ее верхний конец - с кольцом купола 3 после сборки каркаса жилого дома. 
Металлический каркас жилого дома из купола 1, крыши 2, решетчатой стены 4, двери 5 покрывают войлочным покровом.  

Для столбчатых опор 9 и центральной столбчатой опоры 11 используются трубы, изготовленные из металла с толщиной стенки минимум в 4 мм так, как металлические трубы обладают наибольшей несущей способностью среди всех видов столбчатых опор. 

В случае оползня, надвигающаяся оползневая масса или селевой поток, оказывающие горизонтальное давление на столбчатые опоры 9, на центральную столбчатую  опору 11 и на горизонтальную плиту 8, выполненную ребристой чашеобразной, свободно проходят и вытекают через образованное пространство под постройкой. 

Таким образом, благодаря своей конструкции предлагаемый жилой дом с выполненной, дополнительно, центральной  стойкой и ребристой чашеобразной плитой повышается устойчивость к внешним воздействиям, а именно к оползневым и селевым сходам. А фундамент, выполненный в виде столбчатых опор, позволяет расположить дом на склоне, и плюсами такого фундамента является проветриваемость и отсутствие скапливаемой влаги. 
Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Жилой дом с устойчивой конструкцией к оползням, содержащий купол, крышу из шестов, круглую решетчатую стену из пересекающихся реек, двери и фундамент,  о т л и- ч а ю щ и й с я  тем, что дополнительно содержит центральную стойку, соединенную верхним концом с кольцом купола и нижним концом, проходящего через отверстия, имеющиеся в центре круглого кольцеобразного основания и горизонтальной плиты - с центральной столбчатой опорой, при этом горизонтальная плита, установленная на столбчатых опорах, выполнена чашеобразной с ребрами жесткости.
Жилой дом с устойчивой конструкцией к оползням
[image: image1.jpg]



Фиг. 1
Жилой дом с устойчивой конструкцией к оползням

[image: image2.jpg]! \
L‘IAAA’AA‘) :‘:’&m&
= b——

J\E" - \, — Ty T T = -~
TS N s ==zt
S R

— e >

.1 n T





Фиг. 2
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  277   (46) 29.11.2019





1








_892022383.unknown

